Przedmiar robót

zadania pn. „Utrzymanie dróg o nawierzchniach gruntowych, żwirowych                              i z gruzobetonu na terenie miasta Ostrołęki  w latach 2017-2019”

| Lp. | Szczegółowe Specyfikacje techniczne | Opis robót podstawowych | Jedn. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | D-04.08.04 | Wyrównanie podbudowy tłuczniem z gruzobetonu - materiał Inwestora, z załadunkiem i transportem, max odległość do 10 km. | T | 6 000 (1,5t/m3 ) tj.~ 4 000m3 |
| 2. | D-04.08.05 D-05.01.03 | Wyrównanie dróg gruntowych z uzupełnieniem kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie wraz z dowozem materiału. Nawierzchnia żwirowa | T | 7 000 (1,8t/m3 ) tj. ~ 3 888 m3 |
| 3. | D-04.01.02 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych i żwirowych | m2 | 700 000 |
| 4. | D-06.03.02 | Naprawa uzupełnienia poboczy gruntowych, ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej do 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odl.. do 5 km lub lokalne uzupełnienia poboczy pospółką, miejsc zaniżonych do gł. 10 cm | m2 | 19 500 |
| 5. | D-06.04.01 | Rowy – naprawa, usuwanie namułu grub. 20 cm wraz z wywózką urobku, na odl.. do 5 km | mb | 1 500 |

Ostrołęka, dnia ……………………… podpis :……………………………….

Kosztorys ofertowy

„Utrzymanie dróg o nawierzchniach gruntowych, żwirowych i z gruzobetonu na terenie miasta Ostrołęki  w latach 2017-2019”

| Lp. | Szczegółowe Specyfikacje techniczne | Opis robót podstawowych | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa w złotych | Wartość w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | D-04.08.04 | Wyrównanie podbudowy tłuczniem z gruzobetonu - materiał Inwestora, z załadunkiem i transportem, max odległość do 10 km. | T | 6 000 (1,5t/m3 ) tj. 4 000m3 |  |  |
| 2. | D-04.08.05 D-05.01.03 | Wyrównanie dróg gruntowych z uzupełnieniem kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie wraz z dowozem materiału. Nawierzchnia żwirowa | T | 7 000 (1,8t/m3 ) tj. 3 888 m3 |  |  |
| 3. | D-04.01.02 | Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych i żwirowych | m2 | 700 000 |  |  |
| 4. | D-06.03.02 | Naprawa uzupełnienia poboczy gruntowych, ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej do 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odl. do 5 km lub lokalne uzupełnienia poboczy pospółką, miejsc zaniżonych do gł. 10 cm | m2 | 19.500 |  |  |
| 5. | D-06.04.01 | Rowy – naprawa, usuwanie namułu grub. 20 cm wraz z wywózką urobku, na odl. do 5 km | mb | 1 500 |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |
| VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  |  |

Słownie: ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Dn. ……………………… podpis ……………………………….