OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w odcinku ul. Ostrowskiej  i ul. Słowackiego                na terenie miasta Ostrołęki.

I . Przedmiot i zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Ostrowskiej na długości 1895,20mb oraz ulicy Słowackiego na długości 799,88mb. Inwestycja zlokalizowana jest w mieście Ostrołęka na prawach powiatu, województwo mazowieckie.

ULICA  SŁOWACKIEGO

Zakres zamówienia:

- budowa nawierzchni ulicy, zatok autobusowych, zjazdów publicznych i indywidualnych

oraz ciągów pieszo rowerowych wzdłuż ulicy,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- przebudowa kanalizacji sanitarnej,

- budowa ciągów pieszo- jezdnych,

- przebudowa wodociągu,

- przebudowa sieci gazowej,

- budowa oświetlenia ulicznego,

- zabezpieczenie istniejących kablowych linii energetycznych,

- przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych.

II . Stan istniejący.

Projektowana jest przebudowa ulicy Słowackiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kaczyńską do przejazdu kolejowego. Ulica graniczy z działkami prywatnymi, na których znajduje się zabudowa usługowa, mieszkaniowa oraz działki niezagospodarowane. Ulica Słowackiego zlokalizowana jest w ciągu drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka-Ostrów Mazowiecka, która pełni funkcję ulicy głównej klasy „G”.

Na odcinku objętym zamówieniem znajdują się skrzyżowania z następującymi ulicami:

Składową, Narutowicza, Żeromskiego, Magazynową oraz zjazdy publiczne i indywidualne.

W rejonie planowanej inwestycji zlokalizowane jest uzbrojenie:

- kanalizacja sanitarna,

- sieć elektroenergetyczna kablowa,

- sieć elektroenergetyczna napowietrzna,

- sieć teletechniczna,

- sieć wodociągowa,

- sieć gazowa.

III. Zakres robót poszczególnych branż.

- Branża drogowa - kategoria obciążenia ruchem KR 4.

Zaprojektowano przebudowę odcinka ulicy Słowackiego o następujących parametrach

- długość odcinka – 799,88m,

- klasa techniczna „G” (główna),

- prędkość projektowana – 50/60km/h,

- przekrój uliczny jednojezdniowy – dwukierunkowy,

- szerokość jezdni 7,0m z rozszerzeniem do 10,0m i 13,0m w strefie skrzyżowań,

- obustronne ciągi pieszo-rowerowe o szerokości min. 2,50m,

- przekrój jezdni daszkowy 2%,

- odwodnienie przez system kanalizacji deszczowej,

- przystanki komunikacji publicznej w wydzielonych zatokach autobusowych.

Ze względu na przebudowę ulicy Słowackiego należy przebudować ul. Składową oraz wloty ulic podporządkowanych tj. ul. Narutowicza oraz ul. Żeromskiego.

Parametry przebudowywanych ulic:

- długość odcinka 99,78m ulica Składowa,

- długość odcinka 24,20m ulica Narutowicza,

- długość odcinka 25,02m ulica Żeromskiego.

Na przedmiotowym odcinku ul. Słowackiego zaprojektowano 4 zatoki autobusowe o długości krawędzi zatrzymania 20,0m i szerokości 3,0m.

Zestawienie powierzchni i elementów zagospodarowania terenu:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego -8540,0m2,

- nawierzchnia z kostki granitowej regularnej gr.15/17cm – 455,0m2,

- nawierzchnia z kostki betonowej, kolor czerwony gr.6cm – 86,0m2,

- nawierzchnia z kostki betonowej, kolor szary gr.8cm – 1193,0m2,

- nawierzchnia z kostki betonowej, pasy czerwono-grafitowe gr.6cm – 5567,0m2,

- nawierzchnia z płyt chodnikowych 35x35x5 – 314,3m2,

- nawierzchnia z płyt chodnikowych żółtych40x40x5 z wypustkami – 55,0m2,

- krawężnik kamienny 20x30cm – 2215,0mb,

- krawężnik betonowy 15x30cm – 173mb,

- obrzeże betonowe 8x30cm – 2525mb,

- obrzeże betonowe 6x20cm – 898mb,

- opornik betonowy 12x25cm – 217mb,

- barierka U-12a typ „olsztyński” – 188,0mb,

- wycinka drzew – 80 szt.,

- wykonanie trawników – 3281,0m2.

Szczegółowe rozwiązania i zakres robót wg dokumentacji projektowej branży drogowej.

2. Branża inżynierii ruchu.

Zamówienie obejmuje wykonanie oznakowania poziomego i ustawienie oznakowania pionowego.

Wykaz znaków pionowych i poziomych:

- znaki pionowe – 84 szt. znaków,

- znaki poziome – 726,0m2.

Szczegółowe rozwiązania i zakres robót w/g dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu.

3.Branża sanitarna.

Kanalizacja sanitarna.

Zaprojektowano przebudowę istniejącego odcinka kanalizacji sanitarnej kolidującej                      z projektowaną kanalizacją deszczową. Przebudowywany odcinek zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV SN8 SDR 34 klasy S (typ ciężki) z rdzeniem litym  o wydłużonych kielichach, łącznych na uszczelki gumowe. Na kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnię rewizyjną S2 nie włazową PEØ600.

Zakres robót:

- rura PCV typ S o śr.160mm – 14,5m,

- studnia z tworzywa sztucznego o śr.600mm – 1kpl.

Szczegółowe rozwiązania i zakres robót wg dokumentacji projektowej branży sanitarnej.

Kanalizacja deszczowa.

Zaprojektowano budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego poprzez włączenie jej częściowo do projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Ostrowskiej oraz częściowo do rowu melioracyjnego W-12 w ulicy Magazynowej.  Uwzględniono przełączenie  odwodnienia ul. Żeromskiego i obiektu handlowego „Biedronka” oraz istniejących wpustów ulicznych w ulicy Magazynowej do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

Do podczyszczania wód opadowych przed odprowadzeniem ich do rowu wylotem W-12 zaprojektowano separator węglowodorów SE i osadnik OS.

Kanalizację deszczową o średnicach Ø315 włącznie, zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC klasy S (SDR34;SN8) z rdzeniem litym, o wydłużonych kielichach, łączonych na uszczelki.

Kanalizację deszczową o średnicach od Ø400 zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z żywic  poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) PN1, SN10000.

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie z kręgów betonowych , przykryte żelbetowymi płytami nadstudziennymi z włazem żeliwnym Ø600 klasy D400 z otworami wentylacyjnymi i zamkiem zatrzaskowym.

Studnie kanalizacyjne do Ø315 włącznie wykonać z kręgów Ø1200mm.

Studnie kanalizacyjne od Ø400 wykonać z kręgów Ø1500mm.

Wpusty uliczne wykonać z kręgów betonowych Ø500mm z dnem pełnym i osadnikiem głębokości 0,5m. Na studniach i wpustach kanalizacji deszczowej stosować żelbetowe pierścienie odciążające.

Zakres robót:

- kanał z rur PVC typ S  o śr.160mm – 224,3m,

- kanał z rur PVC typ S o śr.200mm – 4,4m,

- kanał z rur PVC typ S o śr.250mm – 202,0m,

- kanał z rur PVC typ S o śr.315mm – 115,0m,

- kanał z rur GRP SN10000 o śr.400mm – 196,3m,

- kanał z rur GRP SN10000 o śr.500mm – 556,9m,

- kanał z rur GRP SN10000 o śr.600mm – 12,7m,

- separator lamelowy – 1kpl.,

- osadnik o śr.200mm – 1kpl.,

- studnie z kręgów betonowych C45/35 o śr.1500mm – 23kpl.,

- studnie z kręgów betonowych C45/35 o śr.1200mm – 8kpl.,

- studzienki ściekowe uliczne o śr.500mm – 27kpl.

Szczegółowe rozwiązania i zakres robót wg dokumentacji projektowej branży sanitarnej.

Sieć wodociągowa.

Zaprojektowano budowę brakujących odcinków sieci wodociągowej w ul. Słowackiego na odcinku od ul. Nałkowskiej do ul. Lelewela. Zaprojektowano również połączenie z siecią wodociągową Ø150 w rejonie ul. Składowej i wykonanie odgałęzienia  sieci wodociągowej       o średnicy Ø110 w ul. Narutowicza. Odgałęzienie zakończyć hydrantem nadziemnym DN80.

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE100 RC SDR17 PN10.

Po ułożeniu rurociągów, a przed ich zasypaniem, należy przeprowadzić próbę ciśnieniową,          a następnie ich dezynfekcję.

Zakres robót:

- rurociąg z rur PE100 RC SDR 17 PN10 o śr. zewn.110mm – 64,4m,

- rurociąg z rur PE100 RC SDR 17 PN10  o śr. zewn.160mm – 97,2m,

- zasuwa liniowa kołnierzowa  z żeliwa sferoidalnego o śr.50mm – 1kpl.,

- zasuwa liniowa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego o śr.100mm – 3kpl.,

- zasuwa liniowa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego o śr. 150mm – 6kpl.,

- zawór odpowietrzająco-napowietrzający o śr.50mm – 1kpl.,

- studnia z kręgów betonowych C45/35 o śr.1200mm – 1kpl.

Szczegółowe rozwiązania i zakres robót wg dokumentacji projektowej branży sanitarnej.

Sieć gazowa.

Zaprojektowano przebudowę istniejącego, polietylenowego gazociągu średniego ciśnienia DN180mm z uwagi na przebudowę jezdni oraz kolizję z projektowanymi wpustami kanalizacji deszczowej. Projekt uwzględnia również przełączenie do projektowanego odcinka, gazociągu DN90 PE w ul. Magazynowej i przyłącza DN25 PE do budynku przy ul. Słowackiego27.Gazociąg będzie przebudowany poza projektowaną jezdnię. W miejscach skrzyżowań z gazociągiem założyć na kable energetyczne i telekomunikacyjne  osłony dwudzielne PVC. Rury użyte do budowy gazociągu powinny być atestowane i odpowiadać wymogom technologicznym budowy sieci gazowej polietylenowej i zgodne z warunkami wydanymi przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, Zakład w Białymstoku.

Wytyczenia w terenie trasy gazociągu powinien dokonać uprawniony geodeta.

Minimalne przykrycie przewodów sieci gazowej powinno wynosić 0,80m.

Po wybudowaniu przewody gazowe należy poddać próbie szczelności.

Po wykonaniu prób ciśnieniowych należy zlecić przełączenie odcinków gazociągu do Rejonu Dystrybucji Gazu Ostrołęka. Prace te zostaną wykonane odpłatnie na koszt wykonawcy przebudowy gazociągu.

Zakres robót:

- rurociąg z rur PE 100 RC SDR 17,6 o śr. zewn. 180mm – 91,0m,

- rurociąg z rur PE 100 RC SDR 11 o śr. zewn. 90mm – 5,0m,

- rurociąg z rur PE 100 RC SDR 11 o śr. zewn. 25mm – 4,0m.

Szczegółowe rozwiązania i zakres robót wg dokumentacji projektowej branży sanitarnej.

4.  Branża elektryczna

Zakres branży elektrycznej:

- słupy wysięgnikowe h=9m, wysięgnik 1,5m – 29kpl.,

- słup prosty h=6m – 6kpl.,

- złącze słupa IZK-4 – 29kpl.,

- oprawy LED – 35szt.,

- szafka pomiarowa „SPO” – 1kpl.,

- szafka sterowania oświetleniem „SSO” – 1kpl.,

- kable energetyczne – 1943mb.,

- demontaż istniejących urządzeń,

- przebudowa kolizji linii kablowej SN.

Do sterowania oświetleniem zastosować cyfrowy programator astronomiczny CPA 4,0 współpracujący z wyłącznikiem zmierzchowym  digiLUX 1,0.

Oświetlenie wykonać oprawami drogowymi  ze źródłem LED o mocy max. 65W, 80W                  i 110W, strumieniu świetlnym  min. 8600Lm, 10300Lm i 13300Lm. W projekcie dodatkowo przewidziano doświetlenie przejścia dla pieszych, które należy wykonać oprawami asymetrycznymi ze źródłem LED o mocy max. 75W i strumieniu min. 8900Im.

Szczegółowe rozwiązania i zakres robót w/g dokumentacji projektowej branży elektrycznej.

5. Branża telekomunikacyjna.

Przedmiotem robót jest przebudowa sieci telkom. Orange Polska S.A. kolidującej                         z przebudową ulicy  Słowackiego w Ostrołęce.

Zakres rzeczowy przebudowy linii telekomunikacyjnej obejmuje:

- budowa kabla kanałowego rozdzielczego km/k-0,020; km/par-0,200,

- budowa kabla napowietrznego abonenckiego km/k-0,045; km/p-0,090,

- budowa słupa kabl. SŻT-8,5 – 1szt.

Po przebudowie na kablach należy przeprowadzić niezbędne pomiary potwierdzające poprawność wykonania prac montażowych.

Prace związane z przebudową urządzeń telekomunikacyjnych należy prowadzić pod nadzorem służb technicznych TP. Powinny być one prowadzone przez firmę specjalistyczną w zakresie robót telekomunikacyjnych. Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru.

ULICA  OSTROWSKA

Zakres zamówienia:

- budowa nawierzchni ulicy, budowa prawostronnej drogi dojazdowej, budowa ścieżki

rowerowej, budowa ciągów pieszo-rowerowych, przebudowa istniejących skrzyżowań,

budowa ronda, budowa zjazdów publicznych i indywidualnych, budowa zatok

autobusowych oraz wysp kanalizujących ruch,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- przebudowa kanalizacji sanitarnej,

- budowa sieci wodociągowej,

- przebudowa sieci gazowej,

- budowa oświetlenia ulicznego,

- przebudowa kolidujących odcinków linii energetycznych,

- przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych.

II. Stan istniejący.

Przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 627 – ulica Ostrowska pełni funkcję ulicy głównej klasy „G” i prowadzi ruch uprzywilejowany z pierwszeństwem przejazdu. W obrębie inwestycji zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa i handlowa, pola uprawne, tereny zalesione.

Ulica Ostrowska zlokalizowana jest w ciągu drogi woj. nr 627 Ostrołęka-Ostrów Maz. na odcinku od km 2+110,0 do km 4+005,20.

Ulica posiada 4 skrzyżowania w tym:

- proste typy „T” z ulicami Graniczną i Kaczyńską,

- typu czterowlotowego z ulicami Konwaliową i Astrową oraz Przemysłową i Żołnierzy AK.

W rejonie planowanej inwestycji zlokalizowane jest uzbrojenie:

- kanalizacja sanitarna,

- sieć elektroenergetyczna kablowa,

- sieć elektroenergetyczna napowietrzna,

- sieć teletechniczna,

- sieć gazowa,

- sieć wodociągowa.

III. Zakres robót poszczególnych branż.

- Branża drogowa – kategoria obciążenia ruchem KR4.

Zaprojektowano przebudowę ulicy Ostrowskiej po śladzie istniejącej jezdni z rozbudową przekroju ulicznego do 4 pasów ruchu wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej wg następujących parametrów:

- długość odcinka – 1895,20mb.,

- klasa techniczna „G” (główna),

- prędkość projektowana – 50/60km/h,

- szerokość pasa drogowego od 19,00m do 45,00m,

- szerokość jezdni 14,00m z rozszerzeniem do 17,00m w rejonie skrzyżowań,

- obustronne ciągi pieszo-rowerowe szer.3,50m,

- przystanki komunikacji publicznej w wydzielonych zatokach autobusowych,

- odwodnienie przez system kanalizacji deszczowej.

Zestawienie powierzchni i elementów zagospodarowania terenu:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego – 28212,0m2,

- droga dojazdowa „bisowa” z betonu asfaltowego – 2145,0m2,

- nawierzchnia z kostki kamiennej gr.16cm – 803m2,

- zjazdy publiczne i wjazdy bramowe z kostki brukowej gr. 8cm – 1052,0m2,

- ścieżka rowerowa z kostki brukowej, kolor czerwony gr.8cm – 1835,0m2,

- ciąg pieszo-rowerowy z kostki brukowej, kolor grafitowy gr.8cm – 9229,0m2,

- chodnik z kostki brukowej, kolor grafitowo-czerwony gr.8cm – 2504,0m2,

- opaska bezpieczeństwa z płytek betonowych o wym. 35x35x5 – 1059,0m2,

- wyspy i azyle z kostki brukowej, kolor żółty gr.8cm – 197,0m2,

- ściek przykrawężnikowy z klinkieru drogowego – 349,0mb,

- obrzeże betonowe o wym. 8x30cm – 9957,0mb,

- obrzeże betonowe o wym. 6x20cm – 3027,0mb,

- krawężniki kamienne o wym. 20x30cm – 4813,0mb,

- krawężniki betonowe o wym. 15x30cm – 1453,0mb,

- drzewa do wycinki  - 193szt.,

- wykonanie trawników – 26247m2.

Szczegółowe rozwiązania i zakres robót wg dokumentacji projektowej branży drogowej.

- Branża inżynierii ruchu.

Zamówienie obejmuje wykonanie oznakowania poziomego i ustawienie oznakowania pionowego.

Wykaz znaków pionowych i poziomych:

- znaki pionowe – 157szt. znaków, 129szt. słupków,

- znaki poziome – 1800,0m2.

Szczegółowe rozwiązania i zakres robót wg dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu.

UWAGA!

Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji stałej organizacji ruchu wraz z jej uzgodnieniem. Koszt opracowania aktualizacji oraz robót wynikających z jej zmian wykonawca winien uwzględnić w ofercie.

3.Branża sanitarna.

Budowa kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe z projektowanej ulicy odprowadzane będą grawitacyjnie siecią KD z rur PVC Ø200, Ø250, Ø315 oraz GRP Ø400, Ø500, Ø600 i Ø800 [mm] do istniejących studni oznaczonych na projekcie jako D1i, D16i, D38i, D61i.

Ze względu na połączenie projektowanego kanału z kanałem o mniejszej średnicy, zaprojektowano studnie bez dna, chłonne wyposażone w poduszki sorpcyjne, odbierające ścieki z zaprojektowanych wpustów KD. Studnie oznaczone od D25 do D31 jako studnie DN1200, od D32 do D33 i D39 do D60 jako DN1400, od D34 do D37 jako studnie DN1600.

W studni oznaczonej jako D37, łączącej projektowany kanał Ø800 z  istniejącym kanałem Ø450, zaprojektowano regulator przepływu zrzucanych wód. Studnie oznaczone na projekcie jako D5,  D10 do D15 i D18 do D24 zaprojektowano jako DN1200. Studnie oznaczone w projekcie jako D3, D4, D6, D7, D8, D9 zaprojektowano jako studnie DN1400. Studnie oznaczone na projekcie jako D2, D17 zaprojektowano jako studnie osadnikowe DN1200.

Kanały Ø200, Ø250, Ø315 należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC litych, kielichowych kl. SN8 łączonych za pomocą uszczelek gumowych na wcisk.

Kanały Ø400 i powyżej podanej średnicy należy wykonać z rur z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym CC- GRP SN10. Ze względu na podwyższoną odporność rurociągu na ścieranie, rury muszą posiadać wewnętrzną warstwę czystej żywicy grubości co najmniej 1 mm, potwierdzoną aprobatą techniczną. Rury CC-GRP należy łączyć za pomocą łączników nasuwkowych (muf) z pełną zintegrowaną uszczelką EPDM.

Uzbrojeniem projektowanych sieci będą:

Typowe żelbetowe studzienki rewizyjne wg PN-B-10729 oraz wg KB4-4.12/6 DN1200, DN1400, DN1600 przykryte żelbetowymi płytami nastudziennymi DN1400, DN1600, DN1800 z włazami żeliwnymi zatrzaskowymi DN600 kl. D400. Powierzchnie zewnętrzne betonowej studni zabezpieczyć przez pomalowanie abizolem. Przejścia rur kanalizacyjnych PVC przez ściany studzienek istniejących  wykonać w tulejach szczelnych dla rur PVC, otwory wykonać wiertnicą. Pozostałe studnie z kręgów betonowych z domieszka materiału uszczelniającego i z gotowymi otworami gniazdami na rury z fabryczną uszczelką oraz dnem pełnym.

Wpusty uliczne z kręgów betonowych DN500 na płycie betonowej DN700 z osadnikiem 0,5 m wg PN 74/H-74081. Wpusty z pierścieniem odciążającym płytą nastudzienną z otworem przykrytą kratą prostokątną żeliwną uchylną z zatrzaskiem Kl. D400 żel. sfero.

Budowa kanalizacji sanitarnej.

Przedmiotem zamówienia jest budowa w ul. Ostrowskiej kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC na odcinku od studni S1 do S13 oraz odcinki kanalizacji S13-S31, S11-S32, S5-S33, S2-S34-S35-S36 wraz ze studniami. Przed studnią S1 zaprojektowano przepompownię ścieków oznaczoną jako P1 o wydajności 5,0 l/s, Przepompownia zgodna z wytycznymi OPWiK Sp. z o.o. ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka. Załącznik 1A.

Przyłącza do budynku zaprojektowano z rur kanalizacyjnych Ø160 PVC łączonych na uszczelki gumowe. Na przyłączach zaprojektowano studnie inspekcyjne z polietylenu liniowego PE DN425.

Kanał należy wykonać z rur do kanalizacji zewnętrznej PVC, kielichowych kl. S z rdzeniem litym o wydłużonych kielichach, łączonych na uszczelki gumowe w systemie SEWER-LOCK. Rury kanalizacyjne PVC posadowione na podsypce po wyprofilowaniu dna wykopu.

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie z polietylenu liniowego LLD PE DN 1000 o gęstości PE – HD (0,94), elementy studni łączone uszczelką wargową. Studnie wyposażone w stopnie ze stali nierdzewnej w wykonaniu antypoślizgowym. Na studniach zamontować pierścienie odciążające oraz włazy z zamkiem zatrzaskowym DN600 kl. D400, żeliwo sfero.

Zestawienie elementów sieci KS:

- kanał sanitarny Ø200 – 460,5 mb

- kanał sanitarny Ø160 – 54,0 mb

- studnia rewizyjna PE DN 1000 – 15 kpl.

- studnia inspekcyjna PE DN 425 – 2 kpl.

- przepompownia ścieków – 1 kpl.

Budowa sieci wodociągowej.

Przedmiotem zamówienia jest budowa w ul. Ostrowskiej sieci wodociągowej, odcinek od włączenia W1 w ul. Ławskiej do węzła W33 stanowiącego połączenie z istniejącym wodociągiem w ul. Ostrowskiej.

Wodociąg ma zostać wykonany z rur PE 100 SDR 17,0 PN10 zgrzewanych doczołowo. Węzły wodociągowe należy wykonać używając trójników żeliwnych GGG50 PN10, zasuw klinowych PN10 – korpus pokrywa żel. sfero. GGG50, trzpień stal nierdzewna, uszczelnienie trzpienia z gumy NBR i uszczelki manszetowej EPDM, klin zasuwy żel. sfero. nawulkanizowany powłoką EPDM. Na sieci wodociągowej należy zamontować hydranty przeciwpożarowe wg PN-89/M-74091, mrozoodporne z kolanami stopowymi regulowanymi w zakresie 360°, automatycznie odwadniane. Hydranty nadziemne. Przed hydrantami należy zamontować zasuwy odcinające kołnierzowe DN80.

Zaprojektowane zasuwy odcinające zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu. Na przejściach wodociągu przez ulice zaprojektowano rury osłonowe stalowe.

Zestawienie elementów sieci wodociągowej:

- sieć z rur PE Ø160 – 1753,0 mb

- sieć z rur PE Ø110 – 70,0 mb

- sieć z rur PE Ø90 – 99,0 mb

- HP ppoż. nadziemne – 19 kpl.

Budowa odcinka sieci gazowej.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowana przebudowa sieci gazowniczej stalowej na PE na odcinku 1-2 w ul. Ostrowskiej.

Zaprojektowano przebudowę istniejącego gazociągu stalowego Ø200mm średniego ciśnienia na gazociąg Ø225mm w technologii rur PE.

W punktach oznaczonych jako 1, 2 zaprojektowano włączenie do istniejącego gazociągu stalowego Ø200 mm z pomocą kształtki przejściowej PE/stal 225/200mm.

W punkcie oznaczonym na planie sytuacyjnym jako 3, zaprojektowano zasuwę DN200 z króćcami do zgrzewania.

Zestawienie elementów sieci gazowej:

- gazociąg z rur HDPE Ø225 – 42,5 mb

- rury ochronne PE, PEW, PP Ø300 – 21 mb.

UWAGA: Składając ofertę z ceną za przedstawione powyżej roboty branży sanitarnej należy zawrzeć w niej koszty związane z odwadniania wykopów pod przedmiotowe sieci.

IV. WARUNKI OGÓLNE

Wszystkie roboty w zakresie umowy należy wykonać pod nadzorem inspektorów wskazanych  przez Zamawiającego.

Szczegółowy zakres robót do realizacji określony jest w załączonych  projektach wykonanych  przez  Firmy:

- ulica Słowackiego – STERBUD s.c. 07-401 Ostrołęka, ul. Armii W.P. 21.

- ulica  Ostrowska – Przedsiębiorstwo Projektowe KOMPROJEKT, Tadeusz Prusaczyk,

07-410 Ostrołęka, ul. Piłsudskiego 6.

Oferta na całość zamówienia powinna uwzględniać  m.in. koszty :

- prac geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej wraz z obmiarem robót  w 3 egz.,

- przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egz.,

- opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz koszty ustawienia, utrzymania i likwidacji oznakowania  i objazdów związanych  z czasową organizacją ruchu,

- urządzenia i utrzymania zaplecza budowy,

- badań laboratoryjnych i pomiarów w zakresie wynikającym z SST,

- ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,

- pozostałych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

Ofertę należy przygotować w oparciu o dokumentację techniczną, opis przedmiotu zamówienia, SST wykonania i obmiaru robót. Przedmiary robót mają charakter poglądowy i pomocniczy dla Wykonawcy.

Załączniki:

1.Załącznik 1A przepompownia

2.Ulica Ostrowska:

2.1. PW drogowa

2.2. Organizacja ruchu stała

2.3. PW sanit wodociąg

2.4. PW sanit kan deszcz

2.5. PW sanit kan sanit

2.6. PW sanit gazociąg

2.7. PW elektr oswietlenie

2.8. PW elektr usunięcie kolizji

2.9. PW telekomunikacja

2.10. BIOZ

2.11. SST

2.12. Przedmiary

3. Ulica Słowackiego:

3.1. PW drogowa

3.2. Organizacja ruchu stała

3.3. PW sanitarna kan deszcz

3.4. PB sanitarna odc wodoc

3.5. PW elektr oswietlenie

3.6. PW elektr usuniecie kolizji

3.7. PW telekomunikacja

3.8. Inwentaryzacja zieleni

3.9. SST

3.10. Przedmiary