Nazwa Zamawiającego :  Miasto Ostrołęka

Adres :   Plac gen. J. Bema 1			Telefon :  (29) 764-68-11

07-400 Ostrołęka			Telefax :  (29) 765-43-25

woj. mazowieckie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA (SIWZ)

TEKST JEDNOLITY z dn. 09/01/2018 r.

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA DOSTAWY

przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą PZP, dla postępowań o wartości  przekraczającej kwoty określone na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP.

„Zakup autobusów z napędem tradycyjnym spełniającym normy EURO VI (5szt.) w ramach projektu pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki”.

Znak sprawy: KPZ.271.35.2017

ZATWIERDZAM:

Janusz Kotowski

Prezydent Miasta

Specyfikacja niniejsza zawiera:

| L.p. | Oznaczenie części | Nazwa części |
| --- | --- | --- |
| 1. | SIWZ- Część I | Instrukcja dla Wykonawców |
| 2. | SIWZ- Część II | Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Wzór umowy serwisowej |
| 3. | SIWZ- Część III | Opis przedmiotu zamówienia |

CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Zamawiający:		Miasto Ostrołęka

Adres:				Plac gen. J. Bema 1 07-400 Ostrołęka

Telefon:				(29) 764-68-11

Telefax:				(29) 765-43-25

Numer NIP:			758-21-42-002

Numer REGON:			550668410

e-mail:				zp@um.ostroleka.pl

URL:				www.ostroleka.pl

2. Definicje

Ilekroć w niniejszej SIWZ mowa jest o:

JEDZ – należy przez to rozumieć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, o którym mowa 
w art. 25a ust. 2 ustawy PZP;

Kodeksie cywilnym – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459).

Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – należy przez to rozumieć komplet dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty na wybór Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017, 
poz. 1579 ze zm.),

Ustawie PZP– ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz.1579 ze zm.);

3. Tryb udzielania zamówienia.

  - Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 
z postanowieniami ustawy PZP,  aktami wykonawczymi do ustawy PZP oraz niniejszą SIWZ.

  - Do udzielenia przedmiotu zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące dostaw.

  - Szacunkowa wartość zamówienia publicznego przekracza równowartość kwoty 209 000 euro.

4. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Zakup 5 szt. fabrycznie nowych autobusów (rok produkcji 2018) miejskich niskopodłogowych, przystosowanych do zasilania ekologicznymi biopaliwami, wyposażonych w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ.

4.1. Źródła finansowania zadania objętego przedmiotem zamówienia:

Zadanie p.n. „Zakup autobusów z napędem tradycyjnym spełniającym normy EURO VI (5szt.) 
w ramach projektu pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki” jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś priorytetowa IV „PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ”, Działanie 4.3. „REDUKCJA  EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA”, Poddziałanie 4.3.1. „OGRANICZANIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA I ROZWÓJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

4.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot:

34121400-5 Autobusy niskopodłogowe

Dodatkowe przedmioty:

34121100-2 Autobusy transportu publicznego

48813100-1 Elektroniczne tablice informacyjne

48813000-0 System informacji ruchu pasażerskiego

4.3.Realizacja zamówienia

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności:

- ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 
ze zm.),

- ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).

Działając na podstawie art. 7 ust 1a ustawy Pzp Zamawiający informuje, że oferty złożone przez Wykonawców z państw, które nie są stroną umowy z Unią Europejską zapewniającej traktowanie nie mniej korzystne niż Wykonawców pochodzących z Unii Europejskiej, będą podlegały odrzuceniu.

Oferty, w których Wykonawca oferuje towary pochodzące z państw innych niż objętych Porozumieniem Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych oraz państw, które nie są stroną umowy z Unią Europejską zapewniającej traktowanie nie mniej korzystne niż wykonawców pochodzących z Unii Europejskiej, będą podlegały odrzuceniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotów kosztów udziału w postępowaniu.

4.3.2. Równoważność

1) Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.

2) Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń i materiałów to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy 
„lub równoważne” i należy je traktować jako propozycje.

3) Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń  w takim zakresie 
i w taki sposób, aby zastosowane materiały/urządzenia miały parametry techniczne nie gorsze od zaprojektowanych, oraz spełniały funkcję, jakiej mają służyć, były kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, tak aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt, oraz  nie wpływał na zmianę rodzaju i zakresu dostaw.

4) Wszystkie użyte  nazwy własne urządzeń i materiałów są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane  parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wszędzie tam, 
gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja techniczna 
i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, 
jeśli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń należy je traktować pomocniczo. Dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych do opisanych przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w SIWZ jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych, funkcjonalnych oraz estetycznych, które muszą być na poziomie nie niższym od wskazanych przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego powinno wynikać, że oferowany produkt ma nie gorsze parametry jakościowe, funkcjonalne, użytkowe oraz estetyczne niż określony przez Zamawiającego.

4.4. Podwykonawstwo

4.4.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

4.4.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

4.4.3. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

4.4.5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

4.4.6. Wymagania i informacje dotyczące umowy/ umów o podwykonawstwo, zostały wskazane we wzorze umowy stanowiącym Część II SIWZ.

4.5. Zamawiający nie określa wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.

5. Zamówienia częściowe

Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Zamówienia o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy PZP.

Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.

7. Informacja o ofercie wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

9. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia:  30 czerwca 2018 r.

Przez termin wykonania zamówienia należy rozumieć całkowite zakończenie dostaw oraz ich odbiór końcowy.

11.  Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt 11.1. SIWZ;

- nie podlegają wykluczeniu.

11.1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

11.1.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

11.1.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę/sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł.

11.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat,  przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  w tym okresie co najmniej 3 dostawy nowych autobusów niskopodłogowych zasilanych olejem napędowym.

12.Podstawy wykluczenia Wykonawcy

12.1. Zamawiający wykluczy z niniejszego postepowania, zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP:

- wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert,  lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, 
art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 
(Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa powyżej;

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne;

- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

12.2. Zamawiający wykluczy  Wykonawcę z niniejszego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP:

1)  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie  art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 
chyba że sąd zarządził likwidację  jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz 
z 2016 r. poz. 615);

2)  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

12.2.1. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP.

12.3.	Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.
 Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

12.4.	Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 12.3 SIWZ.

12.5.	Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania  o udzielenie zamówienia.

13. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

UWAGA: Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta w toku oceny ofert nie zostanie odrzucona  i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą liczbę punktów na podstawie kryteriów opisanych w punkcie 25 SIWZ oraz który nie zostanie wykluczony oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jeżeli jednak  wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

13.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
i wykazania braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz 
z ofertą:

13.1.1. Aktualny na dzień składania ofert JEDZ, wstępnie potwierdzający niepodleganie przez Wykonawcę wykluczeniu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, sporządzony na podstawie wzoru przygotowanego przez Zamawiającego i zamieszczonego na jego stronie internetowej dotyczącej niniejszego postępowania, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

13.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu – składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

13.1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, 
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

13.1.4.  Inne dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:

1) Formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

2) Dokument wydany przez certyfikowaną jednostkę z badań przeprowadzonych na podstawie procedury badawczej SORT-2 opracowanej przez International Association of Public Transport (UITP) dla zaoferowanych autobusów w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,

3) Dane stanowiące podstawę oceny w przyjętych kryteriach oceny ofert, sporządzone wg załącznika nr 1a do SIWZ,

4) Szczegółowy opis techniczny z parametrami techniczno-eksploatacyjnymi oferowanych autobusów, sporządzony wg załącznika nr 1b do SIWZ,

5) Dowód wniesienia wadium,

6) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – zgodnie z  punktem 19.1.4) SIWZ,

7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zgodnie z pkt 14.1.SIWZ,

8) W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

13.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności, 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wykonawca może wraz ze złożeniem oświadczenia przedstawić dowody, że powiązania 
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).

13.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 1 ustawy PZP (w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu):

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia 
w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów:

13.3.1. Wykaz  dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,  przedmiotu, 
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Propozycja treści wykazu została zamieszczona w pkt 30 niniejszej SIWZ (załącznik nr 4 do SIWZ),

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa 
w niniejszym punkcie budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

13.3.2. Dokumentu  potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

UWAGA:

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentu o którym mowa 
w pkt 13.3.2. SIWZ, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, 
zgodnie z art. 26 ust 2c ustawy PZP,

- W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane wyrażone 
w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia 
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w danym dniu brak średniego kursu NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs  z dnia następnego.

13.4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 3 ustawy PZP (w zakresie braku podstaw do wykluczenia):

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia 
w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów:

13.4.1.   Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 
i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

13.4.2.	Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

13.4.3.    Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

13.4.4.  Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

13.4.5.  Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,  
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

13.4.6.	Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).

13.4.7.	Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).

13.5.     Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

13.5.1.	Pkt 13.4.1 SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP;

13.5.2.	Pkt 13.4.2 do 13.4.4. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

13.6. 	Dokumenty, o których mowa w pkt 13.4.3, 13.4.4.SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 13.4.1 i 13.4.2 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu.

13.7. 	Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w pkt 13.5.SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

13.8.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

13.9.  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust.1 ustawy PZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

13.10. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

13.11. Jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, 
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

13.12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1-3 ustawy PZP, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych. Wykonawca, na zasadach określonych w § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), zobowiązany jest wskazać tę okoliczność zamawiającemu.

13.13. Z treści składanych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione.

14.   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

14.1.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 
w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) należy dołączyć do oferty.

14.2.   Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów.

14.3.   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, oraz o których mowa w pkt 12.2. SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 11.1. SIWZ łącznie.

14.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, 
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

14.5.   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa 
w pkt. 13.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców.

14.6.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 13.3. SIWZ, przy czym:

1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt  13.3.1., 13.3.2, SIWZ  składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 11.1.SIWZ.

2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 13.4.1-13.4.7 SIWZ składa każdy z nich.

14.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. Umowa taka powinna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji, rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek 
z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

14.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14.9. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy oraz nie określa warunków realizacji zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie  w inny sposób niż w przypadku pojedynczego Wykonawcy.

14.10. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

15. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.

15.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w punkcie 11.1. SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

15.2.  Wykonawca który polega na zdolnościach technicznych i zawodowych oraz/lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie (lub inny dokument) potwierdzające udostępnianie zasobów przez inne podmioty należy złożyć wraz z ofertą.

15.3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, 
czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, z zobowiązania lub innego dokumentu potwierdzających udostepnienie zasobów przez inne podmioty musi wynikać w szczególności:

15.3.1.  Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

15.3.2. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

15.3.3. Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

15.3.4. Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących doświadczenia, którego wskazane zdolności dotyczą.

15.4. Zamawiający oceni, czy udostępnianie wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 13-22 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP.

15.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 
jeżeli podmioty te realizują dostawy, do realizacji których zdolności te są wymagane.

15.6.  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, 
za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

15.7.	Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w ust. 13.4 SIWZ.

15.8.	Oświadczenia dotyczące podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, składane są w oryginale. Inne dokumenty ich dotyczące składane są w oryginale lub kopii poświadczonej przez te podmioty z za zgodność 
z oryginałem.

16. Wadium

16.1. Informacje ogólne.

- Zamawiający żąda wniesienia wadium.

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Okres ważności wadium winien obejmować  okres związania ofertą.

16.2. Wysokość wadium wynosi  100 000,00zł ( słownie: sto tysięcy złotych)

16.3. Forma wadium:

16.3.1. Wadium może być wnoszone w jednej  lub w kilku następujących formach:

    - pieniądzu;

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

    - gwarancjach bankowych;

    - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1804, oraz 2015 r., poz.978 i 1240).

    - Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego, 
w przypadkach określonych w art. 46 ust 4a i 5 ustawy PZP oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji złożony wraz z ofertą. Wadium nie może zawierać zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium. Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot, 
bez konieczności rozszywania/dekompletacji oferty, np. umieścić w oddzielnej kopercie ze wskazaniem na niej nazwy postepowania, w którym jest składane. Dokument wadialny musi identyfikować wykonawcę oraz zawierać informację, że stanowi zabezpieczenie wadium 
w przedmiotowym postępowaniu.

16.4. Miejsce i sposób wniesienia wadium

    - Wadium wnoszone w pieniądzu  należy wpłacić przelewem  na następujący  rachunek bankowy Zamawiającego: 33 1020 1592 0000 2002 0266 9018

Na poleceniu przelewu należy zaznaczyć, jakiego postepowania przetargowego dotyczy wadium.

Do oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

    - Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje  na rachunku bankowym.

    - Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy załączyć do oferty zgodnie z zapisami pkt 16.3.2. SIWZ

    - Wadium może być wniesione również przez jednego z Wykonawców lub pełnomocnika.

16.5. Termin wniesienia wadium

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 60 dni od terminu składania ofert.

W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.

16.6. Zwrot wadium:

    - Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy PZP.

    - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

    - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

    - Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

16.7. Ponowne wniesienie wadium:

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 16.6.1 SIWZ jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wówczas wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

16.8. Zatrzymanie wadium:

    - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

  - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa 
w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, 
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,

  - Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

17.1.   Zamawiający  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

17.2.   Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

    - Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

    - Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania umowy, ale przed jej podpisaniem.

17.3.  Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy

17.3.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

    - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:  33 1020 1592 0000 2002 0266 9018 z dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Zakup autobusów z napędem tradycyjnym spełniającym normy EURO VI (5szt.) w ramach projektu pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki”.

    - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

17.3.4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie, niż pieniężna, powinno ono być wystawione jako bezwarunkowe i nieodwołalne na okres obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem terminów o których mowa w pkt 17.4. SIWZ.

17.3.5. Zamawiający nie wyraża zgody na formy zabezpieczenia określone w art. 148 ust 2 ustawy PZP.

17.3.6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem, wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

17.3.7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

17.3.8. Wypłata, o której mowa w pkt 17.3.7. SIWZ, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

17.3.9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust.3 ustawy PZP.

17.3.10. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy PZP.

17.4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17.4.1. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób:

1) 70 % wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci lub zwolni w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30 % wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci lub zwolni nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  Okres rękojmi jest równy zaoferowanemu przez Wykonawcę okresowi gwarancji.

18. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

19.     Opis sposobu przygotowania oferty.

19.1.  Wymagania ogólne.

    - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

    - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

    - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

    - Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione.

    - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w  formie zgodnej z niniejszą SIWZ.

    - We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) 
i siedziby.

    - Dokumenty, o których mowa w pkt 13 SIWZ Wykonawca składa w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (imienna pieczątka 
i podpis lub podpis czytelny osoby uprawnionej). Wymagane przez Zamawiającego dokumenty złożone w ofertach zostaną włączone do dokumentacji przetargowej i nie będą zwracane Wykonawcom po zakończeniu postępowania. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Każdy z Wykonawców poświadcza za zgodność z oryginałem wyłącznie te dokumenty, które dotyczą tego Wykonawcy. Dokumenty mogą być poświadczone przez pełnomocnika, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 23 ustawy PZP.

    - Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

    - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 
z uwzględnieniem treści art. 93 ust.4 ustawy PZP.

19.2.   Forma oferty.

    - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną 
i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

    - Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ 
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

    - Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

    - Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.

    - Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

    - Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

    - Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia  sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ oraz zobowiązania podmiotów trzecich powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność 
z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób łącznie) uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy 
w Postępowaniu.

    - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

    - Pożądane przez zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

Wykonawca jest świadomy, że na podstawie  art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny „kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo  nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

19.3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

    - Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), 
że Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

    - Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4 ustawy PZP.

    - W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (np. poprzez zamieszczenie w odrębnej kopercie) i oznaczyć je klauzulą np. 
„nie udostępniać” lub „ tajemnica przedsiębiorstwa” lub równoważną. W sytuacji, 
gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów lub nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

20.      Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

20.1. Ofertę obejmującą całość zamówienia należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu 
w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta Ostrołęki, Punkt Obsługi Interesantów, 
parter w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 26 stycznia 2018 | do godz. | 11:30 |
| --- | --- | --- | --- |

20.2.  Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Zakup autobusów z napędem tradycyjnym spełniającym normy EURO VI (5szt.) w ramach projektu pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki”

Nie otwierać przed dniem 26.01.2018 godz. 12:00

20.3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

20.4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej 
w sytuacji niezgodnego z powyższym sposobem opisania oferty.

21.       Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

21.1.   Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

21.2.   Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.

W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …”

21.3.   Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

21.4.	Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac gen. 
J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, sala nr 9, parter.

| w dniu | 26 stycznia 2018 | o godz. | 12.00 |
| --- | --- | --- | --- |

22. 	Tryb otwarcia ofert.

22.1.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

22.2.	W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert  koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty, a oferty wycofane nie będą rozpatrywane.

22.3.	W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi obecnym:

- stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę,

- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawarte w ofercie.

22.4.   Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie bez otwierania, zgodnie z art. 84 ustawy PZP.

23.	Termin związania ofertą.

23.1.	Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

23.2.	 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 
nie dłuższy jednak niż 60 dni.

23.3.    Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 23.2. SIWZ nie powoduje utraty wadium.

23.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, 
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

24.	Opis sposobu obliczenia ceny.

24.1.	Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

24.2   Ceną oferty za przedmiot zamówienia jest kwota wyrażona w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca podaje wartość netto, podatek od towarów i usług oraz cenę brutto za przedmiot zamówienia.  Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia oraz wykonanie wszystkich innych prac niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

24.3.  Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

24.4.     Wszystkie wartości  przedstawione w ofercie, winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę określoną art. 106e ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług 
z dnia 11 marca 2004. Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej
0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.

24.5.	Wynagrodzenie będzie niezmienne przez cały okres realizacji zadania i Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia z zastrzeżeniem pkt 27.2 SIWZ.

24.6.	Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały 
w części II niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego).

24.7. Wykonawca składając ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuje Zamawiającego, 
czy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Informację, o której mowa w art. 91 ust 3a ustawy PZP należy wskazać w punkcie XII formularza oferty.

25.	Kryteria oceny ofert.

  - Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagi:

| kryterium | Waga kryterium (%) |
| --- | --- |
| Cena (C) | 60% |
| Parametry techniczne w rozbiciu na: Podział poszyć (A), Konstrukcja szkieletu (B), Podział szyby przedniej (C), Rodzaj zawieszenia przedniego (D), Przedni zderzak (E), Posiadanie certyfikatu niepalności (F). | 40% |

    - Opis kryterium „cena” ( C )

Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.

Punktacja zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:

najniższa oferowana cena

C =  -----------------------------------------  x 60 pkt

cena ocenianej oferty

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

    - Opis kryterium „Parametry techniczne” (PT)

Kryterium parametry techniczne będzie rozpatrywane na podstawie nw. elementów:

A. Podział poszyć (max 5 pkt.)

-  poszycia boczne dzielone w pionie i w poziomie - 5 pkt.

- poszycia boczne dzielone tylko w pionie - 2 pkt.

- inne rozwiązanie - 0 pkt.

B. Konstrukcja szkieletu (max 10 pkt.)

- konstrukcja szkieletu wykonana ze stali odpornej na korozję nierdzewnej wg PN-EN 10088 lub aluminium, z elementami poszycia z tworzyw sztucznych  - 10 pkt.

- inne rozwiązanie - 0 pkt.

C. Podział szyby przedniej (max 5 pkt.)

- szyba podzielona w pionie oddzielona szyba dla wyświetlacza przedniego - 5 pkt.

- szyba przednia dzielona tylko w pionie - 3 pkt.

- inne rozwiązanie - 0 pkt.

D. Rodzaj zawieszenia przedniego (max 10 pkt.)

- zawieszenie niezależne – 10 pkt.

- zawieszenie zależne – 0 pkt.

E. Przedni zderzak (max. 5 pkt.)

- przedni zderzak dzielony na trzy – 5 pkt.

- inne rozwiązanie – 0 pkt.

F. Posiadanie certyfikatu niepalności (max 5 pkt.)

- posiadanie homologacji palności na podstawie aktualnie obowiązującego Regulaminu nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych – 5 pkt.

- inne rozwiązania – 0 pkt.

Pt = A+ B + C +  D + E + F

Gdzie:

Pt – łączna suma punktów za parametry techniczne;

A – ocena punktowa w kryterium podział poszyć;

B – ocena punktowa w kryterium konstrukcja szkieletu;

C - ocena punktowa w kryterium podział szyby przedniej;

D - ocena punktowa w kryterium rodzaj zawieszenia przedniego;

E - ocena punktowa w kryterium przedni zderzak;

F - ocena punktowa w kryterium posiadanie certyfikatu niepalności.

    - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta tego Wykonawcy, który na tym etapie postępowania nie podlegał wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + PT

gdzie:

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”

PT – liczba punktów uzyskanych w kryterium „parametry techniczne”

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona do 2 miejsca po przecinku 
z zachowaniem zaokrągleń matematycznych.

  - Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

26.	Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.

26.1.	Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

26.2.	Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, 
którego oferta w toku oceny ofert nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą liczbę punktów na podstawie kryteriów opisanych w SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 25.2. SIWZ oraz który nie zostanie wykluczony oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli jednak Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

26.3.     Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

26.3.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

26.3.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

    - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
a w przypadkach o których mowa w art. 89 ust 4 i 5 ustawy PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

    - Unieważnieniu postępowania,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

    - W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy, informacja, o której mowa 26.3.2. SIWZ, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

  - Zamawiający udostępni informację, o której mowa w pkt 26.3.1. i w pkt 26.3.4. SIWZ na swojej  stronie internetowej.

27.	Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

27.1.	Zgodnie z przepisami ustawy PZP umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

- Zostanie zawarta w formie pisemnej,

- Mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej,

- Jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej,

- Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,

- Jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ,

- Podlega unieważnieniu:

  - jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy PZP,

  - w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej SIWZ z uwzględnieniem art. 144 ustawy PZP.

27.2.	Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Okoliczności dopuszczające możliwość zmiany umowy zostały określone w części II  SIWZ- wzór umowy.

27.3.      Zawarcie umowy nastąpi w terminach określonych zgodnie z art.  94  ustawy PZP.

27.4.     Wybrany wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

28.	Środki ochrony prawnej.

28.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 
o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

28.2. 	Odwołanie

28.2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180-192 ustawy PZP.

28.3.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

28.4.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej  albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

28.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

28.6. Terminy wniesienia odwołania:

28.6.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy PZP zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

28.6.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

28.6.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 28.6.1. i 28.6.2.SIWZ  wnosi się 
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

28.6.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

28.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany 
w ustawie PZP dla tej czynności.

28.8. Skarga do sądu:

28.8.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Zakres oraz sposób postępowania zawarty jest 
w art. od 198a do 198g ustawy PZP.

28.8.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe  jest równoznaczne z jej wniesieniem.

29.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

29.1.  W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oświadczeń 
i dokumentów, które zgodnie z niniejszą SIWZ muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

29.2.  Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

29.3.    Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

29.4.   Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną 
o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art.38 ust.1 ustawy PZP. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, w terminach i na zasadach określonych w art. 38 ust 1 ust. 1a i 1b ustawy PZP.

29.5. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, 
którym doręczono SIWZ i zamieści jego treść na stronie internetowej. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.

  - Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

  - Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,  Zamawiający  przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, 
oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Zamawiającego.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Informację o terminie zebrania Zamawiający zamieści na stronie internetowej.

Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację 
z zebrania Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

29.10. Osoba upoważniona  przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się 
z Wykonawcami:

Pani Agnieszka Szymańska, tel.: 29 765 43 26, faks: 29 765 43 25, e-mail: zp@um.ostroleka.pl.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu na numer 29 765 43 25 lub drogą elektroniczną na adres. zp@um.ostroleka.pl uważa się za złożone 
w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

- Wykaz załączników do niniejszej SIWZ.

Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory:

| L.p. | Oznaczenie załącznika | Nazwa załącznika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Oferty. |
| 2. | Załącznik nr 1a | Dane stanowiące podstawę oceny w przyjętych kryteriach oceny ofert |
| 3. | Załącznik nr 1b | Szczegółowy opis techniczny z parametrami techniczno—eksploatacyjnymi oferowanych autobusów |
| 4. | Załącznik nr 2 | Wzór JEDZ (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) |
| 5. | Załącznik nr 3 | Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania |
| 6. | Załącznik nr 4 | Wzór wykazu dostaw (dla wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) |
| 7. | Załącznik nr 5 | Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej |

Załącznik nr 1-Wzór Formularza Oferty

| FORMULARZ OFERTY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ZAMAWIAJĄCY: |  |  |  |  |
| MIASTO OSTROŁĘKA PLAC GEN. JÓZEFA BEMA 1 07-400 OSTROŁĘKA |  |  |  |  |
| postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie p.n.: „Zakup autobusów z napędem tradycyjnym spełniającym normy EURO VI (5szt.) w ramach projektu pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki”. |  |  |  |  |
| - WYKONAWCA: |  |  |  |  |
| 1.PEŁNA NAZWA WYKONAWCY(ÓW)……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| 2.ADRES WYKONAWCY (ÓW)………………………………….....…………………….................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| 3.NIP/REGON WYKONAWCY……………………………………………………….......................................................................................... |  |  |  |  |
| DANE TELEADRESOWE NA KTÓRE NALEŻY PRZEKAZYWAĆ KORESPONDENCJĘ ZWIAZANĄ Z NINIEJSZYM POSTĘPOWANIEM FAKS:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. E-MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |
| ADRES DO KORESPONDENCJI ( jeżeli jest inny niż adres w pkt 2) …………….............................................................................. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Osoba upoważniona do reprezentacji wykonawcy(ów) i podpisująca ofertę: ….......…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |
| Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ………………………………........................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| - CENA OFERTOWA ( całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą SIWZ) |  |  |  |  |
| Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oferuję(emy) jego realizację za następującą cenę obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, to jest: |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO (bez podatku VAT) ............................................................................................................................ PLN (słownie : ......................................................................................................................................................................... PLN) VAT …………………….. % tj. ...........................................................................................................................................................................................PLN CENA BRUTTO ( z podatkiem VAT) ................................................................................................................................. PLN (słownie : .........................................................................................................................................................................PLN) |  |  |  |  |
| - TERMIN REALIZACJI Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy do dnia 30 czerwca 2018 roku |  |  |  |  |
| - GWARANCJA Udzielimy gwarancji na: - Całość autobusu- 36 miesięcy, - Zewnętrzne powłoki lakiernicze- 60 miesięcy licząc od dnia odbioru, - Szkielet kratownicy podwozia (ramę) oraz szkielet nadwozia- 120 miesięcy, - Perforację korozyjną blach poszycia zewnętrznego- 120 miesięcy licząc od dnia odbioru, - Usługi serwisu będą prowadzone w ……………………………………………………………………………….. (podać adres). |  |  |  |  |
| - TERMIN PŁATNOŚCI RACHUNKU/FAKTURY |  |  |  |  |
| Akceptujemy 30 dniowy termin płatności rachunków/faktur, licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru. |  |  |  |  |
| - OŚWIADCZENIA Ja, (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: |  |  |  |  |
| - Oferowane autobusy nie są autobusami prototypowymi (dotyczy pojazdów oferowanych w niniejszym postepowaniu w zakresie marki, typu i długości), - Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ wraz z wprowadzonymi do niej zmianami (w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty, - Gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian, - Jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres dostaw objęty zamówieniem; - Niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni; - Akceptuję(emy) wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; - Akceptuję(emy) wzór umowy serwisowej przedstawiony w Części II SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; - Zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią SIWZ. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny określonej w punkcie III formularza oferty w następującej formie/formach:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - Informuję(emy) o wniesieniu wadium w wysokości 100 000,00 zł brutto w formie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. - Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto nr………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………. w banku ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………. - Wadium wniesione w formie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (inna niż pieniężna) należy zwrócić na adres…….……………………………………………………………………………………………………………………………….. - Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponadto oświadczamy, iż będziemy odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia, oraz że Pełnomocnik (o którym mowa w SIWZ) zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji na rzecz i w imieniu każdego z nas]*, |  |  |  |  |
| - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI Ja, (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że : |  |  |  |  |
| - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, a mianowicie dostawę pięciu sztuk autobusów miejskich niskopodłogowych, marki …………………… typu …………………….., nr homologacji i data jej wydania ...................................... - (Dotyczy odpisu świadectwa homologacyjnego, potwierdzającego spełnienie normy wymagań mocy silnika oraz mocy skokowej silnika przez jednostkę napędową zamontowaną w pojeździe). UWAGA: WPISAĆ MARKĘ I TYP OFEROWANYCH AUTOBUSÓW ORAZ NR HOMOLOGACJI I DATĘ JEJ WYDANIA. |  |  |  |  |
| - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE MAKSYMALNEGO POZIOMU ZUŻYCIA ENERGII PODCZAS STAŁEGO CYKLU UŻYTKOWANIA AUTOBUSU Ja, (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: |  |  |  |  |
| - Oferujemy autobusy o maksymalnym poziomie zużycia energii podczas stałego cyklu użytkowania autobusu który wynosi Emax = 10 569 600 MJ. - Oferujemy autobusy o maksymalnym poziomie emisji zanieczyszczeń CO2, który wynosi na podstawie zużycia paliwa w teście SORT-2: 0,954 kg/km. - Oferujemy autobusy o maksymalnym poziomie zużycia zanieczyszczeń NOx – 0,46 g/kWh, PM – 0,01 g/kWh, THC – 0,16 g/kWh. |  |  |  |  |
| - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA Oświadczam, że następujące informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane: |  |  |  |  |
| LP. | Oznaczenie rodzaju ( nazwy) informacji |  | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
|  |  |  | od | do |
| - PODWYKONAWCY |  |  |  |  |
| Następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom (jeżeli jest wiadome, należy podać również nazwy (firm) proponowanych podwykonawców) 1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2)………………………………………………………………………………………….................................................................................................. 3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |
| Następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom (podać nazwy (firm) podwykonawców) na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP. 1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2)………………………………………………………………………………………….................................................................................................. 3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| - OBOWIĄZEK PODATKOWY ( ART. 91 UST 3A USTAWY PZP) |  |  |  |  |
| 1.Zgodnie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych informuję(emy) że wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadzić u Zamawiającego do wystąpienia obowiązku podatkowego. (Jeśli będzie to należy wymienić jakich towarów i/lub usług dotyczy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…) Wartość towarów / usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ……………………………………….zł netto. 2.Oświadczam, że nie wypełnienie oferty w zakresie pkt X oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego. *niewłaściwe skreślić |  |  |  |  |
| - STATUS PRZEDSIĘBIORCY |  |  |  |  |
| Oświadczam, że Firma w imieniu której składam ofertę posiada status: Mikro przedsiębiorcy]*, ( zatrudnienie do 10 osób obrót do 2mln euro) Małego przedsiębiorcy]*, ( zatrudnienie do 50 osób obrót do 10 mln euro) Średniego przedsiębiorcy]* (zatrudnienie do 250 osób obrót do 50mln euro) *niepotrzebne skreślić |  |  |  |  |
| - ZAŁĄCZNIKI Integralną cześć oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty: 1.)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2)………………………………………………………………………………………….................................................................................................. 3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6)………………………………………………………………………………………….................................................................................................. 7)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| - PODPISY |  |  |  |  |
| - Pieczęć wykonawcy |  | - Podpisy(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy(ów) ………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| - Oferta złożona na ………………………………..………………………………… ponumerowanych stronach. |  |  |  |  |
| - Miejscowość………………………………………………………………………….…….. data………………………………………………………….. |  |  |  |  |

Załącznik 1a -Dane stanowiące podstawę oceny w przyjętych kryteriach oceny ofert- parametry techniczne(PT)

| Lp. | NAZWA KRYTERIUM |  | PT OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  | 3. |
| A | Podział poszyć | poszycia boczne dzielone w pionie i w poziomie |  |
|  |  | poszycia boczne dzielone tylko w pionie |  |
|  |  | inne rozwiązanie |  |
| B | Konstrukcja szkieletu | konstrukcja szkieletu wykonana ze stali odpornej na korozję nierdzewnej wg PN-EN 10088 lub aluminium, z elementami poszycia z tworzyw sztucznych |  |
|  |  | inne rozwiązanie |  |
| C | Podział szyby przedniej | szyba podzielona w pionie oddzielona szyba dla wyświetlacza przedniego |  |
|  |  | szyba przednia dzielona tylko w pionie |  |
|  |  | inne rozwiązanie |  |
| D | Rodzaj zawieszenia przedniego | zawieszenie niezależne |  |
|  |  | zawieszenie zależne |  |
| E | Przedni zderzak | przedni zderzak dzielony na trzy |  |
|  |  | inne rozwiązanie |  |
| F | Posiadanie certyfikatu niepalności | posiadanie homologacji palności na podstawie aktualnie obowiązującego Regulaminu nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych |  |
|  |  | inne rozwiązania |  |

UWAGA:

- W kolumnie nr 3 w punktach  A, B, C, D, E, F w odpowiednim wierszu stosownie do  oferowanego wariantu należy wpisać TAK , pozostałe pola odznaczyć kreską (---).

2. Brak odpowiedzi, jak też podanie sprzecznych informacji skutkuje nieprzyznaniem punktów za dane kryterium.

UWAGA: NINIEJSZY DOKUMENT SKŁADANY JEST WRAZ Z OFERTĄ I SŁUŻY OCENIE OFERTY W KRYTERIUM „PARAMETRY TECHNICZNE”; NIEZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA BĘDZIE SKUTKOWAŁO PRZYZNANIEM 0 PKT 
W PRZEDMIOTOWYM KRYTERIUM.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 	…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 1b- Szczegółowy opis techniczny z parametrami techniczno-eksploatacyjnymi oferowanych autobusów.

| Opis | Wymagania | Wypełnia Wykonawca. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Opis parametrów |  |
|  |  | oraz typów zespołów i rozwiązań zaoferowanych przez Wykonawcę |  |
|  |  | (tożsamych lub równoważnych)* |  |
|  |  | Tożsame* | Równoważne* |
| 1. Autobus | niskopodłogowy |  |  |
| 2. Długość całkowita | 9,5 m - 10,5 m |  |  |
| 3. Szerokość całkowita | min 2500 mm |  |  |
| 4. Wysokość całkowita | max 3200 mm (z urządzeniem klimatyzacyjnym dla kierowcy) |  |  |
| 5. Wejścia | max. wys. wejść z poziomu jezdni 340 mm |  |  |
| 6. Liczba pasażerów | min 61 (+wózek inwalidzki), miejsca siedzące min 20+1 |  |  |
| 7. Silnik | a) spalinowy z zapłonem samoczynnym, 6-cylindrowy, chłodzony cieczą, umieszczony z tyłu pojazdu. Wymagany przebieg między wymianami oleju silnikowego, nie krótszy niż 30 000 km |  |  |
|  | b) moc silnika - min 180 kW |  |  |
|  | c) pojemność skokowa silnika – od |  |  |
|  | 6 000 do 8 000 cm3 |  |  |
|  | d) spełniający wymogi w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz zadymieniu spalin EURO VI (test WHTC (CI) ) - wymagany odpis świadectwa homologacyjnego, potwierdzający spełnienie tej normy oraz wymagań z pkt. 7 b i c przez jednostkę napędową zamontowaną w pojeździe dostarczonym przez Wykonawcę najpóźniej w dniu złożenia oferty przetargowej, |  |  |
|  | - MAKSYMALNY POZIOM ZUŻYCIA ENERGII PODCZAS STAŁEGO CYKLU UŻYTKOWANIA AUTOBUSU Emax = 10 569 600 MJ. Maksymalny poziom zużycia energii obliczony został na podstawie następującego wzoru: |  |  |
|  | Emax = Z(l/100km) x 36 MJ/l x 800 000 km |  |  |
|  | gdzie: |  |  |
|  | - Z( l/100km) - zużycie oleju napędowego autobusu według testu SORT- 2 wynosi przyjętą wartość maksymalną 36,7 l /100 km, |  |  |
|  | - 36 MJ/litr - wartość energetyczna oleju napędowego (zgodnie z wytycznymi z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych) |  |  |
|  | - 800 000 km - przebieg dla całego cyklu użytkowania autobusu (zgodnie z wytycznymi z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych) |  |  |
|  | - MAKSYMALNY POZIOM EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ CO2 wyliczony metodą obliczeniową na podstawie zużycia paliwa w teście SORT-2: 0,954 kg/km. Maksymalny poziom emisji CO2 został obliczony na podstawie następującego wzoru: |  |  |
|  | CO2 max = Z(l/100 km) x 2600 g/l gdzie: |  |  |
|  | - Z( l/100km) to jest zużycie oleju napędowego według testu SORT-2 wynosi przyjętą wartość maksymalną 36,7 l / 100 km, - 2600 g/litr – przyjęty wskaźnik emisji CO2 na 1 litr oleju napędowego |  |  |
|  | - MAKSYMALNY POZIOM EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ: NOx – 0,46 g/kWh, |  |  |
|  | PM - 0,01 g/kWh, THC - 0,16 g/kWh |  |  |
|  | e) silnik powinien posiadać złącze diagnostyczne umożliwiające diagnozowanie silnika z zewnętrznego urządzenia diagnostycznego, komora silnika wyposażona w automatyczny system detekcji i gaszenia pożaru, |  |  |
|  | f) informacja o pożarze wyświetlana na pulpicie kierowcy oraz sygnalizacja dźwiękowa w przestrzeni pasażerskiej. System podtrzymywany baterią dającą możliwość działania po odłączeniu głównego źródła prądu w autobusie. |  |  |
| 8. Układ chłodzenia | a) układ chłodzenia silnika regulowany termostatem, przewody układu chłodzenia wykonane z rur z metali kolorowych i ze stali nierdzewnej w otulinach izolujących, wypełniony płynem spełniającym wymagania normy producenta silnika i skrzyni biegów, |  |  |
|  | b) zbiornik wyrównawczy wykonany z materiału odpornego na korozje z możliwością odczytu i uzupełnienia stanu płynu chłodzącego, |  |  |
|  | c) chłodnica umieszczona i konstrukcyjnie zabezpieczona przed nadmiernym zabrudzeniem oraz możliwością czyszczenia bez demontażu, |  |  |
|  | d) wypełniony płynem niskokrzepnącym. |  |  |
| 9. Układ zasilania | a) zbiornik paliwa o pojemności min. 160 L odporny na korozję, wlew do zbiornika, po prawej stronie pojazdu, z zamknięciem błyskawicznym, |  |  |
|  | b) pokrywa wlewu zamykana na zamek patentowy, z dwoma kompletami kluczy na wyposażeniu, |  |  |
|  | c) układ paliwowy wyposażony w podgrzewany filtr wstępny paliwa, |  |  |
|  | d) zbiornik na roztwór mocznika (AdBlue), o pojemności dostosowanej do zbiornika głównego - minimum 40 litrów, zbiornik opomiarowany w sposób umożliwiający pełną kontrolę i rozliczanie zużycia roztworu i zabezpieczony przed oddziaływaniem niskich temperatur. Wskaźnik zużycia umieszczony na desce rozdzielczej kierowcy. Wlew do zbiornika zlokalizowany z prawej strony pojazdu. Konstrukcja wlewu musi uniemożliwiać przypadkowe zatankowanie oleju napędowego przy użyciu standardowego pistoletu stosowanego do oleju napędowego. |  |  |
| 10. Skrzynia biegów | a) automatyczna co najmniej czterobiegowa skrzynia, ze zintegrowanym retarderem (zwalniaczem hydraulicznym), sterowanym pedałem hamulca roboczego, liczba biegów i przełożenia dobrane pod kątem minimalizacji zużycia paliwa, |  |  |
|  | b) wyposażona w układ obniżający zużycie paliwa podczas postoju na przystankach, poprzez automatyczne przełączanie na bieg jałowy po zatrzymaniu pojazdu, |  |  |
|  | c) wyposażona w system samodiagnozy. |  |  |
| 11. Most napędowy | O przełożeniu dobranym do ruchu miejskiego. |  |  |
| 12. Zawieszenie pojazdu | a) pneumatyczne z szybko wymiennymi elementami sprężynującymi w postaci miechów ze zintegrowanym ogranicznikiem skoku, |  |  |
|  | b) możliwość uruchomienia funkcji przyklęku o przynajmniej 60 mm przez kierowcę po otwarciu drzwi, |  |  |
|  | c) amortyzatory hydrauliczne o podwójnym działaniu. |  |  |
| 13. Oś przednia | Preferowany rodzaj zawieszenia osi przedniej zawieszenie niezależne. |  |  |
| 14.Układ kierowniczy | a) ze wspomaganiem, |  |  |
|  | b) kolumna kierownicy posiadająca możliwość regulacji wysokości i nachylenia wraz z pulpitem kierowcy w dwóch płaszczyznach. |  |  |
| 15. Układ hamulcowy | a) dwuobwodowy pneumatyczny wyposażony w elektronicznie sterowany system EBS, |  |  |
|  | b) wyposażony co najmniej w: układ przeciwblokujący ABS i przeciwpoślizgowy ASR, |  |  |
|  | c) przednie i tylne hamulce tarczowe z wentylowanymi tarczami hamulcowymi z automatyczną regulacją luzu i funkcją informowania o zużyciu klocków hamulcowych, |  |  |
|  | d) hamulec przystankowy załączany elektropneumatycznie po otwarciu drzwi oraz przyciskiem z pulpitu kierowcy, |  |  |
|  | e) hamulec postojowy - bezcięgnowy, uruchomiany pneumatycznie. |  |  |
| 16. Koła i ogumienie | a) ogumienie bezdętkowe typu miejskiego ze wzmocnionym bokiem i wskaźnikiem zużycia, wielosezonowe, |  |  |
|  | b) na kołach wewnętrznych tylnej osi przedłużane wentyle, |  |  |
|  | c) wszystkie koła wyważone, |  |  |
|  | d) koło zapasowe, |  |  |
|  | e) obręcze stalowe o wymiarach 7,5" ×22,5" lub 7,5"x19,5". |  |  |
| 17. Układ pneumatyczny | a) ogrzewany, sterowany automatycznie odolejacz, |  |  |
|  | b) podgrzewany elektrycznie, jednokomorowy osuszacz powietrza, |  |  |
|  | c) zbiorniki powietrza wykonane z metali i stopów metali odpornych na korozję lub stali zabezpieczonej w procesie elektroforezy i malowane antykorozyjne zestaw złączy |  |  |
|  | diagnostycznych umożliwiający pełną ocenę stanu technicznego, zgrupowany pod klapami montażowymi z tabliczką z opisem funkcyjnym złącz, w tym szybkozłącze umożliwiające podłączenie zewnętrznego źródła sprężonego powietrza do układu pneumatycznego (w przedniej części, za przednim zderzakiem), |  |  |
|  | d) wszystkie elementy układu pneumatycznego odpowiednio zabudowane lub umieszczone w sposób zapewniający ochronę przed bezpośrednim wpływem warunków atmosferycznych i innych czynników zewnętrznych, |  |  |
|  | e) układ pneumatyczny dostosowany do eksploatacji w polskiej strefie klimatycznej, wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed zamarzaniem. |  |  |
| 18. Instalacja elektryczna | a) instalacja jednoprzewodowa 24V oparta na magistrali CAN i multiplekserach zabezpieczona przed działaniem czynników zewnętrznych, |  |  |
|  | b) złącza przewodów i urządzeń opisane w sposób trwały i czytelny jak na schematach instalacji, |  |  |
|  | c) tablice rozdzielcze umieszczone wewnątrz autobusu w miejscu najmniej narażonym na skutki kolizji drogowych, |  |  |
|  | d) dogodny dostęp do tablic rozdzielczych, nie wymagający demontażu stałych elementów wyposażenia, |  |  |
|  | e) wiązki przewodów opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację na podstawie schematów elektrycznych, |  |  |
|  | f) sygnał akustyczny informujący o zamiarze zamknięcia drzwi, |  |  |
|  | g) min. dwa akumulatory 12 V o pojemności min 200Ah każdy zamontowany na wysuwanej lub obrotowej podstawie, |  |  |
|  | h) co najmniej światła do jazdy dziennej, lampy tylne oraz oświetlenie przestrzeni pasażerskiej wykonane w technologii LED, |  |  |
|  | i) gniazdo do rozruchu silnika przy wykorzystaniu zewnętrznego źródła prądu. |  |  |
| 19. Nadwozie | a) preferowany szkielet wykonany z profili spawanych, ze stali odpornej na korozję - nierdzewnej wg PN-EN- 10088 lub aluminium o wymiarach przekrojów zapewniających odpowiednią wytrzymałość na skręcanie i zginanie, dodatkowo zabezpieczony antykorozyjnie w sposób umożliwiający bezawaryjne funkcjonowanie, bez napraw głównych, w czasie minimum 12 lat, |  |  |
|  | b) preferowane poszycie boczne i dach wykonane z materiału odpornego na korozję, |  |  |
|  | c) ściana przednia i tylna, elementy nadkoli oraz zderzaki wykonane z tworzyw sztucznych lub aluminium, preferowany zderzak przedni trzyczęściowy, |  |  |
|  | d) zewnętrzne pokrywy obsługowe i klapy wykonane z blachy nierdzewnej lub aluminiowej, wszystkie pokrywy obsługowe (klapy) wyposażone w odpowiednie zamknięcia uniemożliwiające samoczynne ich otwarcie podczas jazdy autobusu, zabezpieczone przed opadaniem przy otwarciu, |  |  |
|  | e) szyby klejone do nadwozia: |  |  |
|  | - przednia jednoczęściowa lub dwuczęściowa (preferowana dzielona pionowo w osi pojazdu lub poziomo), ze szkła bezpiecznego, wklejana do wnęki ściany przedniej, |  |  |
|  | - szyba przednia dla tablicy kierunkowej podgrzewana elektrycznie, |  |  |
|  | - tylna ze szkła hartowanego wklejana do ściany tylnej, |  |  |
|  | - boczne pojedyncze ze szkła hartowanego, wklejane do wnęk ścian bocznych, przyciemniane, |  |  |
|  | f) wymagana przepisami ilość wyjść bezpieczeństwa, |  |  |
|  | g) dodatkowe lustro zewnętrzne z prawej strony ułatwiające podjazd do krawężnika, |  |  |
|  | h) cała powierzchnia ścian bocznych i sufitu izolowana termicznie i akustycznie, |  |  |
|  | i) szyba boczna w kabinie, po lewej stronie kierowcy podgrzewana elektrycznie. |  |  |
| 20. Drzwi | a) drzwi pasażerskie w układzie 1-2-0 lub 1-2-2 lub 2-2-2 otwierane pneumatycznie do wnętrza autobusu, szerokość efektywna przejścia w świetle drzwi pojedynczych min. 750 mm, szerokość efektywna przejścia w świetle drzwi podwójnych min. 1200 mm, z dźwiękową sygnalizacją zamykania, |  |  |
|  | b) obsługa drzwi – elektropneumatyczna ze stanowiska kierowcy z oddzielnym niezależnym sterowaniem pierwszych drzwi przy kabinie kierowcy, indywidualne sterowanie każdych drzwi oraz wszystkich jednym przyciskiem, |  |  |
|  | c) wyposażone w mechanizm zabezpieczający przed ściśnięciem pasażera oraz poręcze ułatwiające pasażerom wsiadanie do autobusu, |  |  |
|  | d) w skrzyniach napędu drzwi oraz na zewnątrz pojazdu po jednym zaworze bezpieczeństwa umożliwiającym otwarcie drzwi od wewnątrz i z zewnątrz pojazdu, |  |  |
|  | e) szyba drzwi pierwszych podgrzewana, |  |  |
|  | f) oszklenie pozostałych skrzydeł drzwiowych wykonane ze szkła bezpiecznego, bezodpryskowego, klejone do skrzydeł drzwiowych lub mocowane w uszczelkach, |  |  |
|  | g) pierwsze drzwi zamykane na zamek patentowy pozostałe ryglowane od wewnątrz na czworokąt, |  |  |
|  | h) otwieranie i zamykanie drzwi tylko z pulpitu kierowcy z wyjątkiem pierwszych drzwi otwieranych także z zewnątrz, przyciski sterowania, drzwi podświetlane z sygnalizacją przystanku „na życzenie" i otwarcia drzwi, |  |  |
|  | i) hamulec przystankowy działający w charakterze blokady jazdy przy otwartych drzwiach. |  |  |
| 21. Wentylacja | a) wentylacja kabiny kierowcy za pomocą przesuwnego okna z lewej strony kierowcy i nawiewów z elektrycznym trzystopniowym wymuszeniem obiegu powietrza, |  |  |
|  | b) wentylacja przestrzeni pasażerskiej za pomocą 2 szt. wentylatorów sterowanych elektrycznie z pulpitu kierowcy, |  |  |
|  | c) dodatkowo przestrzeń pasażerska wyposażona w dwie nastawne pokrywy dachowe, tzw. szyberdachy, sterowane elektrycznie z pulpitu kierowcy, |  |  |
|  | d) min.4 szt. okien bocznych przesuwnych w górnej części z możliwością mechanicznego blokowania na czworokąt, przy czym część otwierana musi stanowić min 50% wysokości okna. Zaleca się stosowanie jak największej ilości okien przesuwnych. |  |  |
| 22. Ogrzewanie kabiny kierowcy | a) z regulacją nawiewu poprzez kanał powietrzny i dysze wylotowe na szybę przednią, |  |  |
|  | b) przewody instalacji układu nawiewu wykonane z tworzyw sztucznych i z metali kolorowych, izolowane termicznie, |  |  |
|  | c) moc nagrzewnic powinna zapewnić utrzymanie w kabinie kierowcy temperatury + 10 stopni Celsjusza przy temperaturze zewnętrznej – 15 stopni Celsjusza. Wymagane zamontowanie dodatkowej nagrzewnicy w kabinie kierowcy. |  |  |
| 23. Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej | a) ogrzewanie wodne realizowane przez grzejniki konwektorowe, z niezależnym agregatem grzewczym, połączone z układem chłodzenia silnika; wyposażone w urządzenie do rejestracji czasu pracy podgrzewacza oraz układ do czasowego sterowania pracą niezależnego agregatu grzewczego, |  |  |
|  | b) nagrzewnice w przestrzeni pasażerskiej min. 3 sztuki, regulacja prędkości obrotowej silników wentylatorów nagrzewnic w sposób płynny lub stopniowy (minimum dwa zakresy), |  |  |
|  | c) rury instalacji grzewczej wykonane z metali kolorowych, termoizolowane, |  |  |
|  | d) zasilanie z dodatkowego zbiornika paliwa (minimum 25l). |  |  |
| 24. Klimatyzacja kabiny kierowcy | Klimatyzacja stanowiskowa z niezależnym napędem elektrycznym, nadmuchy wyprowadzone z pulpitu kierowcy. |  |  |
| 25. Lakierowanie | a) farbami akrylowymi wieloskładnikowymi z utwardzoną powierzchnią odporną na mycie w myjniach wieloszczotkowych, zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Zamawiającego lub przyszłego użytkownika, |  |  |
|  | b) antykorozyjne zabezpieczenie podwozia i profili zamkniętych (z zewnątrz i wewnątrz). |  |  |
| 26. Wycieraczki szyb | a) napęd wycieraczek elektryczny z regulowaną częstotliwością pracy, |  |  |
|  | b) min. trzy prędkości pracy wycieraczek, |  |  |
|  | c) silnik wycieraczek odporny na przeciążenia, |  |  |
|  | d) zbiornik płynu o pojemności min ok. 5 dm3, wykonany z tworzywa sztucznego. |  |  |
| 27. Kabina kierowcy | a) kabina kierowcy typu półotwartego, |  |  |
|  | b) wyposażona w okienko i pulpit (półeczkę), umożliwiający sprzedaż biletów na przystankach, |  |  |
|  | c) wyposażona w nowoczesny, regulowany pulpit kierowcy z zestawem wskaźników informujących kierowcę na bieżąco o stanie technicznym pojazdu, |  |  |
|  | d) pulpit kierowcy wyposażony w prędkościomierz, drogomierz i obrotomierz, |  |  |
|  | e) roleta przeciwsłoneczna na lewej części szyby przedniej oraz na szybie bocznej z lewej strony kierowcy, |  |  |
|  | f) zamykany na klucz schowek na drobne przedmioty oraz jeden wieszak na ubranie kierowcy umieszczony na wewnętrznej stronie ścianki działowej kabiny, |  |  |
|  | g) kolorystyka wnętrza kabiny kierowcy do uzgodnienia z Zamawiającym lub przyszłym użytkownikiem, |  |  |
|  | h) lustra wewnętrzne, |  |  |
|  | i) radiotelefon, |  |  |
|  | j) radio z CD niekodowane, głośniki w przestrzeni pasażerskiej (min. 4 szt.), mikrofon, antena zewnętrzna, |  |  |
|  | k) autokomputer sterujący tablicami współpracujący. |  |  |
| 28. Podłoga | a) podłoga płaska na całej długości pojazdu bez progów poprzecznych na całej długości i bez stopni w drzwiach wejściowych wyposażona w podjazd dla wózków przy środkowych drzwiach - otwierany ręcznie. Zamawiający dopuszcza pojazd z podłogą w rozkładzie 70:30, tj. 70% niskiej podłogi, 30% podwyższonej, |  |  |
|  | b) z wydzielonym miejscem do mocowania wózków inwalidzkich naprzeciw drugich drzwi, zaopatrzonym w przyciski z piktogramem wózka inwalidzkiego i wózka dziecięcego (oznakowana znakami wypukłymi w języku Braille”a) sygnalizującym kierowcy zamiar opuszczenia autobusu przez inwalidę lub matkę z dzieckiem, |  |  |
|  | c) ściany osłonowe komory silnika izolowane termicznie i akustycznie, |  |  |
|  | d) kolorystyka całości wnętrza do uzgodnienia z Zamawiającym lub przyszłym użytkownikiem. |  |  |
| 29. Siedzenia | a) typu miejskiego skorupowe, o budowie modułowej, wykonane z tworzywa sztucznego trudnopalnego z możliwością łatwego demontażu i montażu, ergonomiczne, z wkładką tapicerską, wandaloodporne oraz uchwytami od strony przejścia, wzór materiału do uzgodnienia z Zamawiającym lub przyszłym użytkownikiem, |  |  |
|  | b) siedzenia dla inwalidy i matki z dzieckiem zabezpieczone przed zsuwaniem się pasażerów. |  |  |
| 30. Stanowisko na wózek inwalidzki | Stanowisko do mocowania wózków inwalidzkich wraz z przyciskiem w zasięgu ręki niepełnosprawnego, informującym o zamiarze wysiadania przez osobę niepełnosprawną z informacją na pulpicie kierowcy. Oparcie ochronne dla inwalidy pokryte materiałem w kolorze zgodnym z obiciami siedzeń. Przyciski zewnętrzne sygnalizujące kierowcy potrzebę opuszczenia rampy (przy II drzwiach). Stanowisko powinno spełniać wymagania Załącznika nr 8 do regulaminu nr 107 EKG ONZ. |  |  |
| 31. Smarowanie | Elementy zawieszenia, takie jak sworznie zwrotnic kół lub elementy wału napędowego pojazdu – obsługowe z systemem centralnego smarowania (nie dotyczy wału – w tym przypadku muszą być zastosowane indywidualne punkty smarne) ze zbiornikiem o min. pojemności 2,5 l ze złączem do szybkiego napełniania smarem. |  |  |
| 32. System przeciwpożarowy | Komora silnika i komora dodatkowego urządzenia grzewczego wyposażone w automatyczne urządzenia detekcji i gaszenia pożaru. |  |  |
|  | System funkcjonujący niezależnie od zasilania prądem z autodiagnozą. Środek gaśniczy w postaci ciekłej rozpylany w postaci mgły wodnej lub proszku, dyszami, sterowany hydrauliczno-pneumatycznie lub pneumatycznie. Informacja o pożarze wyświetlana na pulpicie kierowcy w postaci lampki czerwonej oraz sygnału dźwiękowego. |  |  |
|  | Środek gaśniczy nieszkodliwy dla środowiska, niewrażliwy na działanie niskich temperatur w okresie zimowym. |  |  |
| 33. System monitoringu | a) Składowe systemu |  |  |
|  | System monitoringu wizyjnego winien składać się z kamer śledzących obraz, wyświetlacza LCD i rejestratora cyfrowego. |  |  |
|  | Kamery wewnętrzne mają za zadanie monitoring przestrzeni pasażerskiej pojazdu, oraz przestrzeni przed i za pojazdem. Obraz przekazywany jest do rejestratora zlokalizowanego w kabinie kierowcy. Monitor (wyświetlacz LCD) zamontowany w kabinie kierowcy powinien umożliwiać stały podgląd obrazu z kamer. |  |  |
|  | System powinien posiadać zabezpieczenie zapisanych danych przed utratą spowodowaną przerwami w zasilaniu, oraz podtrzymywanie zasilania przez 30 minut - zapis powinien zostać automatycznie wznowiony po przywróceniu zasilania. System musi posiadać zabezpieczenie przed nieumyślnym skasowaniem przez kierowcę. |  |  |
|  | W skład systemu powinno wchodzić także oprogramowanie umożliwiające przeglądanie i archiwizację zapisanych danych w formacie .MP4 mającego na celu zabezpieczenie materiału poprzez graficzny znak wodny widniejący na materiale. Podłączenie dysku za pomocą stacji dokującej podłączonej do komputera PC przy pomocy złącza USB; możliwość przekazania zarejestrowanego materiału dowodowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do przeglądania zapisu lub plikiem uruchamiającym odczyt; przeglądanie materiałów według różnych kryteriów : daty, czasu, numeru kamery; możliwość przeglądania obrazu w przedziale czasu; przewijania obrazu do tyłu i do przodu z różnymi prędkościami; zatrzymanie obrazu i jego wydruku oraz zapisanie w formie pliku; możliwość oglądania obrazów z pojedynczej kamery jak i ze wszystkich kamer jednocześnie. |  |  |
|  | Wymagania funkcjonalne: |  |  |
|  | Kamery – 6 sztuk (4 szt. przedział pasażerski, 1 szt. obserwująca drogę przed pojazdem, 1 szt. obserwująca drogę za pojazdem), |  |  |
|  | Kamery rejestrujące obraz w kolorze muszą być wytrzymałe i niezawodne oraz dostarczać obraz wysokiej jakości i dostosowywać się do zmieniającego się natężenia światła. Miejsce montażu kamer do uzgodnienia z Zamawiającym. |  |  |
|  | 1) Rejestrator cyfrowy |  |  |
|  | Rejestrator powinien umożliwiać cyfrową rejestrację sygnału wideo z możliwością rejestracji dźwięku i jednoczesnego przeglądania obrazu zarejestrowanego. Rejestrator powinien odznaczać się solidną konstrukcją, być łatwy w montażu oraz odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz wstrząsy. Urządzenie powinno być wyposażone w co najmniej 1 dysk twardy o pojemności min. 2TB. Powinna być możliwa szybka wymiana dysków. Wykonawca zapewni 3 dodatkowe dyski twarde na całą partię urządzeń, do wykorzystania jako zapasowe na wypadek awarii. Musi istnieć możliwość nagrywania w trybie alarmowym. Nagrania alarmowe nie mogą zostać nadpisane do momentu ich fizycznego zgrania. Możliwość zamontowania jednocześnie 4 dysków twardych o pojemności minimum 2TB każdy. |  |  |
|  | Urządzenie powinno posiadać przyjazne w obsłudze menu z rozbudowaną opcją wyszukiwania i przeglądania nagrań. Aplikacja oprogramowania w języku polskim. System musi posiadać możliwość przesyłu danych drogą bezprzewodową (WiFi 5Ghz) z funkcją zamawiania wcześniej zaplanowanych nagrań zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem. Możliwość przeglądania i archiwizacji danych przy pomocy posiadanego oprogramowania Pixel Video Player. |  |  |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać zarządzanie systemem (wizja, fonia), i być dostarczone z oprzyrządowaniem umożliwiającym analizowanie danych. Jeśli istnieje nowa wersja oprogramowania to należy podnieść wersję obecnego oprogramowania. W przypadku, gdy upgrade wymaga wymiany lub rozbudowy posiadanej infrastruktury to należy ją dostarczyć. |  |  |
|  | Wykonawca zapewni prawo do bezpłatnych poprawek i nowych wersji oprogramowania co najmniej w okresie obowiązującej gwarancji. |  |  |
|  | 2) Wyświetlacz LCD |  |  |
|  | Ciekłokrystaliczny kolorowy wyświetlacz LCD, typu TFT - dotykowy, o przekątnej 8” powinien posiadać adaptery umożliwiające montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w kabinie kierowcy z możliwością płynnej regulacji w pionie i poziomie, podgląd obrazu dzielonego. Monitor musi pełnić funkcję panelu informacyjnego przekazującego kierowcy wiadomość o błędach i awariach systemu monitoringu jak np. brak nagrywania itp. |  |  |
|  | 3) Mikrofon |  |  |
|  | Umieszczony w sposób umożliwiający nagrywanie rozmów kierowcy autobusu z pasażerami. |  |  |
|  | b) parametry techniczne: |  |  |
|  | 1) Kamery: |  |  |
|  | - rozdzielczość min. 1.3MPix |  |  |
|  | ( min.1280x960) przy 15 kl./s w kompresji H.264 |  |  |
|  | - dwa niezależnie konfigurowane strumienie wideo |  |  |
|  | - kompresja obrazu H.264 |  |  |
|  | - zintegrowany obiektyw |  |  |
|  | - ogniskowa w przedziale od min. 2.1 mm do 2.8 mm |  |  |
|  | - zakres temperatur pracy od -10 do +50 stopni C |  |  |
|  | 2) Rejestrator cyfrowy: |  |  |
|  | - system operacyjny: Linux |  |  |
|  | - twardy dysk o pojemności co najmniej 2 TB (możliwość rejestracji obrazu z min. 14 dni pracy pojazdu po zastosowaniu kompresji obrazu H.264) |  |  |
|  | - nagrywanie ciągłe: rozdzielczość min. 1280x 960, min. 15 kl/s dla pojedynczej kamery, |  |  |
|  | - możliwość konfiguracji nagrywania dla poszczególnych kamer |  |  |
|  | - kompresja video H.264 |  |  |
|  | - minimum 4 wejścia USB, w tym 2 wejścia USB 3.0 |  |  |
|  | - minimum 1 port Ethnrnet, 1 szt. HDMI |  |  |
|  | - zasilanie: 16-36 V |  |  |
|  | - geolokalizacja pojazdów na mapie |  |  |
|  | - obudowa bezwentylatorowa |  |  |
|  | - możliwość obsługi poprzez WiFi lub LAN |  |  |
|  | - temperatura pracy w zakresie od – 100C do + 500C |  |  |
| 34. Monitory reklamowe | Wykonawca wyposaży każdy z autobusów w monitor reklamowy, który będzie miał możliwość przesyłania danych reklamowych drogą radiową. |  |  |
|  | - system audiowizualny do odtwarzania treści informacyjnych na bazie monitora LCD z wbudowanym odtwarzaczem nośników plików AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, |  |  |
|  | -system odporny na wstrząsy i przeciążenia wynikające z eksploatacji autobusu, |  |  |
|  | - dźwięk z odtwarzacza monitora ma być słyszalny w równym natężeniu w całym przedziale pasażerskim poza kabiną kierowcy, |  |  |
|  | - monitor powinien być zamontowany na przedzie autobusu za kierowcą, u góry pod sufitem, pod kątem umożliwiającym optymalne warunki wizualne odtwarzanych treści pasażerom siedzącym i stojącym oraz umożliwienie bezpiecznego przechodzenia pasażerów pod monitorem. Nie może ograniczać kierowcy widoczności przedziału pasażerskiego w lusterkach wstecznych. |  |  |
|  | Minimalne wymagania sprzętowe : |  |  |
|  | - przekątna ekranu min. 22”, |  |  |
|  | - zasilanie 24V z instalacji autobusu zabezpieczony przed zakłóceniami elektrycznymi (zakres, 18V – 36V), |  |  |
|  | - format wyświetlania 16:10, |  |  |
|  | - min. rozdzielczość 1680 x 1050, |  |  |
|  | - jasność 250 CD/m, |  |  |
|  | - kontrast 1200:1, |  |  |
|  | - max wymiary zewnętrzne d/h/g : 520/340/60 mm, |  |  |
|  | - możliwość przesyłania materiałów poprzez łącze WiFi, |  |  |
|  | - alternatywne przekazywanie danych poprzez USB (min. 2 złącza – dostęp z dwóch stron zamykane na kluczyk), |  |  |
|  | Monitory muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem do zarządzania monitorami AdMan Pixel. |  |  |
| 35. Tablice elektroniczne, Radiofonizacja, WIFI. | Tablice zewnętrzne |  |  |
|  | Wymagane są elektroniczne tablice zewnętrzne wykonane w technologii LED w oparciu o diody wysokiej jaskrawości: |  |  |
|  | - wymagane są tablice z diodami o kolorze świecenia żółto-pomarańczowym (bursztynowe), |  |  |
|  | - zasilana napięciem 24V +/- 30%, |  |  |
|  | - luminancja minimum 5000 cd/m2, |  |  |
|  | - z układami ciągłej regulacji natężenia świecenia w zależności od warunków oświetlenia zewnętrznego wraz z urządzeniem sterującym, - zapewniające dobrą czytelność (w zakresie jasności i kontrastu) w każdych warunkach atmosferycznych, |  |  |
|  | - zastosowane powinny być czytelne polskie znaki i symbole, zbliżone do prostego druku, |  |  |
|  | - możliwość prezentowania wybranych elementów różną czcionką, |  |  |
|  | - tablica zewnętrzna przednia i tylna musi prezentować informacje również podczas postoju pojazdu, przy wyłączonym silniku (wyłączonej stacyjce), |  |  |
|  | - wymagany czas zasilania tablic kierunkowych podczas postoju autobusu 0-30 minut, uzgodniony z Zamawiającym w trakcie realizacji kontraktu, |  |  |
|  | - sterowanie tablicami kierunkowymi ma być realizowane przez komputer pokładowy. |  |  |
|  | Wymagane jest, aby widoczna dla pasażerów powierzchnia czołowa tablic zewnętrznych: przedniej, bocznej, numerowej tylnej, zapewniała maksymalny kontrast wyświetlania informacji. Widoczne mają być jedynie powierzchnie emitujące światło z diod świecących LED. W przypadku zastosowania tablic z diodami w technologii SMD, widoczne fragmenty obudowy diod LED muszą być wykonane w kolorze czarnym. |  |  |
|  | Wymaga się, aby cała przestrzeń wyświetlacza pomiędzy diodami LED była zamaskowana poprzez zastosowanie maskownicy - malowanej w kolorze czarnym matowym osłony czołowej z blachy, z otworami na LED. Dopuszczalne jest wykonanie powierzchni czołowej tablic zewnętrznych poprzez wypełnienie przestrzeni między diodami substancją maskującą w kolorze czarnym (zalewa do wysokości powierzchni emitującej światło z diod świecących LED). |  |  |
|  | Tablica zewnętrzna przednia: |  |  |
|  | - umieszczona w wydzielonej przestrzeni nad przednią szybą, |  |  |
|  | - rozdzielczość minimum 24x200 punktów świetlnych w rozstawieniu 6-10 mm, |  |  |
|  | - przystosowana do wyświetlania oznaczenia linii i kierunku jazdy, |  |  |
|  | - oznaczenie linii w postaci numerycznej lub alfanumerycznej, |  |  |
|  | - musi prezentować czas pozostały do odjazdu z przystanku początkowego, |  |  |
|  | - kierunek jazdy ma być prezentowany w jednym lub w dwóch wierszach lub w sekwencji płynącej, |  |  |
|  | - musi umożliwiać wyświetlenia zdefiniowanych napisów np.: „zjazd do zajezdni”, „przejazd techniczny”. |  |  |
|  | Tablica zewnętrzna boczna: |  |  |
|  | - jedna sztuka, umieszczona między pierwszymi a drugimi drzwiami, po prawej stronie pojazdu, w wydzielonej przestrzeni nad boczną szybą lub w górnej części bocznej szyby, |  |  |
|  | - rozdzielczość minimum 24x140 punktów świetlnych w rozstawieniu 6-10 mm, |  |  |
|  | - przystosowana do wyświetlania oznaczenia linii i kierunku jazdy, |  |  |
|  | - kierunek jazdy ma być prezentowany w górnym wierszu obok oznaczenia linii, |  |  |
|  | - trasa przejazdu prezentowana w dolnym wierszu, w sekwencji płynącej lub naprzemiennej. |  |  |
|  | Tablica zewnętrzna numerowa tylna: |  |  |
|  | - umieszczona w wydzielonej przestrzeni nad tylną szybą lub w górnej części tylnej szyby, centralnie w osi pojazdu, |  |  |
|  | - rozdzielczość minimum 24x40 punktów świetlnych w rozstawieniu 6-10 mm, |  |  |
|  | - przystosowana do wyświetlania oznaczenia linii w postaci numerycznej lub alfanumerycznej, |  |  |
|  | - musi umożliwiać wyświetlenia zdefiniowanych napisów np.: „zjazd”. |  |  |
|  | Tablice wewnętrzne LCD podsufitowe: |  |  |
|  | Wymagane są elektroniczne informacyjne tablice wewnętrzne LCD, podświetlane w technologii LED: |  |  |
|  | - wyświetlające informacje kursowe dla pasażerów wewnątrz pojazdu w ilości 2 sztuk, |  |  |
|  | - pierwsza tablica podsufitowa LCD ma być umieszczona pod sufitem w ciągu komunikacyjnym bezpośrednio za kabiną kierowcy zwrócona ekranem w kierunku tyłu pojazdu w sposób zapewniający dobrą widzialność dla pasażerów i zapewniający bezpieczeństwo pasażerów, |  |  |
|  | - minimalna odległość od podłogi do dolnej krawędzi tablicy musi być minimum 200 cm, zaleca się zamontowanie tablic w jak najwyższym punkcie przestrzeni pasażerskiej, |  |  |
|  | - druga tablica umieszczona pod sufitem w ciągu komunikacyjnym w okolicy środkowych drzwi pojazdu w sposób bezpieczny dla podróżujących i nie ograniczający widoczności kierowcy w lusterkach wewnętrznych, |  |  |
|  | - tablice muszą prezentować informacje również podczas postoju pojazdu, przy wyłączonym silniku –analogicznie do elektronicznych tablic kierunkowych zewnętrznych, |  |  |
|  | - tablica musi posiadać czujnik oświetlenia zewnętrznego wraz układem regulacji natężenia podświetlenia wyświetlacza, |  |  |
|  | - szczegóły dotyczące umieszczenia tablic w pojeździe będą przedmiotem uzgodnień pomiędzy stronami na etapie podpisywania umowy. |  |  |
|  | Wymagana jest wewnętrzna tablica podsufitowa LCD: |  |  |
|  | - o przekątnej minimum 21", |  |  |
|  | - o rozdzielczości min., 1920x1080 pikseli, |  |  |
|  | - luminancja minimum 250 cd/m2, |  |  |
|  | - zasilana napięciem 24V +/- 30%, |  |  |
|  | - obudowa musi mieć gładkie i zaokrąglone krawędzie, |  |  |
|  | - wyświetlacz tablicy musi być zabezpieczony szybą wandaloodporną, |  |  |
|  | - przeznaczona do emisji przekazu informacyjnego – danych kursowych pochodzących z komputera pokładowego, |  |  |
|  | - sterownik tablic może być wbudowany w tablicę LCD lub może być to urządzenie zewnętrze, pobierające dane kursowe pochodzące z komputera pokładowego. |  |  |
|  | Sposób prezentacji i wymagane do wyświetlenia informacje prezentowane na tablicach podsufitowych: |  |  |
|  | - w około 1/4 wysokości tablicy od góry prezentowane będą informacje kursowe. Prezentowane mają być informacje takie jak oznaczenie numeru linii, przystanek końcowy, aktualny czas (godzina i minuta), imieniny, czas pozostały do odjazdu. |  |  |
|  | - w około 3/4 wysokości tablicy od dołu prezentowane będą informacje o trasie. Prezentowane mają być informacje takie jaka: przebieg trasy (ulice z przystankami) w sekwencji płynącej lub naprzemiennej, informację o bieżącym przystanku, informację o następnym przystanku, napis STOP w przypadku naciśnięcia przez pasażera przycisku "na życzenie" przez około 5 sekund, numer kierowcy, prędkość pojazdu. |  |  |
|  | Układ graficzny informacji na tablicach i szczegóły dotyczące umieszczenia tablic LCD w pojeździe będą przedmiotem uzgodnień pomiędzy stronami na etapie podpisywania umowy. |  |  |
|  | Tablica informacji pasażerskiej - wewnętrzna boczna: jedna sztuka umieszczona po prawej stronie nad oknami bocznymi pomiędzy I-II drzwiami pojazdu (w przypadku ograniczeń technicznych Zamawiający dopuszcza zamontowanie tablicy w górnej części okien bocznych); tablica przeznaczona do prezentowania informacji o pełnej trasie przejazdu realizowanej linii. Funkcję tablicy ma pełnić monitor LCD o przekątnej od 37” do 40” i formacie obrazu w przybliżeniu 17:5 oraz kontraście i jasności minimum 700 cd/m2, zapewniając czytelność tablicy z wnętrza autobusu w każdych warunkach oświetleniowych - wymagany kąt widzenia min. 160 stopni. Tablica powinna umożliwiać wyświetlanie następujących informacji: oznaczenie linii w postaci numerycznej lub alfanumerycznej, kierunek jazdy, przebieg trasy w formie graficznej informacji (wszystkie przystanki i ulice na realizowanej trasie), wyróżnienie informacji o bieżącym przystanku. |  |  |
|  | Tablica nie może posiadać żadnych ostrych krawędzi i jej umiejscowienie nie może zagrażać bezpieczeństwu pasażerów. |  |  |
|  | Tablice podsufitowe LCD w czasie postoju po zakończeniu kursu powinny być wyłączone. Wymagane jest włączenie zasilania tablic wewnętrznych LCD i ponowne rozpoczęcie prezentacji informacji o najbliższym kursie na 5 minut przed planowanym odjazdem (czas do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji kontraktu). |  |  |
|  | Tablica wewnętrzna LCD boczna: |  |  |
|  | Wymagana jest elektroniczne informacyjne tablice wewnętrzne LCD boczna, podświetlane w technologii LED: |  |  |
|  | - funkcję wyświetlacza pełni monitor LCD o przekątnej od 37’’ do 40’’ i stosunku boków około 17:5 o rozdzielczości co najmniej 1920 x 500 pikseli, kontraście i jasności zapewniającej czytelność wyświetlanej informacji wewnątrz pojazdu w każdych warunkach oświetleniowych, |  |  |
|  | - wymagana luminancja dla wyświetlacza bocznego min. 700 cd/m2, |  |  |
|  | - zasilana napięciem 24V +/- 30%, |  |  |
|  | - jedna sztuka tablicy zamontowana przed drugimi drzwiami pojazdu, |  |  |
|  | - tablica przeznaczona do prezentowania dynamicznej informacji o całej trasie przejazdu realizowanego kursu (tzw. „Koraliki”), |  |  |
|  | - mieszczona nad oknem bocznym po prawej stronie pojazdu, w przypadku ograniczeń technicznych możliwe jest zamontowanie jej w górnej części okna, |  |  |
|  | - obudowa musi mieć gładkie i zaokrąglone krawędzie, na narożnikach zamontowane elementy miękkie, |  |  |
|  | - wyświetlacz tablicy musi być zabezpieczony szybą wandaloodporną, |  |  |
|  | - tablica musi posiadać czujnik oświetlenia zewnętrznego wraz układem regulacji natężenia podświetlenia wyświetlacza. |  |  |
|  | System zapowiedzi: |  |  |
|  | Pojazd powinien być wyposażony w system umożliwiający automatyczne głosowe zapowiadanie numeru linii, trasy, przystanków, zakończenia kursu oraz zmianę stref przystankowych poprzez współpracę z komputerem pokładowym. |  |  |
|  | System zapowiedzi powinien generować: |  |  |
|  | - wewnętrzne zapowiedzi bieżące dla pasażerów znajdujących się w autobusie z głośnika umieszczonego w okolicy kabiny kierowcy (ewentualnie w okolicy pierwszych drzwi) z możliwością regulacji natężenia głośności przez kierowcę. Funkcja wewnętrznej zapowiedzi musi wygłaszać komunikat o aktualnym przystanku przy wjeździe w strefę przystankową oraz wygłaszać komunikat o następnym przystanku w przypadku opuszczenia aktualnej strefy przystankowej. Dodatkowo system musi umożliwiać wygłaszanie informacji między innymi: „na życzenie”, „koniec trasy”, „awaria pojazdu”, starowanie odpowiednim komunikatem musi odbywać się w sposób automatyczny i być powiązana informacją liniową, |  |  |
|  | - mikrofon kierowcy z włącznikiem (priorytet zapowiedzi wewnętrznych mają zapowiedzi automatyczne); |  |  |
|  | - zewnętrzne zapowiedzi dla pasażerów niedowidzących oczekujących na przystanku. Informacja o numerze linii i kolejnych przystankach (zgodnie z informacją na tablicach kierunkowych autobusu) zostanie podana na żądanie dla osób niedowidzących lub słabowidzących wyposażonych w pilot lub automatycznie po ustawieniu w menu komputera pokładowego (możliwość konfiguracji przez Zamawiającego). Funkcja zewnętrznej zapowiedzi musi wygłaszać komunikat o aktualnie realizowanej linii wraz z kierunkiem, zapowiedź ta musi być wyzwalana drogą radiową tylko w przypadku gdy autobus znajduje się w strefie przystankowej i być kompatybilną z istniejącym systemem zapowiedzi głosowych. Zapowiedzi zewnętrzne mają być generowane automatycznie po odebraniu zgłoszenia przez moduł odbiornika radiowego. Mają być kompatybilne z istniejącymi pilotami radiowymi posiadanymi przez mieszkańców. |  |  |
|  | - głośnik do wygłaszania zapowiedzi na zewnątrz powinien być umieszczony na zewnątrz lub w poszyciu po prawej stronie autobusu i skierowany w prawą stronę od osi pojazdu, |  |  |
|  | - system zapowiedzi wewnętrznych i zewnętrznych musi umożliwiać automatyczną regulację poziomu głośności zewnętrznej w zależności od pory dnia (czas aktywacji do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji kontraktu), |  |  |
|  | - nadajniki (piloty radiowe) wyzwalające zapowiedzi nie są objęte zamówieniem. |  |  |
|  | Zarządzanie parametrami zapowiedzi głosowych musi być kompatybilne z istniejącym systemem centralnym CNR, sama zapowiedź musi być realizowana za pomocą odtwarzacza plików wav, syntezatora mowy typu TTS (Text To Speech) lub za pomocą odtwarzacza plików w formacie MP3. W przypadku realizacji za pomocą odtwarzacza plików wav lub odtwarzacza MP3, aktualizacja bazy zapowiedzi musi odbywać się automatycznie w trybie on-line w ramach istniejących funkcji oprogramowania systemu CNR |  |  |
|  | lub po jego aktualizacji, zgodnie z rozwiązaniem oferenta. Sposób dystrybucji i aktualizacji plików audio formatu wav lub MP3 z możliwością konfiguracji poziomu głośności powinien odbywać się przez komputer pokładowy i zdalnie poprzez dostarczoną przez Wykonawcę infrastrukturę komunikacyjną sieci WiFi. |  |  |
|  | Na czas odbioru Zamawiający wymaga pełnego zaprogramowania systemu zapowiedzi przez Wykonawcę. Zamawiający informuje, że po podpisaniu umowy może udostępnić wykonawcy istniejącą bazę zapowiedzi w postaci próbek wav. |  |  |
|  | System zliczania pasażerów: |  |  |
|  | Zamawiający wymaga wyposażenia dostarczonych pojazdów w system automatycznego zliczania pasażerów. Dane z systemu automatycznego zliczania muszą być dostępne w systemie zajezdniowym Zamawiającego, urządzenie do zliczania pasażerów musi działać w sposób nie wymagający obsługi przez kierującego pojazdem oraz musi posiadać: |  |  |
|  | a) funkcję umożliwiającą rozróżnienie pasażerów wsiadających i wysiadających, |  |  |
|  | b) funkcję zapisu danych w raporcie komputera pokładowego – minimalny zestaw danych: numer boczny autobusu, numer linii, data i czas zdarzenia, numer i nazwa przystanka, nazwa zadania [nr linii]-[brygada], kierunek, liczba wejść, liczba wyjść, |  |  |
|  | c) urządzenia muszą być umieszczone przy wszystkich drzwiach wymiany pasażerów, musi współpracować z komputerem pokładowym, pełniącym bufor danych oraz umożliwiający przesyłanie danych poprzez WiFi do oprogramowania analizującego, |  |  |
|  | d) system musi rejestrować wszystkie wejścia i wyjścia pasażerów przez każde drzwi pojazdu, dla każdego przystanku, również podczas postoju na przystanku początkowym i końcowym przy wyłączonym silniku (wyłączonej stacyjce). W stanie wyłączenia stacyjki musi być aktywny sygnał informujący o stanie otwarcia drzwi, |  |  |
|  | e) rejestracja musi odbywać się tylko podczas otwartych drzwiach pojazdu, |  |  |
|  | f) dopuszczalny błąd systemu liczony na podstawie surowych danych oddzielnie dla wejść i wyjść nie może być większy niż +/- 3% przy próbie liczącej minimum 1 000 pasażerów: |  |  |
|  | błąd = ([liczba zliczona] – [liczba prawidłowa]) / [liczba prawidłowa] x 100%, |  |  |
|  | g) system musi być kompatybilny oraz zintegrowany z istniejącym, działającym w siedzibie Zamawiającego, systemem CNR poprzez jego rozbudowę o moduł oprogramowania do analizy danych z bramek liczących. |  |  |
|  | Kalibracja oraz integracja urządzeń zainstalowanych na pokładzie pojazdu musi być przeprowadzona przez Wykonawcę lub producenta systemu pod nadzorem Zamawiającego. Należy zwrócić szczególną uwagę aby system nie rejestrował wyjścia lub wejścia wywołanych poprzez ruch elementów pojazdu takich jak: ramię drzwi, skrzydło drzwi itp. |  |  |
|  | Komputer pokładowy: |  |  |
|  | Komputer pokładowy jest jednostką centralną integrującą systemy w pojeździe i musi być wyposażony w panel sterujący. |  |  |
|  | Oferowany komputer pokładowy musi współpracować i musi być kompatybilny z istniejącym u Zamawiającego systemem nadzoru ruchu i pasażerskiej informacji przystankowej (Municom®). Od chwili odbioru Zamawiający musi mieć pełną możliwość wykorzystania wysyłanej w czasie rzeczywistym informacji o lokalizacji i punktualności oraz przycisku bezpieczeństwa z komputera pokładowego do funkcjonujących systemów informatycznych, w tym w istniejącego w Ostrołęce systemu CNR i dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach. |  |  |
|  | Wszystkie koszty integracji urządzeń pokładowych są po stronie wykonawcy i muszą być uwzględnione w ofercie. |  |  |
|  | Komputer pokładowy musi posiadać m.in. następujące funkcje: |  |  |
|  | a) sterowanie urządzeniami systemu informacji pasażerskiej – tablice LED, system zapowiedzi głosowych (wymagane zapowiedzi w czasie rzeczywistym), |  |  |
|  | b) opcjonalnie sterowanie kasowników RG systemu oznaczania ważności biletów na karcie miejskiej (nie wymagana do odbioru, ale możliwa do aktywowania w dowolnym momencie) i papierowych, |  |  |
|  | c) zbieranie i gromadzenie informacji o pracy pojazdu - minimum 10 parametrów technicznych z szyny CAN pojazdu uzgodnionych z Zamawiającym. Zamawiający wymaga, by producent pojazdu udostępnił minimum 10 uzgodnionych sygnałów z magistrali CAN, w tym m.in.: sygnały otwarcia poszczególnych drzwi, parametry techniczne (temperatura silnika, obroty, ciśnienie oleju, czas pracy urządzenia grzewczego - czas pracy pompki paliwa, poziom paliwa, napięcia zasilania, napięcie pokładowe), |  |  |
|  | d) zbieranie i gromadzenie informacji o realizacji rozkładu jazdy, |  |  |
|  | e) lokalizowanie pojazdu w sposób dualny – poprzez GPS wspomagany przez sygnał hodometru, |  |  |
|  | f) sterowanie przekazem danych on-line i off-line do istniejących u Zamawiającego systemów centralnych (Municom®), |  |  |
|  | g) na stanowisku pracy kierowcy, w najbardziej optymalnym z punktu widzenia bezpieczeństwa miejscu zostanie zainstalowany „przycisk bezpieczeństwa (przycisk napadowy)”, po wciśnięciu którego na ekranie stanowiska dyspozytora w centrum dyspozytorskim MZK Ostrołęka powinna pojawić się informacja o „zdarzeniu” w pojeździe ze wskazaniem numeru pojazdu i jego lokalizacji GPS na mapie miasta. Fakt naciśnięcia przycisku napadowego i dane o pozycji GPS pojazdu, w przypadku jego użycia, powinny być zarejestrowane dodatkowo w pamięci komputera pokładowego pojazdu. |  |  |
|  | Wymagana jest pełna integracja z istniejącym u Zamawiającego systemem bezpieczeństwa i nadzoru ruchu. Po użyciu przycisku muszą być niezwłocznie uruchamiana transmisja danych o położeniu pojazdu z pozycją GPS i jego numerze bocznym na mapę dyspozytorską. Lokalizacja przycisku bezpieczeństwa zostanie uzgodniona z Zamawiającym po podpisaniu umowy, |  |  |
|  | h) obsługa interfejsu (kolorowy ekran LCD - minimum 10’’), ekran dotykowy typu pojemnościowego, wyświetlacz tablicy musi być zabezpieczony szybą wandaloodporną, musi posiadać podświetlane przyciski, w tym dedykowany przycisk włączania urządzenia. W szczególności panel kierowcy musi umożliwić zalogowanie się kierującego przy pomocy posiadanych przez kierowców klucza Dallas, intuicyjny wybór linii, nr zadania, |  |  |
|  | i) współpraca z tablicami LCD podsufitowymi i tablica boczną LCD, |  |  |
|  | j) zbieranie danych z urządzeń do liczenia pasażerów, |  |  |
|  | k) temperatura pracy w zakresie od min. -25 do +50 st. Celsjusza, |  |  |
|  | l) system i urządzenia peryferyjne komputera pokładowego muszą posiadać niezbędne interfejsy komunikacji z otoczeniem, minimalnie: Ethernet, 1-Wire, Audio, RS-485, RS-422, port USB do prac serwisowych, |  |  |
|  | m) zgromadzone w komputerze pokładowym dane muszą być chronione poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych typów pamięci do ich przechowywania, co gwarantuje zachowanie danych nawet w bardzo trudnych warunkach środowiskowych, |  |  |
|  | n) możliwość transmisji danych min.: Wi-Fi (w zakresie częstotliwości 2,4GHz), modem minimum UMTS. Komputer pokładowy musi umożliwiać przesył danych w czasie rzeczywistym (informacja o lokalizacji i punktualności )oraz musi umożliwiać przesył danych w czasie rzeczywistym z „przycisku bezpieczeństwa”, z funkcjonujących systemów informatycznych do istniejącego w Ostrołęce systememu CNR i dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach, |  |  |
|  | o) system pokładowy komputera pokładowego umożliwiać musi podłączenie posiadanych bileterek RG, komputer pokładowy autobusu powinien być kompatybilny i musi zapewniać współpracę i obsługę bileterki w zakresie logowania operatora i wykonywania rozliczeń oraz być kompatybilny z posiadanym oprogramowaniem rozliczającym u Zamawiającego (tj. musi być kompatybilny z użytkowanym przez Zamawiającego programem MUNICOM PREMIUM firmy PZI TARAN Sp. z o.o. z siedzibą w 39-300 Mielec ul. Traugutta 7), umożliwiającym rozliczenie sprzedaży biletów jednorazowych, |  |  |
|  | p) czas komputera pokładowego powinien być synchronizowany automatycznie poprzez WiFi przy wyjeździe z zajezdni min. 1 raz dziennie automatycznie z czasem transmitowanym przez serwer zajezdniowy, |  |  |
|  | r) musi odbierać sygnał z dedykowanego odbiornika radiowego od pasażerów niedowidzących (zewnętrzny sygnał zapowiedzi - sygnał wywołania prezentacji pojazdu przez głośnik zewnętrzny), |  |  |
|  | s) wymagane jest posiadanie funkcjonalności przekazywania z komputera pokładowego poprzez interfejs dostarczony moduł IBIS lub poprzez sieć LAN informacji dla nakładki z informacją o numerze linii, nazwie kierunku, bieżącym przystanku, dacie i czasie do systemu monitoringu. |  |  |
|  | Wykonawca dostarczy oprogramowanie umożliwiające: |  |  |
|  | - zasilanie komputerów pokładowych danymi (w szczególności rozkładami jazdy wraz i informacjami na tablice LED/LCD), |  |  |
|  | - raportowanie wykonania, rozliczanie pracy przewozowej, analizę pracy pojazdu i kierującego, |  |  |
|  | - raportowanie uzgodnionych parametrów technicznych z cyfrowej magistrali CAN pojazdu. Musi być możliwe sporządzanie szczegółowych raportów oraz obróbka zarejestrowanych sygnałów z magistrali CAN w formie wykresów i wydruków na komputerze klasy PC (przy wykorzystaniu stosownego oprogramowania), |  |  |
|  | - raportowanie w czasie rzeczywistym (poprzez UMTS) do serwera systemu Municom®, pozycji pojazdu, informacji o odchyleniach czasowych od realizowanego rozkładu jazdy do systemu CNR i dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach, |  |  |
|  | - raportowanie w czasie rzeczywistym (poprzez UMTS), do serwera systemu Municom®, informacji z przycisku bezpieczeństwa w trybie alarmowym, |  |  |
|  | - odczyt informacji z systemu pokładowego ma być realizowany drogą radiową poprzez router WiFi do sieci zajezdniowej, |  |  |
|  | Moduł łączności: |  |  |
|  | Moduł komunikacyjny komputera pokładowego ma umożliwiać współpracę pomiędzy oprogramowaniem i systemem zarządzającym Zamawiającego, a komputerem pokładowym i pozostałymi niezbędnymi elementami wymagającymi łączności z komputerami istniejącego systemu centralnego Zamawiającego. Wymagane rozwiązanie systemu pakietowej transmisji danych oparte musi zostać na transmisji min. UMTS oraz transmisji Wifi w paśmie normatywnym 2.4GHz. |  |  |
|  | Uwaga: |  |  |
|  | Karty SIM zapewniające transmisję danych dostarczyć musi Zamawiający. Koszty transmisji w sieci wybranego operatora GSM w okresie gwarancji ma pokrywać Zamawiający. |  |  |
|  | Internet i złącza USB: |  |  |
|  | Montaż punktu dostępowego otwartej sieci internetowej bezprzewodowej (WiFi 5GHz.) dla pasażerów wewnątrz autobusu z wykorzystaniem urządzeń, których sieć informatyczna nie może być w żaden sposób fizycznie powiązana z siecią komputera pokładowego. |  |  |
|  | Zamawiający zaleca użycie routera z modemem UMTS dostosowanego do pracy w pojazdach komunikacji publicznej. |  |  |
|  | Wymagania techniczne: |  |  |
|  | - zgodność ze standardami IEE 802.11n, 802.11g, 802.11.b |  |  |
|  | - funkcja SMS reboot umożliwiająca restart zdalny urządzenia; |  |  |
|  | - wolne minimum 3szt. portów Ethernet LAN; |  |  |
|  | -możliwość podłączenia anten zewnętrznych sieci bezprzewodowej WiFi, antena powinna znajdować się w przestrzeni pasażerskiej tuż za kabiną kierowcy. |  |  |
|  | Uwaga: |  |  |
|  | Karty SIM dostarczy i koszty łączności pokrywa Zamawiający. |  |  |
|  | Od producenta pojazdu wymaga się zamontowania w przestrzeni pasażerskiej czterech gniazd standardu USB do ładowania urządzeń przenośnych. Szczegóły dotyczące umieszczenia gniazd USB w pojeździe będą przedmiotem uzgodnień pomiędzy stronami na etapie podpisywania umowy. |  |  |
|  | Kasowniki: |  |  |
|  | Nie wymagane jest dostarczenie i montaż kasowników do obsługi biletów papierowych i karty miejskiej. |  |  |
|  | Zamawiający wymaga od producenta autobusu doprowadzenia do uzgodnionych słupków/poręczy przestrzeni pasażerskiej jedynie okablowania do zasilania kasowników (GND, +24V) i komunikacyjnego (LAN/Ethernet). Rezerwowe okablowanie do kasowników od strony pojazdowej ma zostać jednoznacznie oznaczone/opisane ale nie podłączone. |  |  |
|  | Wymagane punkty zakończenia instalacji powinny być uzgodnione z Zamawiającym w trakcie realizacji kontraktu. |  |  |
|  | Podłączenie do bileterki: |  |  |
|  | Komputer pokładowy powinien być kompatybilny i umożliwiać pełną współpracę z istniejącym u Zamawiającego rozwiązaniem w zakresie obsługi istniejących bileterek do sprzedaży biletów jednorazowych przez kierowcę w postaci paragonów. |  |  |
|  | Od dostawcy autobusu wymagane jest wykonanie przyłącza do kasy fiskalnej KF-3000-A, zgodnie ze standardem RG. |  |  |
|  | Od strony komputera pokładowego wymagany jest dedykowany interfejs sprzętowo-programowy umożliwiający współpracę komputera pokładowego z kasą w standardzie RG. |  |  |
|  | Zamawiający informuje, że bileterkę do zamontowanie w autobusie dostarczy przed odbiorem autobusów w zajezdni. |  |  |
|  | System przekazu danych z bileterki KF-3000-A do systemu zajezdniowego musi być kompatybilny z istniejącym u Zamawiającego rozwiązaniem i oprogramowaniem rozliczającym (kompatybilny z programem MUNICOM PREMIUM firmy PZI TARAN Sp. z o.o. z siedzibą w 39-300 Mielec ul. Traugutta 7) w zakresie raportowania sprzedaży biletów, rozliczeń i analiz, zdalnej aktualizacji konfiguracji typów biletów możliwych do sprzedaży i w zakresie funkcji logowania operatora do komputera pokładowego i równocześnie do bileterki/kasy rejestrującej. |  |  |
| 36. Pozostałe urządzenia elektroniczne | Odbiornik GPS |  |  |
|  | Moduł drogi |  |  |
|  | Radiomodem |  |  |
|  | Urządzenie głośnomówiące |  |  |
|  | Kamera cofania |  |  |
|  | Autokomputer pokładowy |  |  |
|  | System pomiarów potoków pasażerskich |  |  |
|  | Gniazdka USB do ładowania telefonów komórkowych w ilości 4 szt. na pojazd |  |  |
| 37. Pozostałe elementy zamówienia i wyposażenia | - Zaczepy holownicze przednie i tylne, |  |  |
|  | - Koło zapasowe na każdy autobus, |  |  |
|  | - Kliny blokowania kół 2 szt. na każdy autobus, |  |  |
|  | - Klucze indywidualne do wszystkich zamków zastosowanych w autobusie (drzwi, schowki, itp.) po 3 komplety, |  |  |
|  | - Klucze typowe do pozostałych zamków typu kwadrat (wewnętrzny/ zewnętrzny), |  |  |
|  | - Gaśnice, trójkąt ostrzegawczy, młotki bezpieczeństwa do stłuczenia szyb, |  |  |
|  | - Napisy podające dopuszczalną liczbę miejsc siedzących i stojących, |  |  |
|  | - Autobus wyposażony w drogomierz- prędkościomierz, wyklucza się stosowanie tachografu, |  |  |
|  | -Szyba przedniej i bocznej tablicy kierunkowej zabezpieczona przed oszronieniem, |  |  |
|  | - 6szt. ramek reklamowych A3 na każdy autobus (297mm x 420 mm ), umożliwiające ekspozycję plakatu formatu A3. Wykonane z niełamliwego tworzywa sztucznego, ramka ma umożliwić 2 stronną prezentację zamieszczonej informacji (do każdej ramki po jednej kieszeni plastikowej na plakat A3 (297x420) pasującej do ww. ramek.) |  |  |
|  | Kieszeń plastikowa ma zabezpieczać plakat w ramkach plastikowych. |  |  |
|  | Pozostałe elementy zamówienia |  |  |
|  | 1) Dostawa zestawu testerów i/lub komputerów przenośnych |  |  |
|  | z zainstalowanymi programami warsztatowymi w języku polskim, niezbędnych interfejsów i okablowania do diagnostyki całopojazdowej oferowanych autobusów i ich zespołów, w szczególności: diagnostyki baterii, systemu sterowania napędem elektrycznym, rekuperacji wspomagania elektrycznego, diagnostyki awarii systemu elektrycznego itp. oraz diagnostyki silnika, skrzyni biegów, układów zawieszenia ECAS, systemu EBS. |  |  |
|  | (Zamawiający po przeszkoleniu sam będzie diagnozował systemy elektroniczne i elektryczne autobusów), |  |  |
|  | - dostawa pozostałych wymagających diagnostyki zespołów autobusu i funkcji pojazdu, w tym programu do obsługi serwisowej (prowadzenie rozliczeń gwarancyjnych, w tym rozliczanie kosztów napraw i części użytych do napraw gwarancyjnych) i do wykonywania testów on-line magistrali CAN (dostęp bez ograniczeń poprzez sieć do programów i systemów Wykonawcy, umożliwiający testowanie i diagnostykę wyszczególnionych w pkt 1 podzespołów autobusu) – jako alternatywa w przypadku braku rozwiązań wykorzystujących zestawy testerów lub komputerów przenośnych z zainstalowanymi na nich o programowaniami, które nie wymagają stałego dostępu do sieci internetowej. Dopuszcza się urządzenie diagnostyczne realizujące powyższe funkcje. |  |  |
|  | 2.Dostawa instrukcji obsługi, instrukcji serwisowych i naprawczych oraz katalogów części zamiennych sporządzonych w języku polskim, w tym: |  |  |
|  | - wykazu czynności obsługowych oraz terminów ich wykonania, |  |  |
|  | - wykazu zalecanych materiałów eksploatacyjnych, jak filtry, paski, oleje, itp., |  |  |
|  | - instrukcji napraw określających zakres możliwych do wykonania napraw, poszczególnych podzespołów odpowiednio do zakresu udzielonej autoryzacji wewnętrznej; instrukcje powinny szczegółowo informować o parametrach naprawianych części, takich jak: wymiary nominalne, dopuszczalne zużycia, dopuszczalne technologie, dane regulacyjne, konieczne narzędzia i przyrządy, |  |  |
|  | - katalogów obejmujących wszystkie części zamienne do zaoferowanej kompletacji autobusu, w tym także do napraw powypadkowych nadwozia, które będą mogły być naprawiane przez Zamawiającego na podstawie udzielonej autoryzacji, |  |  |
|  | - katalogu norm czasowych, jeśli Wykonawca przewiduje rozliczanie napraw gwarancyjnych na jego podstawie z uwzględnieniem wszystkich czynności obsługowych i naprawczych, |  |  |
|  | - schematów instalacji elektrycznych z opisem podzespołów, wiązek oraz systemu identyfikacji poszczególnych przewodów, |  |  |
|  | - schematów układów pneumatycznych z dokładnym rozmieszczeniem i nazwaniem poszczególnych elementów, |  |  |
|  | - schematów układów wodnych i ogrzewania. |  |  |
|  | 3.Wszystkie wymienione w pkt 1 i 2 programy, instrukcje, schematy i katalogi należy dostarczyć w postaci elektronicznej w liczbie 2 kompletów (pkt 1 w jednym komplecie) na płytach DVD/CD wraz z odpowiednimi licencjami na użytkowanie na wielu stanowiskach oraz opcją bezpłatnego uaktualniania w okresie 144 miesięcy wraz z dostawą autobusów lub uruchomić dostęp on-line do systemów Wykonawcy w celu spełnienia postawionych warunków. |  |  |
|  | 4.Przygotowanie kierowców w zakresie podstawowej obsługi i użytkowania autobusu oraz technik ekonomicznej jazdy w ilości min. 10 szt. (po 2 kierowców do odbieranego autobusu) na terenie zajezdni i miasta Zamawiającego. Przygotowanie elektroników i mechaników w ilościach odpowiednio 2/4 (2 elektroników i 4 mechaników) w zakresie wykonywania obsługi technicznej i napraw dostarczonych autobusów. Przygotowanie 2 pracowników obsługi i nadzoru w zakresie rozliczania gwarancji, zamawiania części zamiennych, dokonywania diagnostyki pojazdowej w czasie eksploatacji autobusu. |  |  |
|  | 5. Dostawa dokumentacji stwierdzającej gwarancję producenta udzielonej na wyposażenie autobusu (dwa komplety w wersji papierowej oraz elektronicznej). |  |  |
|  | 6. Udzielenie autoryzacji typu ASO. |  |  |
|  | 7.Dostawa 1szt. komputera przenośnego z licencjonowanym oprogramowaniem do obsługi szyny Can i KIBES: |  |  |
|  | - do zastosowań aplikacji biurowych i prezentacji |  |  |
|  | - typ notebook |  |  |
|  | - procesor: zgodny z x86_64, wydajność procesora wg testu Pass Mark - CPU Mark High End CPUs test min. 10 000 pkt http://www.cpubenchmark.net) |  |  |
|  | - pamięć ram min. 32 GB |  |  |
|  | - wyświetlacz, matryca wielkość matrycy od 15,4" do 15,6" rozdzielczość 1920x1080 matowa |  |  |
|  | - grafika z wyjściami HDMI |  |  |
|  | - dźwięk i wbudowane głośniki |  |  |
|  | - dysk SSD pojemność nie mniej niż 1000 GB |  |  |
|  | - napędy DVD/RW |  |  |
|  | - komunikacja min. LAN 10/100/1000, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac |  |  |
|  | - porty min. 2xUSB 3.0 i 1xUSB 2.0 wyjście karty graficznej HDMI lub mini HDMI lub mikro HDMI, wyjście słuchawki, wejście mikrofonu, port RJ-45, DC-in |  |  |
|  | - typ wskaźnika TouchPad lub TouchPad i TrackPoint |  |  |
|  | - klawiatura QWERTY wydzielona klawiatura numeryczna |  |  |
|  | - system 64-bitowy, z uwagi na posiadane aplikacje system Windows 10 Prof. PL OEM 64-bit |  |  |
|  | - torba na notebook dopasowana do wielkości notebooka, kolor ciemny (czarny lub szary) |  |  |
|  | - inne wyposażenie standardowe |  |  |
|  | wbudowana kamera internetowa, akumulator Li-Ion - czas pracy na akumulatorze min. 3 godz. bez wymiany akumulatora i jego doładowania, zasilacz zewnętrzny 230V/50Hz dedykowany do oferowanego urządzenia |  |  |
|  | - wymagania inne |  |  |
|  | Obudowa wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne, waga nie więcej niż 1,9 kg (z baterią), |  |  |
|  | UWAGA: jeżeli urządzenie nie posiada wyjścia karty graficznej D-Sub (VGA), do zestawu należy dołączyć odpowiednią przejściówkę (adapter) HDMI ->D-Sub(F) |  |  |
|  | - Gwarancja: wymagana długość gwarancji 24 miesiące z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy. Usunięcie awarii - do trzech dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00 — 16.00 telefonicznie lub e-mail). Serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta |  |  |
|  | - wymagane certyfikaty obok wymagań, co do spełnienia wymogów norm, testów i certyfikatów wymienionych we wcześniejszych punktach, wymagane jest posiadanie: ISO 9001 i CE. |  |  |
| 38. Gwarancja | - Gwarancja na całość autobusu – 36 miesięcy |  |  |
|  | - Gwarancja na zewnętrzne powłoki lakiernicze – 60 miesięcy od dnia odbioru; |  |  |
|  | - Gwarancja na szkielet nadwozia – 120 miesięcy od dnia odbioru; |  |  |
|  | - Gwarancja na perforację korozyjną blach poszycia zewnętrznego – 120 miesięcy od dnia odbioru |  |  |
|  | Z gwarancji wyłączone są materiały eksploatacyjne, bezpieczniki, żarówki, paski klinowe, klocki hamulcowe |  |  |
|  | Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia z gwarancji |  |  |
|  | a. Normalnie zużywających się tarcz hamulcowych, |  |  |
|  | b. Szkła przy uszkodzeniach mechanicznych, |  |  |
|  | c. Uszkodzeń opon wynikłych z niewłaściwego ustawienia geometrii zawieszenia, eksploatacji z niewłaściwym ciśnieniem, przeciążenia, oraz uszkodzeń mechanicznych. |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do co najmniej dziesięcioletniej współpracy w zakresie pomocy technicznej w wykonywanych naprawach i zapewni produkcję części zamiennych. |  |  |

*W rubryce „Opis parametrów oraz typów zespołów i rozwiązań zaoferowanych przez Wykonawcę (tożsamych lub równoważnych)”, należy wpisać X w odpowiedniej kolumnie w zależności od propozycji Wykonawcy. W przypadku wpisania „X” w polu „równoważne” należy opisać te parametry, które nie są tożsame z opisem, przedmiotu zamówienia, podając ich zbliżone cechy techniczne i funkcjonalne.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 	…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 2-JEDZ

Wzór JEDZ dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego, dotyczącej niniejszego postępowania, pod adresem:

www.ostroleka.pl

UWAGA: niniejsze oświadczenie składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie. Niniejsze oświadczenie składa także podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca.

Załącznik Nr 3- Wzór oświadczenia  dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania

Zamawiający:

Miasto Ostrołęka

Plac gen. J. Bema 1

07-400 Ostrołęka

Wykonawca:

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zakup autobusów z napędem tradycyjnym spełniającym normy EURO VI (5szt.) w ramach projektu 
pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki”, prowadzonego przez Miasto Ostrołęka.

składam/y następujące oświadczenia:

Oświadczenie Wykonawcy

(składane na wezwanie Zamawiającego)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa 
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

- Oświadczam, że wobec Wykonawcy nie został orzeczony, tytułem środka zapobiegawczego, 
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

- Oświadczam, że wobec Wykonawcy nie został wydany prawomocny wyroku sądu lub ostateczna decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.*

31.	Oświadczam, że wobec Wykonawcy został wydany prawomocny wyroku sądu lub ostateczna decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, ale wykonawca dokonał płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. W dowód powyższego załączam dokumenty potwierdzające powyższe okoliczności.*

* - skreślić, jeżeli nie dotyczy

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.															…………………………………………

(podpis)

UWAGA: niniejsze oświadczenie składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je ten (ci) 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, który wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu.

Załącznik Nr 4- Wzór Wykazu dostaw (dla wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona)								               		Zamawiający:

Miasto Ostrołęka

Plac gen. J. Bema 1

07-400 Ostrołęka

Wykonawca:

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

WYKAZ DOSTAW

(składane na wezwanie Zamawiającego)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zakup autobusów z napędem tradycyjnym spełniającym normy EURO VI (5szt.) w ramach projektu 
pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki”, poniżej przedstawiam wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których  dostawy zostały wykonane****

| LP. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów)* | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

| Lp. | Nazwa i adres Zamawiającego/ podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane | Rodzaj (przedmiot) zamówienia***/Zakres wykonanych dostaw, wartość | Nazwa i adres Wykonawcy** | Okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

UWAGA:

* W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich wykonawców;

** należy wpisać nazwę(firmę) i adres Wykonawcy/lub tego z Wykonawców składających ofertę wspólną, który wykonał dostawę lub nazwę(firmę), adres podmiotu trzeciego, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów;

*** Szczegółowy opis zakresu zrealizowanych zadań, potwierdzający wymagania postawione w SIWZ;

**** do wykazu należy dołączyć dowody, o których mowa w pkt 13.3.1. SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

Podpisano:……………………………………………………………………..

(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 5-Wzór oświadczenia o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej

(składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy PZP)

Zamawiający:

Miasto Ostrołęka

Plac gen. J. Bema 1

07-400 Ostrołęka

OŚWIADCZENIE

O przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1
 pkt 23 ustawy PZP

(składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert ,o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy PZP)

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zakup autobusów z napędem tradycyjnym spełniającym normy EURO VI (5szt.) w ramach projektu 
pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki”,

w imieniu *

| LP. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam, że:

□      Należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, z następującymi uczestnikami postępowania ( należy podać ich nazwy i adresy siedzib) :

………………………………………………….;

………………………………………………….;

□ Nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP z innymi uczestnikami postępowania.*

* zaznaczyć odpowiednie

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 	…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

UWAGA:

- Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy PZP, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia,

- Niniejsze oświadczenie składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie.

CZĘŚĆ II:

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

UMOWA ( WZÓR)

W dniu …………………. w Ostrołęce pomiędzy

Miastem Ostrołęka

z siedzibą: Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, NIP 758-21-42-002,

reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta – Pana Janusza Kotowskiego

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta – Pani Ewy Waszkiewicz-Sznyter

zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”,

a  …………………………………………………………………….........…………………..

z siedzibą:

…………………………………………………………………………………………………

NIP ……………………….

reprezentowanym(ą) przez:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

zwanym(ą) dalej „Wykonawcą”

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY I ZAŁĄCZNIKI

- Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.1579 ze zm.).

- Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia;

- umowa serwisowa (warunki gwarancji i serwisu).

§ 2.

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę 5 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych spełniających normy EURO VI, wyposażonych w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego jako element projektu realizowanego w ramach priorytetu IV. „PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ” Działanie 4.3. „REDUKCJA  EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA”, Poddziałanie 4.3.1. „OGRANICZANIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA I ROZWÓJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ” RPO WM 2014-2020, marka …………… typ ……………..…  nr homologacji i nr jej wydania ........................zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu autobusy fabrycznie nowe 
(rocznik 2018) które nie są  autobusami prototypowymi.

- Wykonawca nie może dokonać zmian konstrukcji autobusów bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że jest to spowodowane zmianą powszechnie obowiązujących przepisów.

- Czynności związane z rejestracją pojazdów przeprowadzi na własny koszt Zamawiający. 
Gdyby jednak, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów, odmówiono rejestracji i dopuszczenia pojazdów do ruchu, całość kosztów związanych z dostosowaniem autobusów do polskich norm i wymagań zgodnych z polskimi przepisami homologacyjnymi, przepisami homologacyjnymi Unii Europejskiej i ustawą prawo o ruchu drogowym obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej ponosi Wykonawca.

- Wykonawca oświadcza, że parametry techniczno-eksploatacyjne i jakość dostarczonych autobusów, zespołów (podzespołów) odpowiadają obowiązującym przepisom ogólnym i szczegółowym.

- Wykonawca oświadcza, że posiada pełne prawo dysponowania urządzeniami stanowiącymi przedmiot zamówienia. Urządzenia te nie są dotknięte żadną wadą fizyczną, a także żadną wadą prawną, w szczególności nie są obciążone prawami osób trzecich, w tym prawami ochronnymi 
z zakresu własności przemysłowej.

- Wykonawca niniejszym zwalnia Zamawiającego od wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz osób trzecich, mogących powstać w przypadku określonym w ust. 6, w tym od obowiązku zapłaty odszkodowania z tytułu naruszenia praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej na rzecz osób uprawnionych z tych praw.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia będą najwyższej jakości, będą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, będą zgodne z obowiązującymi normami i warunkami określonymi w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu.

- Strony zgodnie oświadczają, że przeniesienie praw własności dostarczonych urządzeń na Zamawiającego nastąpi z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6  umowy.

- Ewentualne  nazwy własne producentów, urządzeń i materiałów zastosowane w dokumentacji są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane  parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, jeśli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń należy je traktować pomocniczo. Dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych do opisanych przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w SIWZ jest zobowiązany zachować równoważność 
w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych, funkcjonalnych oraz estetycznych, 
które muszą być na poziomie nie niższym od wskazanych przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego powinno wynikać, że oferowany produkt ma nie gorsze parametry jakościowe, funkcjonalne, użytkowe oraz estetyczne niż określony przez Zamawiającego.

- Strony oświadczają, iż Zamawiający udzielił Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji dotyczących przedmiotu umowy.

§3.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe.

cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: …………… zł

(słownie złotych: ………………………………………………………..),

w tym podatek VAT w wysokości …..%, tj.: ……………. zł,

(słownie złotych: ………………………………………………………..),

wartość netto w wysokości: ……………………………… zł,

zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do umowy.

- W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto.

- Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamówienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

- Wynagrodzenie określone w ust.1 zostało ustalone na podstawie wystarczających informacji 
i obejmuje ryzyko oraz odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty realizacji umowy. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, 
brak rozpoznania i doprecyzowania przedmiotu umowy oraz innych niepełnych lub brakujących danych nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego 
w niniejszym paragrafie.

§ 4.

ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

- Zapłata końcowa za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentów. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu należności na rachunek Wykonawcy.

§ 5.

TERMIN REALIZACJI

      - Termin dostawy autobusów – do 30 czerwca 2018 r.

      - Przez termin realizacji zamówienia należy rozumieć całkowite zakończenie dostaw oraz ich odbiór końcowy.

§ 6.

DOSTAWA, ODBIÓR TECHNICZNY

- Miejscem dostawy przedmiotu umowy jest siedziba Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrołęce przy ul. Kołobrzeskiej 1.

- Wykonawca jest obowiązany dostarczyć pojazdy do miejsca dostawy własnym staraniem, na swój koszt i własną odpowiedzialność, również w zakresie niezbędnego ubezpieczenia.

- Datą wykonania dostawy jest podpisanie protokołów odbioru technicznego 5 szt. autobusów przez Zamawiającego.

- Protokoły odbioru technicznego, odrębnie dla każdego autobusu, zostaną spisane według przygotowanego przez Zamawiającego protokołu odbioru technicznego autobusu.

- Odbioru technicznego dokonują przedstawiciele Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.

- Odbiór techniczny będzie obejmować sprawdzenie autobusów według protokołu odbioru technicznego, o którym mowa w ust. 4 oraz odbiór dokumentów i rzeczy wymienionych w § 9 ust. 3 umowy.

- Datą odbioru technicznego dostawy jest ostatnia data odbioru technicznego 5 szt. autobusów.

- Warunkiem dokonania odbioru technicznego jest:

  - Stwierdzenie, że każdy dostarczony pojazd jest kompletny i zgodny ze złożoną ofertą,

  - Niestwierdzenie usterek lub wad w poszczególnych elementach pojazdu i wyposażenia,

  - Stwierdzenie, że spełnione są wymagania zawarte w ust. 14 oraz w § 8 ust. 1 i § 9 ust. 3 umowy.

- Rozpoczęcie odbioru technicznego przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia wykonania zamówienia przez Wykonawcę potwierdzonego przez Zamawiającego.

- Datę odbioru, a zarazem termin realizacji przedmiotu umowy będzie stanowił dzień podpisania protokołu odbioru końcowego przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze Stron.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia - wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający może odstąpić od umowy,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający ma prawo do żądania odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i narzędzia użyte do usunięcia wad. Protokół odbioru – bez zastrzeżeń, o którym mowa w ust. 4 stanowić będzie podstawę do wymagalności wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy.

- Z czynności odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego spisany będzie protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostaną wyznaczone terminy na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

- Dostarczone autobusy winny bezwzględnie spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022), 
a w szczególności wymagania dotyczące dopuszczalnych wymiarów, mas pojazdu i nacisków osi opisanych w § 2, § 3, § 4, § 5 tego rozporządzenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w trakcie odbioru odpowiednich pomiarów autobusu w celu weryfikacji pod kątem spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 15. Brak spełnienia tych wymagań, a w szczególności warunków zawartych w § 3 ust. 1 pkt 1) lit. b) oraz w § 5 ust. 1 pkt 1) i pkt 4) lit. b) ww. rozporządzenia będzie podstawą do odmowy odbioru technicznego autobusu i będzie skutkować opóźnieniem wykonania Umowy przez Wykonawcę, stanowiącym podstawę do zapłaty kary umownej.

§ 7.

OSOBY SPRAWUJĄCE NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY

Osoby sprawujące nadzór nad realizacją umowy:

- ze strony Zamawiającego –…………………………………………………………….…. .

- ze strony Wykonawcy – …………………………………………………..……………… .

§ 8.

GWARANCJA I SERWIS

- Rozpoczęcie biegu okresu gwarancji liczy się od daty podpisania protokołu odbioru technicznego autobusów, zgodnie ze szczegółowymi warunkami gwarancyjnymi. Potwierdzeniem udzielonej gwarancji będzie karta gwarancyjna dla każdego autobusu.

- Wykonawca gwarantuje bezusterkową eksploatację autobusów lub ich naprawę 
w przypadku ujawnienia się wad, zgodnie z warunkami gwarancyjnymi określonymi 
w  niniejszej Umowie.

- Adres e-mailowy i osoba (imię i nazwisko, nr telefonu) odpowiedzialna za przyjmowanie reklamacji w trakcie gwarancji i rękojmi: ……………………………………………………………………………………………….

- Udzielenie przez Wykonawcę Zamawiającemu autoryzacji wewnętrznej na wykonywanie prac obsługowo-naprawczych, napraw gwarancyjnych dostarczonych autobusów oraz szczegółowy zakres realizacji uregulowany zostanie na podstawie odrębnego dokumentu, tj. umowy serwisowej (gwarancyjnej). Umowa serwisowa (gwarancyjna) musi zostać dostarczona Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru technicznego autobusów.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na poszczególne podzespoły autobusów, tj.:

- gwarancja na cały pojazd wraz z wyposażeniem – 36 miesięcy,

- gwarancja na zewnętrzne powłoki lakiernicze – 60 miesięcy od dnia odbioru,

- gwarancja na szkielet kratownicy podwozia (ramę) oraz szkielet nadwozia – 120 miesięcy od dnia odbioru,

- gwarancja na perforację korozyjną blach poszycia zewnętrznego – 120 miesięcy 
od dnia odbioru,

*z zastrzeżeniem maksymalnego okresu - w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru bezusterkowego przedmiotu umowy.

- Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady pojazdu.

- Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią  się wady ukryte autobusów Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego ich usunięcia lub wymiany autobusów na nowe wolne od wad w terminie 7 dni od daty dostarczenia reklamacji na piśmie ( poczta e-mail ).

- Wykonawca deklaruje zapewnienie odpłatnie przez okres, co najmniej 15 lat od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy, możliwości zakupu podzespołów i części zamiennych niezbędnych do prawidłowej eksploatacji autobusu w swoich sieciach sprzedaży lub serwisu.

- Przez okres trwania gwarancji mechanicznej cało pojazdowej, części zamienne będą dostępne 
w sposób ciągły (tj. bez konieczności wcześniejszego składania na nie zamówienia).

§ 9.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

            - Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przedmiotu umowy z zachowaniem szczególnej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.

            - Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostawę, transport, rozładunek  w ilościach, asortymencie, wymiarach i o pozostałych parametrach, w tym jakościowych, określonych w SIWZ oraz w ofercie przetargowej Wykonawcy, a także wykonać pozostałe świadczenia określone w treści niniejszej umowy.

            - Wraz z autobusami Wykonawca jest zobowiązany do:

- Wydania przedstawicielom Zamawiającego, opracowanych w języku polskim:

    - instrukcji obsługi autobusu (dla kierowcy autobusu) w formie tradycyjnej (papierowej, książka) i w formie elektronicznej oraz innych opracowań w formie papierowej lub elektronicznej, które będą pomocne w obsłudze codziennej i w eksploatacji pojazdu,

    - dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej, w tym schematów układów: elektrycznego, pneumatycznego wraz z instrukcjami napraw w formie papierowej i elektronicznej;

    - katalogów części zamiennych,  w formie papierowej i w formie elektronicznej;

    - urządzeń diagnostycznych testerów/komputerów wraz z oprogramowaniem w języku polskim, umożliwiającym diagnostykę i regulację systemów pojazdu w tym: silnika, skrzyni biegów, układu zawieszenia, układu sterowania drzwiami, układu hamulcowego, 
z zapewnieniem aktualizacji oprogramowania na okres min. 120 miesięcy;

    - niezbędnych narzędzi i przyrządów do wykonywania napraw i przeglądów, jako stacja posiadająca autoryzację wewnętrzną.

- Bieżącego aktualizowania katalogów części zamiennych i instrukcji serwisowych nieodpłatnie w okresie 120 miesięcy; dopuszczalna jest forma elektroniczna – płyty CD lub DVD, 
pod warunkiem, że jest to samodzielnie działający program akceptowany przez Zamawiającego; wersje elektroniczne powinny być przygotowane do zainstalowania na komputerach PC Zamawiającego wyposażonych w system operacyjny Windows XP, Windows 7 oraz Windows 10.

- Wydania dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdów (Karty pojazdu, wyciągu ze świadectwa homologacji dla kompletnego pojazdu). Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu na każde życzenie Zamawiającego. Oczekiwanie na uzupełnienie dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu traktowane będzie jak zwłoka w dostawie, co skutkowało będzie naliczeniem kar za zwłokę w realizacji zamówienia, zgodnie z § 14 umowy.

- Przekazania przedstawicielom Zamawiającego odpowiednich zezwoleń i świadectw dopuszczających zainstalowany w pojeździe zespół (podzespół, element) do obrotu i użytkowania w Polsce, jak również okazania uwidocznionych oznaczeń, takich jak: nazwa, energochłonność, znak bezpieczeństwa, informujących o dopuszczeniu do obrotu w Polsce (homologację), nazwę producenta i inne dane określone w odrębnych przepisach. 
Warunek powyższy powinien być spełniony tylko wtedy, gdy posiadanie takich dokumentów lub oznaczeń jest wymagane w odrębnych przepisach.

- Przedłożenia Zamawiającemu w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem aktualnego świadectwa homologacji typu pojazdu WE wydanego zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Wodnej z dn. 25 marca 2013r., potwierdzającego m.in. spalanie wymagane wynikające z normy emisji spalin EURO 6 (test WHTC (CI)), moc silnika, pojemność skokową silnika.

- Okazania przedstawicielom Zamawiającego zgodności zapisów znajdujących się 
w dokumencie gwarancyjnym z odpowiednimi oznaczeniami i danymi na dostarczonych pojazdach, a także na urządzeniach pomiarowo-rejestrujących oraz nienaruszone plomby (inne zabezpieczenia) w miejscach przewidzianych w dokumencie gwarancyjnym.

- W ramach umowy Wykonawca, zobowiązany jest do spełnienia na rzecz Zamawiającego następujących świadczeń:

- dostarczenia własnym transportem i na własny koszt i ryzyko urządzeń do siedziby Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrołęce przy ul. Kołobrzeskiej 1,

- przeszkolenia z obsługi urządzeń pracowników wskazanych przez Zamawiającego,

- zabezpieczenia przewożonego sprzętu i urządzeń w taki sposób, aby nie uległ uszkodzeniu, zniszczeniu, pogorszeniu jakości, utracie lub zdekompletowaniu.

§ 10.

SZKOLENIE

- Wykonawca przygotuje i przeprowadzi  w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy szkolenie z zakresu obsługi i naprawy przedmiotu umowy dla osób wskazanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca przeszkoli na własny koszt w siedzibie Zamawiającego kierowców w zakresie podstawowej obsługi i użytkowania autobusu oraz technik ekonomicznej jazdy w ilości min. 10 osób (po 2 kierowców do odbieranego autobusu) .

- Wykonawca przeszkoli na własny koszt elektroników i mechaników w ilościach odpowiednio 2/8 
(2 elektroników i 8 mechaników) w zakresie wykonywania obsługi technicznej i napraw dostarczonych autobusów.

- Wykonawca przeszkoli na własny koszt 2 pracowników obsługi i nadzoru w zakresie rozliczania gwarancji, zamawiania części zamiennych, dokonywania diagnostyki pojazdowej w czasie eksploatacji autobusu.

§ 11.

POTENCJAŁ WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne, personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa i złożoną ofertą.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy.

§ 12.

PODWYKONAWCY

- Wykonawca realizując przy udziale Podwykonawców przedmiot zamówienia, zobowiązany jest zawrzeć  z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zawarcie umowy z Podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed jej zawarciem. Tym samym nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania dostaw któregokolwiek Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowy z Podwykonawcami do akceptacji.

- Umowa z Podwykonawcą musi zawierać:

- zakres dostaw zleconych Podwykonawcy,

- kwotę wynagrodzenia, jednak wskazana kwota nie może być wyższa niż wartość tego zakresu wynikająca z oferty Wykonawcy,

- termin wykonania powierzonego zakresu zamówienia,

- postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, jednak nie mniejsze niż wynikające z §14 niniejszej umowy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów Podwykonawców z dalszym Podwykonawcą.

- Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niż wskazanemu przez Wykonawcę musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. 
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający uprawniony będzie do odmowy akceptacji.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji dotyczących Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do potwierdzenia doświadczenia 
i kompetencji Podwykonawcy.

- W każdym przypadku korzystania ze świadczeń Podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez Podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności Podwykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje własne.

- Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami klauzule umożliwiające Zamawiającemu przejęcie praw i obowiązków wynikających z tych umów, w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

- Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 2 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

§ 13.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

      - Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy, tj. kwotę ….….... zł (słownie: ………...…………….).

      - W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust.1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ……… (wskazać formę zabezpieczenia) …………..

      - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 
i wysokościach jak niżej:

1)	70% wartości zabezpieczenia – nie później niż 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

2)	30% wartości zabezpieczenia – nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

      - Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji umowy określony 
w § 5 Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych, uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu.

      - W przypadku nieprzedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

      - Wypłata, o której mowa w ust.5, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 14.

KARY UMOWNE

            - Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ceny umownej w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

            - Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% ceny umownej w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

            - W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych kary umowne nie mają zastosowania.

            - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia w wysokości 0,2% ceny umownej– nie więcej niż 20% ceny umownej.

            - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną:

  - za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% ceny umownej za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad – nie więcej niż 20% ceny umownej,

  - za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi 
w wysokości 2500,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad – nie więcej niż 20% ceny umownej. Kara umowna za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi nie ma zastosowania w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę, autobusu zastępczego lub stacji ładowania mogących realizować porównywalny zakres funkcjonalności (+/- 10%) do sprzętu zastępowanego,

  - za zwłokę w przeprowadzeniu szkolenia pracowników Zamawiającego, o którym mowa 
w § 10 ust. 1 w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na zakończenie szkolenia.

      - Każdej ze stron przysługuje prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych według Kodeksu cywilnego w części przekraczającej zastrzeżone kary umowne oraz z tytułów nieobjętych zastrzeżonymi karami umownymi.

      - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

      - Za zwłokę w zapłacie faktur VAT Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe.

      - Naliczone kary umowne mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z należności Wykonawcy wynikających z faktur VAT przesłanych przez Wykonawcę do zapłaty za dostawy objęte niniejszą umową lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – bez uprzedniego wezwania do zapłaty.

§ 15.

ZMIANY W UMOWIE

            - Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu wykonania dostaw o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu dostaw w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Warunki zmiany terminu - o czas i działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie dostaw w określonym pierwotnie terminie.

            - Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa w zakresie zmiany sposobu spełnienia świadczenia pod warunkiem nie zwiększania ceny, a ponadto 
w przypadku zmian materiałów, urządzeń i sprzętu – pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, w przypadku:

          - zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji zamówienia, pod warunkiem, że są spowodowane 
w szczególności pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji przedmiotu umowy,

          - konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

          - zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami.

            - Zmiany umowy dokonywanej na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2), 3), 4), 5) i 6) ustawy Prawo zamówień publicznych.

            - Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie powierzenia Podwykonawcy określonego zakresu dostaw (zmiana zakresu dostaw).

            - Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 pkt 1 może ulec zmianie, tj. obniżeniu lub podwyższeniu wskutek zmiany przez władzę ustawodawczą stawki podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT – względem dostaw, do których mają zastosowanie zmienione przepisy. W przypadku takiej zmiany wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto.

            - Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, oraz muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.

            - Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych następujące zmiany:

  - danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego,

  - danych teleadresowych,

  - danych rejestrowych,

  - osób reprezentujących Strony w związku w realizacją niniejszej umowy,

  - będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy,

  - zmiany numeru rachunku bankowego do rozliczeń, wynikających z niniejszej umowy.

      - Zmiana umowy może być dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy określonego w §5 ust.1, na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony w terminie 
7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust.1. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie.

§ 16.

SIŁA WYŻSZA

            - Nie wykonanie w całości lub w części zobowiązań stron wynikających z niniejszej umowy nie może stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń, jeśli przyczyną niewykonania jest siła wyższa.

            - Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie niemożliwe do przewidzenia i do pokonania, na które strony nie miały wpływu, a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, mobilizacje, zamknięcie granic, akty prawne organów władzy lub administracji państwowej uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części.

            - Na skutek siły wyższej terminy określone w umowie zostaną przedłużone o czas trwania okoliczności wyższej, pod warunkiem dostarczenia w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia siły wyższej, przez stronę dotkniętą wystąpieniem siły wyższej, dokumentu potwierdzającego zaistnienie siły wyższej wystawionego przez właściwy organ administracji publicznej.

§ 17.

OSTĄPIENIE OD UMOWY

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

- W przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy należytego wykonywania umowy i naprawienia wynikłych z tego tytułu szkód, wyznaczając odpowiedni termin do zadośćuczynienia temu żądaniu.

- Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w całości bądź w części, w następujących sytuacjach:

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął dostaw przedmiotu umowy i/lub nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego (powtórnego) wezwania Zamawiającego,

  - jeżeli Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności nie dochowuje terminów realizacji dostaw przedmiotu umowy,

  - Wykonawca nie zastosuje się do wezwania do poprawienia wykonywanych dostaw 
(usunięcia wad).

- Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy, nie ma wpływu na inne uprawnienia Zamawiającego wynikające z umowy lub z innego tytułu.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać wykonywanie dostaw i zabezpieczyć przerwane dostawy objęte niniejszym zamówieniem w zakresie obustronnie uzgodnionym.

§ 18.

SPORY I ROSZCZENIA

- W razie powstania sporu związanego z wykonywaniem Umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia Wykonawcy 
w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczenia.

- Wykonawca może dochodzić roszczeń wynikających z niniejszej Umowy dopiero 
po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 2, bądź odmowy uznania 
przez Zamawiającego zgłoszonych roszczeń.

- Do rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19.

INFORMACJA PUBLICZNA

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz.1764 ze zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

- Ze względu na tajemnicę Wykonawcy udostępnieniu, o którym mowa w ust.1, nie będą podlegały informacje … (wskazać informacje, które stanową tajemnicę Wykonawcy) ... i/lub zawarte w załączniku …. (wskazać np. nr załącznika do oferty cenowej Wykonawcy) … do niniejszej umowy stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą. Tajemnice Wykonawcy stanowią informacje nie podane do publicznej wiadomości, w odniesieniu do których Wykonawca podjął działania do zachowania ich w tajemnicy.

§ 20.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 ze zm.).

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: 					         ZAMAWIAJĄCY:

Wzór umowy serwisowej

UMOWA SERWISOWA (warunki gwarancji i serwisu)

W dniu …………………. w Ostrołęce pomiędzy

Miastem Ostrołęka

z siedzibą: Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, NIP 758-21-42-002,

reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta – Pana Janusza Kotowskiego

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta – Pani Ewy Waszkiewicz-Sznyter

zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”,

a  …………………………………………………………………….........…………………..

z siedzibą:

…………………………………………………………………………………………………

NIP ……………………….

reprezentowanym(ą) przez:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

zwanym(ą) dalej „Wykonawcą”

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Wykonawca, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego pn. Dostawa: zakup 5 szt. Fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych spełniających normy EURO VI, wyposażonych w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego jako element projektu realizowanego w ramach priorytetu IV. „przejście na gospodarkę niskoemisyjną” działanie 4.3. „redukcja  emisji zanieczyszczeń powietrza” RPO WM 2014-2020:

– udziela autoryzacji Zamawiającemu na wykonywanie obsług i napraw gwarancyjnych autobusów marki ……………………. Typ ………………….. nr homologacji i data jej wydania ........................ (zwanych dalej „autobusami”), w zakresie napraw mechanicznych, elektrycznych i napraw powypadkowych wszystkich elementów i podzespołów.

§ 2.

- Wykonawca gwarantuje bezusterkową eksploatację autobusów lub ich naprawę 
w przypadku ujawnienia się wad, zgodnie z warunkami gwarancyjnymi określonymi 
w  niniejszej Umowie.

- Adres e-mailowy i osoba (imię i nazwisko, nr telefonu) odpowiedzialna za przyjmowanie reklamacji w trakcie gwarancji i rękojmi: ……………………………………………………………………………………….

- Wykonawca udziela Zamawiającemu autoryzacji wewnętrznej na wykonywanie prac obsługowo-naprawczych, napraw gwarancyjnych dostarczonych autobusów we własnym zakresie i własnymi środkami w siedzibie Zamawiającego, z wykorzystaniem przeszkolonej przez Wykonawcę kadry Zamawiającego i z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego, dostarczonego w ramach umowy przez Wykonawcę (testery, komputery diagnostyczne i narzędzia specjalistyczne) oraz zgodnie 
z dostarczonymi instrukcjami napraw i procedurami naprawczymi, w tym warunkami określonymi w niniejszej umowie serwisowej będącej załącznikiem do SIWZ.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na poszczególne podzespoły autobusów:

- Gwarancja na całość autobusu wraz z wyposażeniem – 36 miesięcy.

- Gwarancja na zewnętrzne powłoki lakiernicze – 60 miesięcy od dnia odbioru.

- Gwarancja na szkielet kratownicy podwozia (ramę) oraz szkielet nadwozia – 120 miesięcy od dnia odbioru.

- Gwarancja na perforację korozyjną blach poszycia zewnętrznego – 120 miesięcy 
od dnia odbioru.

- Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady pojazdu.

- Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią  się wady ukryte autobusów Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego ich usunięcia lub wymiany autobusów na nowe wolne od wad, w terminie 7 dni od daty dostarczenia reklamacji na piśmie (e-mail).

- Wykonawca deklaruje zapewnienie odpłatnie przez okres, co najmniej 15 lat od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy, możliwości zakupu podzespołów i części zamiennych niezbędnych do prawidłowej eksploatacji autobusu w swoich sieciach sprzedaży lub serwisu.

- Przez okres trwania gwarancji mechanicznej cało-pojazdowej, części zamienne będą dostępne dla Zamawiającego w sposób ciągły (tj. bez konieczności wcześniejszego składania na nie zamówienia).

§ 3.

Strony zgodnie ustalają następujące zasady realizacji obowiązków wynikających z gwarancji:

- naprawy wad i usterek powstałych w okresie gwarancji dokonuje Zamawiający, 
na zasadach określonych w  niniejszej umowie serwisowej,

- w przypadku braku możliwości dokonania napraw, o których mowa w pkt 1) 
przez Zamawiającego – naprawy dokonuje serwis Wykonawcy w terminie do 120 godzin od dnia zgłoszenia,

- każdorazowo o wystąpieniu usterki Zamawiający informuje jednocześnie e-mailem serwis Wykonawcy, z tym że w przypadku niemożności dokonania naprawy zawiadamia o tym serwis Wykonawcy, co jest jednoznaczne z automatycznym przyjęciem obowiązków gwarancyjnych przez serwis Wykonawcy, wskazany w ofercie, tj. ………………………………………………………….,

- zgłoszenie, o którym mowa w pkt 3) ma charakter informacyjny i nie wymaga akceptacji 
i zgody Wykonawcy do usunięcia usterki i jest podstawą do rozliczenia finansowego. 
W przypadku konieczności zastosowania nowych części czy podzespołów zgłoszenie będzie pełnić rolę zamówienia na te części.

§ 4.

- Udzielenie autoryzacji Zamawiającemu zobowiązuje Wykonawcę do:

- dostawy części zamiennych  w okresie gwarancji w terminie max 72 godzin od dnia 
i godziny złożenia zamówienia (decyduje godzina wysłania e-maila ze zgłoszeniem gwarancyjnym),

- przedłużenia ważności gwarancji o liczbę dni oczekiwania na dostarczenie części zamiennych do napraw gwarancyjnych (ponad ustalony w pkt 1) okres] oraz ryczałtowo naliczony jeden dzień konieczny na wykonanie naprawy,

- zapłacenia kar za nieterminowe dostarczenie części do napraw gwarancyjnych w kwocie 300 PLN  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w pkt 1),

- nieodpłatnego dostarczania części zamiennych w okresie gwarancji oraz odbioru wadliwych części na swój koszt i ryzyko,

- poniesienia wszelkich kosztów związanych z sytuacją, gdy w okresie gwarancji wystąpi awaria autobusu, powodująca konieczność dostarczenia go do serwisu autoryzowanego Wykonawcy,

- zapłacenia kar za nieterminowe (ponad okres określony w § 3 pkt 2) wykonanie w okresie gwarancji autobusu lub jego podzespołu obsługi technicznej lub naprawy, w kwocie 300 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki – dotyczy wyłącznie przypadku, gdy Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o konieczności samodzielnego usunięcia awarii w swoim zewnętrznym ASO,

- przedłużenia ważności gwarancji autobusu o liczbę dni przebywania autobusu w naprawie gwarancyjnej, w zewnętrznym ASO, liczoną od daty pozostawienia autobusu, z wyłączeniem napraw jednodniowych; okres gwarancji w odniesieniu do naprawionego lub wymienionego elementu ulega przedłużeniu od czasu naprawy gwarancyjnej,

- udostępnienia Zamawiającemu systemu rozliczeń gwarancyjnych, obejmującego katalogi norm czasu pracy, druki rozliczeń lub program komputerowy.

- Za wykonaną naprawę Zamawiający obciąży Wykonawcę według katalogu norm czasowych Wykonawcy dla danego typu autobusu robocizną według stawki 100 PLN netto/rbh.

- Gwarancja nie obejmuje:

- elementów zużywających się na skutek normalnego zużycia, takich jak: paski klinowe, 
pióra wycieraczek, okładziny/klocki hamulcowe, żarówki,

- usterek będących następstwem uszkodzeń mechanicznych, w szczególności wandalizmu, kolizji, rys, otarć, zadrapań, itp.,

- usterek będących efektem niewłaściwej eksploatacji,

- materiałów związanych z pracami obsługowymi w szczególności filtrów, uszczelek i podkładek,

- świetlówek, diod świetlnych, bezpieczników,

- amortyzatorów (poza wadami fabrycznymi),

- klocków hamulcowych,

- olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych.

§ 5.

W przypadku wystąpienia w dostarczonych autobusach usterek masowych, Wykonawca zobowiązuje się do oddzielnego ich usuwania przy zachowaniu następujących warunków:

  - Za usterki masowe uznaje się takie uszkodzenia, które wystąpiły w okresie gwarancji 
w co najmniej 3 dostarczonych autobusach,

  - Wykonawca, po otrzymaniu informacji o wystąpieniu usterek masowych, zobowiązuje się do udzielenia natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 2 dni, pomocy Zamawiającemu  
w wykryciu przyczyny usterki,

  - Wykonawca określi każdorazowo, w porozumieniu z Zamawiającym, sposób usunięcia usterek masowych,

  - Wykonawca, po wystąpieniu usterek masowych zobowiązuje się do:

- niezależnie od zobowiązań gwarancyjnych –  do natychmiastowego podjęcia skutecznych działań, w celu niedopuszczenia do powtórzenia się ich w przyszłości oraz wydłużenia okresu gwarancji na uszkodzony podzespół o okres gwarantujący brak powtórzenia się usterki,

- do wykonania profilaktycznej naprawy/wymiany uszkodzonego podzespołu w pozostałej partii dostarczonych autobusów.

§ 6.

    - W trakcie trwania gwarancji Zamawiający jest zobowiązany do:

- wykonywania wszelkich obsług i napraw gwarancyjnych przez osoby przygotowane przez Wykonawcę,

- wykonywania obsług technicznych, zgodnie z przekazanymi instrukcjami obsługi 
lub innymi wytycznymi Wykonawcy przekazanymi Zamawiającemu,

- wykonywania napraw gwarancyjnych zgodnie z instrukcjami naprawczymi lub innymi wytycznymi Wykonawcy,

- prowadzenia z należytą starannością i wytycznymi Wykonawcy dokumentacji technicznej, świadczącej o przeglądach technicznych i naprawach gwarancyjnych.

    - Wykonawca ma prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej reklamacji i napraw gwarancyjnych oraz kontroli i jakości ich wykonania przez Zamawiającego za pośrednictwem swoich przedstawicieli.

§ 7.

- W okresie gwarancji autobusów Zamawiający będzie stosował oryginalne części zamienne albo ich zamienniki, zgodnie z dopuszczalnymi prawem przepisami.

- Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania i odpowiedniego znakowania wymontowanych wadliwych części, pochodzących z napraw gwarancyjnych do czasu podjęcia przez Wykonawcę decyzji co do ich dalszego przeznaczenia, nie dłużej jednak niż 60 dni. Po tym terminie dokona ich fizycznej kasacji.

§ 8.

Wykonawca ponosi koszty robocizny napraw gwarancyjnych, regulując należność 
na podstawie sporządzonych i nadesłanych przez Zamawiającego faktur, zawierających określenie naprawy w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

§ 9.

      - Postanowienia niniejszej umowy obowiązują od dnia odbioru autobusów do dnia upływu udzielonej gwarancji.

      - Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Cywilnego.

      - Wszelkie spory wynikłe z niniejszych postanowień będą rozpatrywane przez sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego.

      - Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:	          					ZAMAWIAJĄCY:

CZĘŚĆ III: OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup autobusów z napędem tradycyjnym spełniającym normy EURO VI (5szt.) w ramach projektu pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki”

I. WYMAGANIA FORMALNE STAWIANE ZAMAWIANYM AUTOBUSOM

1. Oferowane autobusy muszą spełniać normy i wymagania:

1.1 Normę PN-S-47010 dla niskopodłogowego, jednoczłonowego autobusu miejskiego bez żadnych odstępstw.

1.2 Wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 2022), a w szczególności wymagania dotyczące dopuszczalnych wymiarów, mas pojazdu i nacisków osi.

1.3 Oferowane autobusy nie mogą być autobusami prototypowymi (dotyczy pojazdów oferowanych 
w niniejszym przetargu w zakresie marki, typu i długości), tzn. aby znajdowały się w ofercie sprzedaży Wykonawcy (obecnie lub w przeszłości) oraz aby zostały wyprodukowane w liczbie co najmniej 3 sztuk. 
Na potwierdzenie spełniania powyższych wymagań zamawiający wymaga złożenia oświadczenia na formularzu oferty. Z postępowania wyklucza się pojazdy wyprodukowane i sprzedane w ilości mniejszej niż 3 sztuki na rynek UE lub Królestwa Norwegii lub Konfederacji Szwajcarii.

1.4 Wszystkie urządzenia i materiały oraz sposób ich instalowania, wchodzące w skład zamówienia, 
muszą spełniać wymagania obowiązujących w Polsce przepisów i norm oraz muszą posiadać wymagane certyfikaty, atesty, homologacje, świadectwa, itd.

1.5 Wszystkie połączenia elektryczne muszą być wykonane w sposób zapewniający bezawaryjną i stabilną pracę w warunkach drgań występujących podczas jazdy autobusem.

1.6 Być napędzane nowoczesnymi i ekologicznymi silnikami spełniającymi normę emisji spalin Euro 6

2.  Wraz z autobusami i zainstalowanym w nich wyposażeniem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

2.1 Prawa i licencje do użytkowania, w tym licencje na informatyczne systemy sterujące autokomputerem.

2.2 Części, materiały, podzespoły i urządzenia użyte w przedmiocie zamówienia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne, homologacje i inne potwierdzenia wymagane przepisami prawa.

2.3 Aktualne świadectwo homologacji wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Kserokopię świadectwa homologacji należy przedłożyć wraz z dostawą pojazdów. Dopuszcza się posiadanie aktualnego europejskiego „Świadectwa homologacji typu pojazdu” zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dopuszcza się posiadanie innych dokumentów dopuszczających dostarczane autobusy do ruchu i umożliwiające dokonanie formalności rejestracyjnych.

2.4 Niezbędne licencje, pozwolenia i patenty.

2.5 Instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń (wersja papierowa i  elektroniczna).

2.6 Schematy budowy, w tym elektryczne (wersja papierowa i  elektroniczna).

2.7 Katalogi części zamiennych, jeśli są stosowane (wersja papierowa i  elektroniczna).

### II. WARUNKI, WYMAGANIA, PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ WYPOSAŻENIA, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ I POSIADAĆ OFEROWANE AUTOBUSY

| Opis | Wymagania |
| --- | --- |
| 1. Autobus | niskopodłogowy |
| 2. Długość całkowita | 9,5 m – 10,5 m |
| 3. Szerokość całkowita | min 2500 mm |
| 4. Wysokość całkowita | max 3200 mm (z urządzeniem klimatyzacyjnym dla kierowcy) |
| 5. Wejścia | max. wys. wejść z poziomu jezdni 340 mm |
| 6. Liczba pasażerów | min 61 (+wózek inwalidzki), miejsca siedzące min 20+1 |
| 7. Silnik | - spalinowy z zapłonem samoczynnym, 6-cylindrowy, chłodzony cieczą, umieszczony z tyłu pojazdu. Wymagany przebieg między wymianami oleju silnikowego, nie krótszy niż 30 000 km - moc silnika - min 180 kW - pojemność skokowa silnika – od 6 000 do 8 000 cm3 - spełniający wymogi w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz zadymieniu spalin EURO VI (test WHTC (CI) ) - wymagany odpis świadectwa homologacyjnego, potwierdzający spełnienie tej normy oraz wymagań z pkt. 7 b i c przez jednostkę napędową zamontowaną w pojeździe dostarczonym przez Wykonawcę najpóźniej w dniu złożenia oferty przetargowej, - MAKSYMALNY POZIOM ZUŻYCIA ENERGII PODCZAS STAŁEGO CYKLU UŻYTKOWANIA AUTOBUSU: Emax = 10 569 600 MJ. Maksymalny poziom zużycia energii obliczony został na podstawie następującego wzoru: Emax = Z(l/100km) x 36 MJ/l x 800 000 km gdzie: - Z( l/100km) - zużycie oleju napędowego autobusu według testu SORT- 2 wynosi przyjętą wartość maksymalną 36,7 l /100 km, - 36 MJ/litr - wartość energetyczna oleju napędowego (zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych) - 800 000 km - przebieg dla całego cyklu użytkowania autobusu (zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych) - MAKSYMALNY POZIOM EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ CO2 wyliczony metodą obliczeniową na podstawie zużycia paliwa w teście SORT-2: 0,954 kg/km. Maksymalny poziom emisji CO2 został obliczony na podstawie następującego wzoru: CO2 max = Z(l/100 km) x 2600 g/l gdzie: - Z( l/100km) to jest zużycie oleju napędowego według testu SORT-2 wynosi przyjętą wartość maksymalną 36,7 l / 100 km, - 2600 g/litr – przyjęty wskaźnik emisji CO2 na 1 litr oleju napędowego - MAKSYMALNY POZIOM EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ: NOx – 0,46 g/kWh, PM - 0,01 g/kWh, THC - 0,16 g/kWh - silnik powinien posiadać złącze diagnostyczne umożliwiające diagnozowanie silnika z zewnętrznego urządzenia diagnostycznego, komora silnika wyposażona w automatyczny system detekcji i gaszenia pożaru, - informacja o pożarze wyświetlana na pulpicie kierowcy oraz sygnalizacja dźwiękowa w przestrzeni pasażerskiej. System podtrzymywany baterią dającą możliwość działania po odłączeniu głównego źródła prądu w autobusie. |
| 8. Układ chłodzenia | - układ chłodzenia silnika regulowany termostatem, przewody układu chłodzenia wykonane z rur z metali kolorowych i ze stali nierdzewnej w otulinach izolujących, wypełniony płynem spełniającym wymagania normy producenta silnika i skrzyni biegów, - zbiornik wyrównawczy wykonany z materiału odpornego na korozje z możliwością odczytu i uzupełnienia stanu płynu chłodzącego, - chłodnica umieszczona i konstrukcyjnie zabezpieczona przed nadmiernym zabrudzeniem oraz możliwością czyszczenia bez demontażu, - wypełniony płynem niskokrzepnącym. |
| 9. Układ zasilania | - zbiornik paliwa o pojemności min. 160 L odporny na korozję, wlew do zbiornika, po prawej stronie pojazdu, z zamknięciem błyskawicznym, - pokrywa wlewu zamykana na zamek patentowy, z dwoma kompletami kluczy na wyposażeniu, - układ paliwowy wyposażony w podgrzewany filtr wstępny paliwa, - zbiornik na roztwór mocznika (AdBlue), o pojemności dostosowanej do zbiornika głównego - minimum 40 litrów, zbiornik opomiarowany w sposób umożliwiający pełną kontrolę i rozliczanie zużycia roztworu i zabezpieczony przed oddziaływaniem niskich temperatur. Wskaźnik zużycia umieszczony na desce rozdzielczej kierowcy. Wlew do zbiornika zlokalizowany z prawej strony pojazdu. Konstrukcja wlewu musi uniemożliwiać przypadkowe zatankowanie oleju napędowego przy użyciu standardowego pistoletu stosowanego do oleju napędowego. |
| 10. Skrzynia biegów | - automatyczna co najmniej czterobiegowa skrzynia, ze zintegrowanym retarderem (zwalniaczem hydraulicznym), sterowanym pedałem hamulca roboczego, liczba biegów i przełożenia dobrane pod kątem minimalizacji zużycia paliwa, - wyposażona w układ obniżający zużycie paliwa podczas postoju na przystankach, poprzez automatyczne przełączanie na bieg jałowy po zatrzymaniu pojazdu, - wyposażona w system samodiagnozy. |
| 11. Most napędowy | O przełożeniu dobranym do ruchu miejskiego. |
| 12. Zawieszenie pojazdu | - pneumatyczne z szybko wymiennymi elementami sprężynującymi w postaci miechów ze zintegrowanym ogranicznikiem skoku, - możliwość uruchomienia funkcji przyklęku o przynajmniej 60 mm przez kierowcę po otwarciu drzwi, - amortyzatory hydrauliczne o podwójnym działaniu. |
| 13. Oś przednia | Preferowany rodzaj zawieszenia osi przedniej zawieszenie niezależne. |
| 14.Układ kierowniczy | - ze wspomaganiem, - kolumna kierownicy posiadająca możliwość regulacji wysokości i nachylenia wraz z pulpitem kierowcy w dwóch płaszczyznach. |
| 15. Układ hamulcowy | - dwuobwodowy pneumatyczny wyposażony w elektronicznie sterowany system EBS, - wyposażony co najmniej w: układ przeciwblokujący ABS i przeciwpoślizgowy ASR, - przednie i tylne hamulce tarczowe z wentylowanymi tarczami hamulcowymi z automatyczną regulacją luzu i funkcją informowania o zużyciu klocków hamulcowych, - hamulec przystankowy załączany elektropneumatycznie po otwarciu drzwi oraz przyciskiem z pulpitu kierowcy, - hamulec postojowy - bezcięgnowy, uruchomiany pneumatycznie. |
| 16. Koła i ogumienie | - ogumienie bezdętkowe typu miejskiego ze wzmocnionym bokiem i wskaźnikiem zużycia, wielosezonowe, - na kołach wewnętrznych tylnej osi przedłużane wentyle, - wszystkie koła wyważone, - koło zapasowe, - obręcze stalowe o wymiarach 7,5" ×22,5" lub 7,5"x19,5". |
| 17. Układ pneumatyczny | - ogrzewany, sterowany automatycznie odolejacz, - podgrzewany elektrycznie, jednokomorowy osuszacz powietrza, - zbiorniki powietrza wykonane z metali i stopów metali odpornych na korozję lub stali zabezpieczonej w procesie elektroforezy i malowane antykorozyjne zestaw złączy diagnostycznych umożliwiający pełną ocenę stanu technicznego, zgrupowany pod klapami montażowymi z tabliczką z opisem funkcyjnym złącz, w tym szybkozłącze umożliwiające podłączenie zewnętrznego źródła sprężonego powietrza do układu pneumatycznego (w przedniej części, za przednim zderzakiem), d) wszystkie elementy układu pneumatycznego odpowiednio zabudowane lub umieszczone w sposób zapewniający ochronę przed bezpośrednim wpływem warunków atmosferycznych i innych czynników zewnętrznych, e) układ pneumatyczny dostosowany do eksploatacji w polskiej strefie klimatycznej, wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed zamarzaniem. |
| 18. Instalacja elektryczna | a) instalacja jednoprzewodowa 24V oparta na magistrali CAN i multiplekserach zabezpieczona przed działaniem czynników zewnętrznych, b) złącza przewodów i urządzeń opisane w sposób trwały i czytelny jak na schematach instalacji, c) tablice rozdzielcze umieszczone wewnątrz autobusu w miejscu najmniej narażonym na skutki kolizji drogowych, d) dogodny dostęp do tablic rozdzielczych, nie wymagający demontażu stałych elementów wyposażenia, e) wiązki przewodów opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację na podstawie schematów elektrycznych, f) sygnał akustyczny informujący o zamiarze zamknięcia drzwi, g) min. dwa akumulatory 12 V o pojemności min 200Ah każdy zamontowany na wysuwanej lub obrotowej podstawie, h) co najmniej światła do jazdy dziennej, lampy tylne oraz oświetlenie przestrzeni pasażerskiej wykonane w technologii LED, i) gniazdo do rozruchu silnika przy wykorzystaniu zewnętrznego źródła prądu. |
| 19. Nadwozie | a) preferowany szkielet wykonany z profili spawanych, ze stali odpornej na korozję - nierdzewnej wg PN-EN- 10088 lub aluminium o wymiarach przekrojów zapewniających odpowiednią wytrzymałość na skręcanie i zginanie, dodatkowo zabezpieczony antykorozyjnie w sposób umożliwiający bezawaryjne funkcjonowanie, bez napraw głównych, w czasie minimum 12 lat, - preferowane poszycie boczne i dach wykonane z materiału odpornego na korozję, - ściana przednia i tylna, elementy nadkoli oraz zderzaki wykonane z tworzyw sztucznych lub aluminium, preferowany zderzak przedni trzyczęściowy, - zewnętrzne pokrywy obsługowe i klapy wykonane z blachy nierdzewnej lub aluminiowej, wszystkie pokrywy obsługowe (klapy) wyposażone w odpowiednie zamknięcia uniemożliwiające samoczynne ich otwarcie podczas jazdy autobusu, zabezpieczone przed opadaniem przy otwarciu, - szyby klejone do nadwozia: - przednia jednoczęściowa lub dwuczęściowa (preferowana dzielona pionowo w osi pojazdu lub poziomo), ze szkła bezpiecznego, wklejana do wnęki ściany przedniej, - szyba przednia dla tablicy kierunkowej podgrzewana elektrycznie, - tylna ze szkła hartowanego wklejana do ściany tylnej, - boczne pojedyncze ze szkła hartowanego, wklejane do wnęk ścian bocznych, przyciemniane, - wymagana przepisami ilość wyjść bezpieczeństwa, - dodatkowe lustro zewnętrzne z prawej strony ułatwiające podjazd do krawężnika, - cała powierzchnia ścian bocznych i sufitu izolowana termicznie i akustycznie, - szyba boczna w kabinie, po lewej stronie kierowcy podgrzewana elektrycznie. |
| 20. Drzwi | - drzwi pasażerskie w układzie 1-2-0 lub 1-2-2 lub 2-2-2 otwierane pneumatycznie do wnętrza autobusu, szerokość efektywna przejścia w świetle drzwi pojedynczych min. 750 mm, szerokość efektywna przejścia w świetle drzwi podwójnych min. 1200 mm, z dźwiękową sygnalizacją zamykania, - obsługa drzwi – elektropneumatyczna ze stanowiska kierowcy z oddzielnym niezależnym sterowaniem pierwszych drzwi przy kabinie kierowcy, indywidualne sterowanie każdych drzwi oraz wszystkich jednym przyciskiem, - wyposażone w mechanizm zabezpieczający przed ściśnięciem pasażera oraz poręcze ułatwiające pasażerom wsiadanie do autobusu, - w skrzyniach napędu drzwi oraz na zewnątrz pojazdu po jednym zaworze bezpieczeństwa umożliwiającym otwarcie drzwi od wewnątrz i z zewnątrz pojazdu, - szyba drzwi pierwszych podgrzewana, - oszklenie pozostałych skrzydeł drzwiowych wykonane ze szkła bezpiecznego, bezodpryskowego, klejone do skrzydeł drzwiowych lub mocowane w uszczelkach, - pierwsze drzwi zamykane na zamek patentowy pozostałe ryglowane od wewnątrz na czworokąt, - otwieranie i zamykanie drzwi tylko z pulpitu kierowcy z wyjątkiem pierwszych drzwi otwieranych także z zewnątrz, przyciski sterowania, drzwi podświetlane z sygnalizacją przystanku „na życzenie" i otwarcia drzwi, i) hamulec przystankowy działający w charakterze blokady jazdy przy otwartych drzwiach. |
| 21. Wentylacja | - wentylacja kabiny kierowcy za pomocą przesuwnego okna z lewej strony kierowcy i nawiewów z elektrycznym trzystopniowym wymuszeniem obiegu powietrza, - wentylacja przestrzeni pasażerskiej za pomocą 2 szt. wentylatorów sterowanych elektrycznie z pulpitu kierowcy, - dodatkowo przestrzeń pasażerska wyposażona w dwie nastawne pokrywy dachowe, tzw. szyberdachy, sterowane elektrycznie z pulpitu kierowcy, - min.4 szt. okien bocznych przesuwnych w górnej części z możliwością mechanicznego blokowania na czworokąt, przy czym część otwierana musi stanowić min 50% wysokości okna. Zaleca się stosowanie jak największej ilości okien przesuwnych. |
| 22. Ogrzewanie kabiny kierowcy | - z regulacją nawiewu poprzez kanał powietrzny i dysze wylotowe na szybę przednią, - przewody instalacji układu nawiewu wykonane z tworzyw sztucznych i z metali kolorowych, izolowane termicznie, - moc nagrzewnic powinna zapewnić utrzymanie w kabinie kierowcy temperatury + 10 stopni Celsjusza przy temperaturze zewnętrznej – 15 stopni Celsjusza. Wymagane zamontowanie dodatkowej nagrzewnicy w kabinie kierowcy. |
| 23. Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej | - ogrzewanie wodne realizowane przez grzejniki konwektorowe, z niezależnym agregatem grzewczym, połączone z układem chłodzenia silnika; wyposażone w urządzenie do rejestracji czasu pracy podgrzewacza oraz układ do czasowego sterowania pracą niezależnego agregatu grzewczego, b) nagrzewnice w przestrzeni pasażerskiej min. 3 sztuki, regulacja prędkości obrotowej silników wentylatorów nagrzewnic w sposób płynny lub stopniowy (minimum dwa zakresy), c) rury instalacji grzewczej wykonane z metali kolorowych, termoizolowane, d) zasilanie z dodatkowego zbiornika paliwa (minimum 25l). |
| 24. Klimatyzacja kabiny kierowcy | Klimatyzacja stanowiskowa z niezależnym napędem elektrycznym, nadmuchy wyprowadzone z pulpitu kierowcy. |
| 25. Lakierowanie | - farbami akrylowymi wieloskładnikowymi z utwardzoną powierzchnią odporną na mycie w myjniach wieloszczotkowych, zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Zamawiającego lub przyszłego użytkownika, - antykorozyjne zabezpieczenie podwozia i profili zamkniętych (z zewnątrz i wewnątrz). |
| 26. Wycieraczki szyb | - napęd wycieraczek elektryczny z regulowaną częstotliwością pracy, - min. trzy prędkości pracy wycieraczek, - silnik wycieraczek odporny na przeciążenia, - zbiornik płynu o pojemności min ok. 5 dm3, wykonany z tworzywa sztucznego. |
| 27. Kabina kierowcy | - kabina kierowcy typu półotwartego, - wyposażona w okienko i pulpit (półeczkę), umożliwiający sprzedaż biletów na przystankach, c) wyposażona w nowoczesny, regulowany pulpit kierowcy z zestawem wskaźników informujących kierowcę na bieżąco o stanie technicznym pojazdu, d) pulpit kierowcy wyposażony w prędkościomierz, drogomierz i obrotomierz, e) roleta przeciwsłoneczna na lewej części szyby przedniej oraz na szybie bocznej z lewej strony kierowcy, f) zamykany na klucz schowek na drobne przedmioty oraz jeden wieszak na ubranie kierowcy umieszczony na wewnętrznej stronie ścianki działowej kabiny, g) kolorystyka wnętrza kabiny kierowcy do uzgodnienia z Zamawiającym lub przyszłym użytkownikiem, h) lustra wewnętrzne, i) radiotelefon, j) radio z CD niekodowane, głośniki w przestrzeni pasażerskiej (min. 4 szt.), mikrofon, antena zewnętrzna, k) autokomputer sterujący tablicami współpracujący. |
| 28. Podłoga | - podłoga płaska na całej długości pojazdu bez progów poprzecznych na całej długości i bez stopni w drzwiach wejściowych wyposażona w podjazd dla wózków przy środkowych drzwiach - otwierany ręcznie. Zamawiający dopuszcza pojazd z podłogą w rozkładzie 70:30, tj. 70% niskiej podłogi, 30% podwyższonej, - z wydzielonym miejscem do mocowania wózków inwalidzkich naprzeciw drugich drzwi, zaopatrzonym w przyciski z piktogramem wózka inwalidzkiego i wózka dziecięcego (oznakowana znakami wypukłymi w języku Braille”a) sygnalizującym kierowcy zamiar opuszczenia autobusu przez inwalidę lub matkę z dzieckiem, - ściany osłonowe komory silnika izolowane termicznie i akustycznie, - kolorystyka całości wnętrza do uzgodnienia z Zamawiającym lub przyszłym użytkownikiem. |
| 29. Siedzenia | - typu miejskiego skorupowe, o budowie modułowej, wykonane z tworzywa sztucznego trudnopalnego z możliwością łatwego demontażu i montażu, ergonomiczne, z wkładką tapicerską, wandaloodporne oraz uchwytami od strony przejścia, wzór materiału do uzgodnienia z Zamawiającym lub przyszłym użytkownikiem, - siedzenia dla inwalidy i matki z dzieckiem zabezpieczone przed zsuwaniem się pasażerów. |
| 30. Stanowisko na wózek inwalidzki | Stanowisko do mocowania wózków inwalidzkich wraz z przyciskiem w zasięgu ręki niepełnosprawnego, informującym o zamiarze wysiadania przez osobę niepełnosprawną z informacją na pulpicie kierowcy. Oparcie ochronne dla inwalidy pokryte materiałem w kolorze zgodnym z obiciami siedzeń. Przyciski zewnętrzne sygnalizujące kierowcy potrzebę opuszczenia rampy (przy II drzwiach). Stanowisko powinno spełniać wymagania Załącznika nr 8 do regulaminu nr 107 EKG ONZ. |
| 31. Smarowanie | Elementy zawieszenia, takie jak sworznie zwrotnic kół lub elementy wału napędowego pojazdu – obsługowe z systemem centralnego smarowania (nie dotyczy wału – w tym przypadku muszą być zastosowane indywidualne punkty smarne) ze zbiornikiem o min. pojemności 2,5 l ze złączem do szybkiego napełniania smarem. |
| 32. System przeciwpożarowy | Komora silnika i komora dodatkowego urządzenia grzewczego wyposażone w automatyczne urządzenia detekcji i gaszenia pożaru. System funkcjonujący niezależnie od zasilania prądem z autodiagnozą. Środek gaśniczy w postaci ciekłej rozpylany w postaci mgły wodnej lub proszku, dyszami, sterowany hydrauliczno-pneumatycznie lub pneumatycznie. Informacja o pożarze wyświetlana na pulpicie kierowcy w postaci lampki czerwonej oraz sygnału dźwiękowego. Środek gaśniczy nieszkodliwy dla środowiska, niewrażliwy na działanie niskich temperatur w okresie zimowym. |
| 33. System monitoringu | a) Składowe systemu System monitoringu wizyjnego winien składać się z kamer śledzących obraz, wyświetlacza LCD i rejestratora cyfrowego. Kamery wewnętrzne mają za zadanie monitoring przestrzeni pasażerskiej pojazdu, oraz przestrzeni przed i za pojazdem. Obraz przekazywany jest do rejestratora zlokalizowanego w kabinie kierowcy. Monitor (wyświetlacz LCD) zamontowany w kabinie kierowcy powinien umożliwiać stały podgląd obrazu z kamer. System powinien posiadać zabezpieczenie zapisanych danych przed utratą spowodowaną przerwami w zasilaniu, oraz podtrzymywanie zasilania przez 30 minut - zapis powinien zostać automatycznie wznowiony po przywróceniu zasilania. System musi posiadać zabezpieczenie przed nieumyślnym skasowaniem przez kierowcę. W skład systemu powinno wchodzić także oprogramowanie umożliwiające przeglądanie i archiwizację zapisanych danych w formacie .MP4 mającego na celu zabezpieczenie materiału poprzez graficzny znak wodny widniejący na materiale. Podłączenie dysku za pomocą stacji dokującej podłączonej do komputera PC przy pomocy złącza USB; możliwość przekazania zarejestrowanego materiału dowodowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do przeglądania zapisu lub plikiem uruchamiającym odczyt; przeglądanie materiałów według różnych kryteriów : daty, czasu, numeru kamery; możliwość przeglądania obrazu w przedziale czasu; przewijania obrazu do tyłu i do przodu z różnymi prędkościami; zatrzymanie obrazu i jego wydruku oraz zapisanie w formie pliku; możliwość oglądania obrazów z pojedynczej kamery jak i ze wszystkich kamer jednocześnie. Wymagania funkcjonalne: Kamery – 6 sztuk (4 szt. przedział pasażerski, 1 szt. obserwująca drogę przed pojazdem, 1 szt. obserwująca drogę za pojazdem), Kamery rejestrujące obraz w kolorze muszą być wytrzymałe i niezawodne oraz dostarczać obraz wysokiej jakości i dostosowywać się do zmieniającego się natężenia światła. Miejsce montażu kamer do uzgodnienia z Zamawiającym. 1) Rejestrator cyfrowy Rejestrator powinien umożliwiać cyfrową rejestrację sygnału wideo z możliwością rejestracji dźwięku i jednoczesnego przeglądania obrazu zarejestrowanego. Rejestrator powinien odznaczać się solidną konstrukcją, być łatwy w montażu oraz odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz wstrząsy. Urządzenie powinno być wyposażone w co najmniej 1 dysk twardy o pojemności min. 2TB. Powinna być możliwa szybka wymiana dysków. Wykonawca zapewni 3 dodatkowe dyski twarde na całą partię urządzeń, do wykorzystania jako zapasowe na wypadek awarii. Musi istnieć możliwość nagrywania w trybie alarmowym. Nagrania alarmowe nie mogą zostać nadpisane do momentu ich fizycznego zgrania. Możliwość zamontowania jednocześnie 4 dysków twardych o pojemności minimum 2TB każdy. |
|  | Urządzenie powinno posiadać przyjazne w obsłudze menu z rozbudowaną opcją wyszukiwania i przeglądania nagrań. Aplikacja oprogramowania w języku polskim. System musi posiadać możliwość przesyłu danych drogą bezprzewodową (WiFi 5Ghz) z funkcją zamawiania wcześniej zaplanowanych nagrań zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem. Możliwość przeglądania i archiwizacji danych przy pomocy posiadanego oprogramowania Pixel Video Player. Oprogramowanie musi umożliwiać zarządzanie systemem (wizja, fonia), i być dostarczone z oprzyrządowaniem umożliwiającym analizowanie danych. Jeśli istnieje nowa wersja oprogramowania to należy podnieść wersję obecnego oprogramowania. W przypadku, gdy upgrade wymaga wymiany lub rozbudowy posiadanej infrastruktury to należy ją dostarczyć. Wykonawca zapewni prawo do bezpłatnych poprawek i nowych wersji oprogramowania co najmniej w okresie obowiązującej gwarancji. 2) Wyświetlacz LCD Ciekłokrystaliczny kolorowy wyświetlacz LCD, typu TFT - dotykowy, o przekątnej 8” powinien posiadać adaptery umożliwiające montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w kabinie kierowcy z możliwością płynnej regulacji w pionie i poziomie, podgląd obrazu dzielonego. Monitor musi pełnić funkcję panelu informacyjnego przekazującego kierowcy wiadomość o błędach i awariach systemu monitoringu jak np. brak nagrywania itp. 3) Mikrofon Umieszczony w sposób umożliwiający nagrywanie rozmów kierowcy autobusu z pasażerami. b) parametry techniczne: 1) Kamery: - rozdzielczość min. 1.3MPix ( min.1280x960) przy 15 kl./s w kompresji H.264 - dwa niezależnie konfigurowane strumienie wideo - kompresja obrazu H.264 - zintegrowany obiektyw - ogniskowa w przedziale od min. 2.1 mm do 2.8 mm - zakres temperatur pracy od -10 do +50 stopni C 2) Rejestrator cyfrowy: - system operacyjny: Linux - twardy dysk o pojemności co najmniej 2 TB (możliwość rejestracji obrazu z min. 14 dni pracy pojazdu po zastosowaniu kompresji obrazu H.264) - nagrywanie ciągłe: rozdzielczość min. 1280x 960, min. 15 kl/s dla pojedynczej kamery, - możliwość konfiguracji nagrywania dla poszczególnych kamer - kompresja video H.264 - minimum 4 wejścia USB, w tym 2 wejścia USB 3.0 - minimum 1 port Ethnrnet, 1 szt. HDMI - zasilanie: 16-36 V - geolokalizacja pojazdów na mapie - obudowa bezwentylatorowa - możliwość obsługi poprzez WiFi lub LAN - temperatura pracy w zakresie od – 100C do + 500C |
| 34. Monitory reklamowe | Wykonawca wyposaży każdy z autobusów w monitor reklamowy, który będzie miał możliwość przesyłania danych reklamowych drogą radiową. - system audiowizualny do odtwarzania treści informacyjnych na bazie monitora LCD z wbudowanym odtwarzaczem nośników plików AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, -system odporny na wstrząsy i przeciążenia wynikające z eksploatacji autobusu, - dźwięk z odtwarzacza monitora ma być słyszalny w równym natężeniu w całym przedziale pasażerskim poza kabiną kierowcy, - monitor powinien być zamontowany na przedzie autobusu za kierowcą, u góry pod sufitem, pod kątem umożliwiającym optymalne warunki wizualne odtwarzanych treści pasażerom siedzącym i stojącym oraz umożliwienie bezpiecznego przechodzenia pasażerów pod monitorem. Nie może ograniczać kierowcy widoczności przedziału pasażerskiego w lusterkach wstecznych. Minimalne wymagania sprzętowe : - przekątna ekranu min. 22”, - zasilanie 24V z instalacji autobusu zabezpieczony przed zakłóceniami elektrycznymi (zakres, 18V – 36V), - format wyświetlania 16:10, - min. rozdzielczość 1680 x 1050, - jasność 250 CD/m, - kontrast 1200:1, - max wymiary zewnętrzne d/h/g : 520/340/60 mm, - możliwość przesyłania materiałów poprzez łącze WiFi, - alternatywne przekazywanie danych poprzez USB (min. 2 złącza – dostęp z dwóch stron zamykane na kluczyk). Monitory muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem do zarządzania monitorami AdMan Pixel. |
| 35. Tablice elektroniczne, Radiofonizacja, WIFI. | Tablice zewnętrzne Wymagane są elektroniczne tablice zewnętrzne wykonane w technologii LED w oparciu o diody wysokiej jaskrawości: - wymagane są tablice z diodami o kolorze świecenia żółto-pomarańczowym (bursztynowe), - zasilana napięciem 24V +/- 30%, - luminancja minimum 5000 cd/m2, - z układami ciągłej regulacji natężenia świecenia w zależności od warunków oświetlenia zewnętrznego wraz z urządzeniem sterującym, - zapewniające dobrą czytelność (w zakresie jasności i kontrastu) w każdych warunkach atmosferycznych, - zastosowane powinny być czytelne polskie znaki i symbole, zbliżone do prostego druku, - możliwość prezentowania wybranych elementów różną czcionką, - tablica zewnętrzna przednia i tylna musi prezentować informacje również podczas postoju pojazdu, przy wyłączonym silniku (wyłączonej stacyjce), - wymagany czas zasilania tablic kierunkowych podczas postoju autobusu 0-30 minut, uzgodniony z Zamawiającym w trakcie realizacji kontraktu, - sterowanie tablicami kierunkowymi ma być realizowane przez komputer pokładowy. Wymagane jest, aby widoczna dla pasażerów powierzchnia czołowa tablic zewnętrznych: przedniej, bocznej, numerowej tylnej, zapewniała maksymalny kontrast wyświetlania informacji. Widoczne mają być jedynie powierzchnie emitujące światło z diod świecących LED. W przypadku zastosowania tablic z diodami w technologii SMD, widoczne fragmenty obudowy diod LED muszą być wykonane w kolorze czarnym. |
|  | Wymaga się, aby cała przestrzeń wyświetlacza pomiędzy diodami LED była zamaskowana poprzez zastosowanie maskownicy - malowanej w kolorze czarnym matowym osłony czołowej z blachy, z otworami na LED. Dopuszczalne jest wykonanie powierzchni czołowej tablic zewnętrznych poprzez wypełnienie przestrzeni między diodami substancją maskującą w kolorze czarnym (zalewa do wysokości powierzchni emitującej światło z diod świecących LED). Tablica zewnętrzna przednia: - umieszczona w wydzielonej przestrzeni nad przednią szybą, - rozdzielczość minimum 24x200 punktów świetlnych w rozstawieniu 6-10 mm, - przystosowana do wyświetlania oznaczenia linii i kierunku jazdy, - oznaczenie linii w postaci numerycznej lub alfanumerycznej, - musi prezentować czas pozostały do odjazdu z przystanku początkowego, - kierunek jazdy ma być prezentowany w jednym lub w dwóch wierszach lub w sekwencji płynącej, - musi umożliwiać wyświetlenia zdefiniowanych napisów np.: „zjazd do zajezdni”, „przejazd techniczny”. Tablica zewnętrzna boczna: - jedna sztuka, umieszczona między pierwszymi a drugimi drzwiami, po prawej stronie pojazdu, w wydzielonej przestrzeni nad boczną szybą lub w górnej części bocznej szyby, - rozdzielczość minimum 24x140 punktów świetlnych w rozstawieniu 6-10 mm, - przystosowana do wyświetlania oznaczenia linii i kierunku jazdy, - kierunek jazdy ma być prezentowany w górnym wierszu obok oznaczenia linii, - trasa przejazdu prezentowana w dolnym wierszu, w sekwencji płynącej lub naprzemiennej. Tablica zewnętrzna numerowa tylna: - umieszczona w wydzielonej przestrzeni nad tylną szybą lub w górnej części tylnej szyby, centralnie w osi pojazdu, - rozdzielczość minimum 24x40 punktów świetlnych w rozstawieniu 6-10 mm, - przystosowana do wyświetlania oznaczenia linii w postaci numerycznej lub alfanumerycznej, - musi umożliwiać wyświetlenia zdefiniowanych napisów np.: „zjazd”. Tablice wewnętrzne LCD podsufitowe: Wymagane są elektroniczne informacyjne tablice wewnętrzne LCD, podświetlane w technologii LED: - wyświetlające informacje kursowe dla pasażerów wewnątrz pojazdu w ilości 2 sztuk, - pierwsza tablica podsufitowa LCD ma być umieszczona pod sufitem w ciągu komunikacyjnym bezpośrednio za kabiną kierowcy zwrócona ekranem w kierunku tyłu pojazdu w sposób zapewniający dobrą widzialność dla pasażerów i zapewniający bezpieczeństwo pasażerów, - minimalna odległość od podłogi do dolnej krawędzi tablicy musi być minimum 200 cm, zaleca się zamontowanie tablic w jak najwyższym punkcie przestrzeni pasażerskiej, - druga tablica umieszczona pod sufitem w ciągu komunikacyjnym w okolicy środkowych drzwi pojazdu w sposób bezpieczny dla podróżujących i nie ograniczający widoczności kierowcy w lusterkach wewnętrznych, - tablice muszą prezentować informacje również podczas postoju pojazdu, przy wyłączonym silniku –analogicznie do elektronicznych tablic kierunkowych zewnętrznych, - tablica musi posiadać czujnik oświetlenia zewnętrznego wraz układem regulacji natężenia podświetlenia wyświetlacza, - szczegóły dotyczące umieszczenia tablic w pojeździe będą przedmiotem uzgodnień pomiędzy stronami na etapie podpisywania umowy. |
|  | Wymagana jest wewnętrzna tablica podsufitowa LCD: - o przekątnej minimum 21", - o rozdzielczości min., 1920x1080 pikseli, - luminancja minimum 250 cd/m2, - zasilana napięciem 24V +/- 30%, - obudowa musi mieć gładkie i zaokrąglone krawędzie, - wyświetlacz tablicy musi być zabezpieczony szybą wandaloodporną, - przeznaczona do emisji przekazu informacyjnego – danych kursowych pochodzących z komputera pokładowego, - sterownik tablic może być wbudowany w tablicę LCD lub może być to urządzenie zewnętrze, pobierające dane kursowe pochodzące z komputera pokładowego. Sposób prezentacji i wymagane do wyświetlenia informacje prezentowane na tablicach podsufitowych: - w około 1/4 wysokości tablicy od góry prezentowane będą informacje kursowe. Prezentowane mają być informacje takie jak oznaczenie numeru linii, przystanek końcowy, aktualny czas (godzina i minuta), imieniny, czas pozostały do odjazdu. - w około 3/4 wysokości tablicy od dołu prezentowane będą informacje o trasie. Prezentowane mają być informacje takie jaka: przebieg trasy (ulice z przystankami) w sekwencji płynącej lub naprzemiennej, informację o bieżącym przystanku, informację o następnym przystanku, napis STOP w przypadku naciśnięcia przez pasażera przycisku "na życzenie" przez około 5 sekund, numer kierowcy, prędkość pojazdu. Układ graficzny informacji na tablicach i szczegóły dotyczące umieszczenia tablic LCD w pojeździe będą przedmiotem uzgodnień pomiędzy stronami na etapie podpisywania umowy. Tablica informacji pasażerskiej - wewnętrzna boczna: jedna sztuka umieszczona po prawej stronie nad oknami bocznymi pomiędzy I-II drzwiami pojazdu (w przypadku ograniczeń technicznych Zamawiający dopuszcza zamontowanie tablicy w górnej części okien bocznych); tablica przeznaczona do prezentowania informacji o pełnej trasie przejazdu realizowanej linii. Funkcję tablicy ma pełnić monitor LCD o przekątnej od 37” do 40” i formacie obrazu w przybliżeniu 17:5 oraz kontraście i jasności minimum 700 cd/m2, zapewniając czytelność tablicy z wnętrza autobusu w każdych warunkach oświetleniowych - wymagany kąt widzenia min. 160 stopni. Tablica powinna umożliwiać wyświetlanie następujących informacji: oznaczenie linii w postaci numerycznej lub alfanumerycznej, kierunek jazdy, przebieg trasy w formie graficznej informacji (wszystkie przystanki i ulice na realizowanej trasie), wyróżnienie informacji o bieżącym przystanku. Tablica nie może posiadać żadnych ostrych krawędzi i jej umiejscowienie nie może zagrażać bezpieczeństwu pasażerów. Tablice podsufitowe LCD w czasie postoju po zakończeniu kursu powinny być wyłączone. Wymagane jest włączenie zasilania tablic wewnętrznych LCD i ponowne rozpoczęcie prezentacji informacji o najbliższym kursie na 5 minut przed planowanym odjazdem (czas do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji kontraktu). Tablica wewnętrzna LCD boczna: Wymagana jest elektroniczne informacyjne tablice wewnętrzne LCD boczna, podświetlane w technologii LED: - funkcję wyświetlacza pełni monitor LCD o przekątnej od 37’’ do 40’’ i stosunku boków około 17:5 o rozdzielczości co najmniej 1920 x 500 pikseli, kontraście i jasności zapewniającej czytelność wyświetlanej informacji wewnątrz pojazdu w każdych warunkach oświetleniowych, |
|  | - wymagana luminancja dla wyświetlacza bocznego min. 700 cd/m2, - zasilana napięciem 24V +/- 30%, - jedna sztuka tablicy zamontowana przed drugimi drzwiami pojazdu, - tablica przeznaczona do prezentowania dynamicznej informacji o całej trasie przejazdu realizowanego kursu (tzw. „Koraliki”), - mieszczona nad oknem bocznym po prawej stronie pojazdu, w przypadku ograniczeń technicznych możliwe jest zamontowanie jej w górnej części okna, - obudowa musi mieć gładkie i zaokrąglone krawędzie, na narożnikach zamontowane elementy miękkie, - wyświetlacz tablicy musi być zabezpieczony szybą wandaloodporną, - tablica musi posiadać czujnik oświetlenia zewnętrznego wraz układem regulacji natężenia podświetlenia wyświetlacza. System zapowiedzi: Pojazd powinien być wyposażony w system umożliwiający automatyczne głosowe zapowiadanie numeru linii, trasy, przystanków, zakończenia kursu oraz zmianę stref przystankowych poprzez współpracę z komputerem pokładowym. System zapowiedzi powinien generować: - wewnętrzne zapowiedzi bieżące dla pasażerów znajdujących się w autobusie z głośnika umieszczonego w okolicy kabiny kierowcy (ewentualnie w okolicy pierwszych drzwi) z możliwością regulacji natężenia głośności przez kierowcę. Funkcja wewnętrznej zapowiedzi musi wygłaszać komunikat o aktualnym przystanku przy wjeździe w strefę przystankową oraz wygłaszać komunikat o następnym przystanku w przypadku opuszczenia aktualnej strefy przystankowej. Dodatkowo system musi umożliwiać wygłaszanie informacji między innymi: „na życzenie”, „koniec trasy”, „awaria pojazdu”, starowanie odpowiednim komunikatem musi odbywać się w sposób automatyczny i być powiązana informacją liniową, - mikrofon kierowcy z włącznikiem (priorytet zapowiedzi wewnętrznych mają zapowiedzi automatyczne), - zewnętrzne zapowiedzi dla pasażerów niedowidzących oczekujących na przystanku. Informacja o numerze linii i kolejnych przystankach (zgodnie z informacją na tablicach kierunkowych autobusu) zostanie podana na życzenie dla osób niedowidzących lub słabowidzących wyposażonych w pilot lub automatycznie po ustawieniu w menu komputera pokładowego (możliwość konfiguracji przez Zamawiającego). Funkcja zewnętrznej zapowiedzi musi wygłaszać komunikat o aktualnie realizowanej linii wraz z kierunkiem, zapowiedź ta musi być wyzwalana drogą radiową tylko w przypadku gdy autobus znajduje się w strefie przystankowej i być kompatybilną z istniejącym systemem zapowiedzi głosowych. Zapowiedzi zewnętrzne mają być generowane automatycznie po odebraniu zgłoszenia przez moduł odbiornika radiowego. Mają być kompatybilne z istniejącymi pilotami radiowymi posiadanymi przez mieszkańców. - głośnik do wygłaszania zapowiedzi na zewnątrz powinien być umieszczony na zewnątrz lub w poszyciu po prawej stronie autobusu i skierowany w prawą stronę od osi pojazdu, - system zapowiedzi wewnętrznych i zewnętrznych musi umożliwiać automatyczną regulację poziomu głośności zewnętrznej w zależności od pory dnia (czas aktywacji do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji kontraktu), - nadajniki (piloty radiowe) wyzwalające zapowiedzi nie są objęte zamówieniem. Zarządzanie parametrami zapowiedzi głosowych musi być kompatybilne z istniejącym systemem centralnym CNR, sama zapowiedź musi być realizowana za pomocą odtwarzacza plików wav, syntezatora mowy typu TTS (Text To Speech) lub za pomocą odtwarzacza plików w formacie MP3. W przypadku realizacji za pomocą odtwarzacza plików wav lub odtwarzacza MP3, aktualizacja bazy zapowiedzi musi odbywać się automatycznie w trybie on-line w ramach istniejących funkcji oprogramowania systemu CNR lub po jego aktualizacji, zgodnie z rozwiązaniem oferenta. |
|  | Sposób dystrybucji i aktualizacji plików audio formatu wav lub MP3 z możliwością konfiguracji poziomu głośności powinien odbywać się przez komputer pokładowy i zdalnie poprzez dostarczoną przez Wykonawcę infrastrukturę komunikacyjną sieci WiFi. Na czas odbioru Zamawiający wymaga pełnego zaprogramowania systemu zapowiedzi przez Wykonawcę. Zamawiający informuje, że po podpisaniu umowy może udostępnić wykonawcy istniejącą bazę zapowiedzi w postaci próbek wav. System zliczania pasażerów: Zamawiający wymaga wyposażenia dostarczonych pojazdów w system automatycznego zliczania pasażerów. Dane z systemu automatycznego zliczania muszą być dostępne w systemie zajezdniowym Zamawiającego, urządzenie do zliczania pasażerów musi działać w sposób nie wymagający obsługi przez kierującego pojazdem oraz musi posiadać: - funkcję umożliwiającą rozróżnienie pasażerów wsiadających i wysiadających, - funkcję zapisu danych w raporcie komputera pokładowego – minimalny zestaw danych: numer boczny autobusu, numer linii, data i czas zdarzenia, numer i nazwa przystanka, nazwa zadania [nr linii]-[brygada], kierunek, liczba wejść, liczba wyjść, - urządzenia muszą być umieszczone przy wszystkich drzwiach wymiany pasażerów, musi współpracować z komputerem pokładowym, pełniącym bufor danych oraz umożliwiający przesyłanie danych poprzez WiFi do oprogramowania analizującego, - system musi rejestrować wszystkie wejścia i wyjścia pasażerów przez każde drzwi pojazdu, dla każdego przystanku, również podczas postoju na przystanku początkowym i końcowym przy wyłączonym silniku (wyłączonej stacyjce). W stanie wyłączenia stacyjki musi być aktywny sygnał informujący o stanie otwarcia drzwi, - rejestracja musi odbywać się tylko podczas otwartych drzwiach pojazdu, - dopuszczalny błąd systemu liczony na podstawie surowych danych oddzielnie dla wejść i wyjść nie może być większy niż +/- 3% przy próbie liczącej minimum 1 000 pasażerów: błąd = ([liczba zliczona] – [liczba prawidłowa]) / [liczba prawidłowa] x 100%, - system musi być kompatybilny oraz zintegrowany z istniejącym, działającym w siedzibie Zamawiającego, systemem CNR poprzez jego rozbudowę o moduł oprogramowania do analizy danych z bramek liczących. Kalibracja oraz integracja urządzeń zainstalowanych na pokładzie pojazdu musi być przeprowadzona przez Wykonawcę lub producenta systemu pod nadzorem Zamawiającego. Należy zwrócić szczególną uwagę aby system nie rejestrował wyjścia lub wejścia wywołanych poprzez ruch elementów pojazdu takich jak: ramię drzwi, skrzydło drzwi itp. Komputer pokładowy: Komputer pokładowy jest jednostką centralną integrującą systemy w pojeździe i musi być wyposażony w panel sterujący. Oferowany komputer pokładowy musi współpracować i musi być kompatybilny z istniejącym u Zamawiającego systemem nadzoru ruchu i pasażerskiej informacji przystankowej (Municom®). Od chwili odbioru Zamawiający musi mieć pełną możliwość wykorzystania wysyłanej w czasie rzeczywistym informacji o lokalizacji i punktualności oraz przycisku bezpieczeństwa z komputera pokładowego do funkcjonujących systemów informatycznych, w tym w istniejącego w Ostrołęce systemu CNR i dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach. |
|  | Wszystkie koszty integracji urządzeń pokładowych są po stronie wykonawcy i muszą być uwzględnione w ofercie. Komputer pokładowy musi posiadać m.in. następujące funkcje: a) sterowanie urządzeniami systemu informacji pasażerskiej – tablice LED, system zapowiedzi głosowych (wymagane zapowiedzi w czasie rzeczywistym), b) opcjonalnie sterowanie kasowników RG systemu oznaczania ważności biletów na karcie miejskiej (nie wymagana do odbioru, ale możliwa do aktywowania w dowolnym momencie) i papierowych, c) zbieranie i gromadzenie informacji o pracy pojazdu - minimum 10 parametrów technicznych z szyny CAN pojazdu uzgodnionych z Zamawiającym. Zamawiający wymaga, by producent pojazdu udostępnił minimum 10 uzgodnionych sygnałów z magistrali CAN, w tym m.in.: sygnały otwarcia poszczególnych drzwi, parametry techniczne (temperatura silnika, obroty, ciśnienie oleju, czas pracy urządzenia grzewczego - czas pracy pompki paliwa, poziom paliwa, napięcia zasilania, napięcie pokładowe), d) zbieranie i gromadzenie informacji o realizacji rozkładu jazdy, e) lokalizowanie pojazdu w sposób dualny – poprzez GPS wspomagany przez sygnał hodometru, f) sterowanie przekazem danych on-line i off-line do istniejących u Zamawiającego systemów centralnych (Municom®), g) na stanowisku pracy kierowcy zostanie zainstalowany „przycisk bezpieczeństwa (przycisk napadowy)”, po wciśnięciu którego na ekranie stanowiska dyspozytora w centrum dyspozytorskim MZK Ostrołęka powinna pojawić się informacja o „zdarzeniu” w pojeździe ze wskazaniem numeru pojazdu i jego lokalizacji GPS na mapie miasta. Fakt naciśnięcia przycisku napadowego i dane o pozycji GPS pojazdu, w przypadku jego użycia, powinny być zarejestrowane dodatkowo w pamięci komputera pokładowego pojazdu. Wymagana jest pełna integracja z istniejącym u Zamawiającego systemem bezpieczeństwa i nadzoru ruchu. Po użyciu przycisku muszą być niezwłocznie uruchamiana transmisja danych o położeniu pojazdu z pozycją GPS i jego numerze bocznym na mapę dyspozytorską. Lokalizacja przycisku bezpieczeństwa zostanie uzgodniona z Zamawiającym po podpisaniu umowy, h) obsługa interfejsu (kolorowy ekran LCD - minimum 10’’), ekran dotykowy typu pojemnościowego, wyświetlacz tablicy musi być zabezpieczony szybą wandaloodporną, musi posiadać podświetlane przyciski, w tym dedykowany przycisk włączania urządzenia. W szczególności panel kierowcy musi umożliwić zalogowanie się kierującego przy pomocy posiadanych przez kierowców klucza Dallas, intuicyjny wybór linii, nr zadania, i) współpraca z tablicami LCD podsufitowymi i tablica boczną LCD, j) zbieranie danych z urządzeń do liczenia pasażerów, k) temperatura pracy w zakresie od min. -25 do +50 st. Celsjusza, l) system i urządzenia peryferyjne komputera pokładowego muszą posiadać niezbędne interfejsy komunikacji z otoczeniem, minimalnie: Ethernet, 1-Wire, Audio, RS-485, RS-422, port USB do prac serwisowych, m) zgromadzone w komputerze pokładowym dane muszą być chronione poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych typów pamięci do ich przechowywania, co gwarantuje zachowanie danych nawet w bardzo trudnych warunkach środowiskowych, n) możliwość transmisji danych min.: Wi-Fi (w zakresie częstotliwości 2,4GHz), modem minimum UMTS. Komputer pokładowy musi umożliwiać przesył danych w czasie rzeczywistym informacji o lokalizacji i punktualności oraz przycisku bezpieczeństwa funkcjonujących systemów informatycznych, w tym istniejącego w Ostrołęce systemu CNR i dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach, |
|  | o) system pokładowy komputera pokładowego umożliwiać musi podłączenie posiadanych bileterek RG, komputer pokładowy autobusu powinien być kompatybilny i musi zapewniać współpracę i obsługę bileterki w zakresie logowania operatora i wykonywania rozliczeń oraz być kompatybilny z posiadanym oprogramowaniem rozliczającym u Zamawiającego (tj. musi być kompatybilny z użytkowanym przez Zamawiającego programem MUNICOM PREMIUM firmy PZI TARAN Sp. z o.o. z siedzibą w 39-300 Mielec ul. Traugutta 7), umożliwiającym rozliczenie sprzedaży biletów jednorazowych, p) czas komputera pokładowego powinien być synchronizowany automatycznie poprzez WiFi przy wyjeździe z zajezdni min. 1 raz dziennie automatycznie z czasem transmitowanym przez serwer zajezdniowy, r) musi odbierać sygnał z dedykowanego odbiornika radiowego od pasażerów niedowidzących (zewnętrzny sygnał zapowiedzi - sygnał wywołania prezentacji pojazdu przez głośnik zewnętrzny), s) wymagane jest posiadanie funkcjonalności przekazywania z komputera pokładowego poprzez interfejs dostarczony moduł IBIS lub poprzez sieć LAN informacji dla nakładki z informacją o numerze linii, nazwie kierunku, bieżącym przystanku, dacie i czasie do systemu monitoringu. Wykonawca dostarczy oprogramowanie umożliwiające: - zasilanie komputerów pokładowych danymi (w szczególności rozkładami jazdy wraz i informacjami na tablice LED/LCD); - raportowanie wykonania, rozliczanie pracy przewozowej, analizę pracy pojazdu i kierującego, - raportowanie uzgodnionych parametrów technicznych z cyfrowej magistrali CAN pojazdu. Musi być możliwe sporządzanie szczegółowych raportów oraz obróbka zarejestrowanych sygnałów z magistrali CAN w formie wykresów i wydruków na komputerze klasy PC (przy wykorzystaniu stosownego oprogramowania), - raportowanie w czasie rzeczywistym (poprzez UMTS) do serwera systemu Municom®, pozycji pojazdu, informacji o odchyleniach czasowych od realizowanego rozkładu jazdy do systemu CNR i dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach, - raportowanie w czasie rzeczywistym (poprzez UMTS), do serwera systemu Municom®, informacji z przycisku bezpieczeństwa w trybie alarmowym, - odczyt informacji z systemu pokładowego ma być realizowany drogą radiową poprzez router WiFi do sieci zajezdniowej, Moduł łączności: Moduł komunikacyjny komputera pokładowego ma umożliwiać współpracę pomiędzy oprogramowaniem i systemem zarządzającym Zamawiającego, a komputerem pokładowym i pozostałymi niezbędnymi elementami wymagającymi łączności z komputerami istniejącego systemu centralnego Zamawiającego. Wymagane rozwiązanie systemu pakietowej transmisji danych oparte musi zostać na transmisji min. UMTS oraz transmisji Wifi w paśmie normatywnym 2.4GHz. Uwaga: Karty SIM zapewniające transmisję danych dostarczyć musi Zamawiający. Koszty transmisji w sieci wybranego operatora GSM w okresie gwarancji ma pokrywać Zamawiający. Internet i złącza USB: Montaż punktu dostępowego otwartej sieci internetowej bezprzewodowej (WiFi 5GHz.) dla pasażerów wewnątrz autobusu z wykorzystaniem urządzeń, których sieć informatyczna nie może być w żaden sposób fizycznie powiązana z siecią komputera pokładowego. Zamawiający zaleca użycie routera z modemem UMTS dostosowanego do pracy w pojazdach komunikacji publicznej. |
|  | Wymagania techniczne: - zgodność ze standardami IEE 802.11n, 802.11g, 802.11.b - funkcja SMS reboot umożliwiająca restart zdalny urządzenia; - wolne minimum 3szt. portów Ethernet LAN; -możliwość podłączenia anten zewnętrznych sieci bezprzewodowej WiFi, antena powinna znajdować się w przestrzeni pasażerskiej tuż za kabiną kierowcy. Uwaga: Karty SIM dostarczy i koszty łączności pokrywa Zamawiający. Od producenta pojazdu wymaga się zamontowania w przestrzeni pasażerskiej czterech gniazd standardu USB do ładowania urządzeń przenośnych. Szczegóły dotyczące umieszczenia gniazd USB w pojeździe będą przedmiotem uzgodnień pomiędzy stronami na etapie podpisywania umowy. Kasowniki: Nie wymagane jest dostarczenie i montaż kasowników do obsługi biletów papierowych i karty miejskiej. Zamawiający wymaga od producenta autobusu doprowadzenia do uzgodnionych słupków/poręczy przestrzeni pasażerskiej jedynie okablowania do zasilania kasowników (GND, +24V) i komunikacyjnego (LAN/Ethernet). Rezerwowe okablowanie do kasowników od strony pojazdowej ma zostać jednoznacznie oznaczone/opisane ale nie podłączone. Wymagane punkty zakończenia instalacji powinny być uzgodnione z Zamawiającym w trakcie realizacji kontraktu. Podłączenie do bileterki: Komputer pokładowy powinien być kompatybilny i umożliwiać pełną współpracę z istniejącym u Zamawiającego rozwiązaniem w zakresie obsługi istniejących bileterek do sprzedaży biletów jednorazowych przez kierowcę w postaci paragonów. Od dostawcy autobusu wymagane jest wykonanie przyłącza do kasy fiskalnej KF-3000-A, zgodnie ze standardem RG. Od strony komputera pokładowego wymagany jest dedykowany interfejs sprzętowo-programowy umożliwiający współpracę komputera pokładowego z kasą w standardzie RG. Zamawiający informuje, że bileterkę do zamontowanie w autobusie dostarczy przed odbiorem autobusów w zajezdni. System przekazu danych z bileterki KF-3000-A do systemu zajezdniowego musi być kompatybilny z istniejącym rozwiązaniem u Zamawiającego oprogramowaniem rozliczającym (kompatybilny z programem MUNICOM PREMIUM firmy PZI TARAN Sp. z o.o. z siedzibą w 39-300 Mielec ul. Traugutta 7) w zakresie raportowania sprzedaży biletów, rozliczeń i analiz, zdalnej aktualizacji konfiguracji typów biletów możliwych do sprzedaży i w zakresie funkcji logowania operatora do komputera pokładowego i równocześnie do bileterki/kasy rejestrującej. |
| 36. Pozostałe urządzenia elektroniczne | Odbiornik GPS Moduł drogi Radiomodem Urządzenie głośnomówiące Kamera cofania Autokomputer pokładowy System pomiarów potoków pasażerskich Gniazdka USB do ładowania telefonów komórkowych w ilości 4 szt. na pojazd |
| 37. Pozostałe elementy zamówienia i wyposażenia | - Zaczepy holownicze przednie i tylne. - Koło zapasowe na każdy autobus. - Kliny blokowania kół 2 szt. na każdy autobus. - Klucze indywidualne do wszystkich zamków zastosowanych w autobusie (drzwi, schowki, itp.) po 3 komplety. - Klucze typowe do pozostałych zamków typu kwadrat (wewnętrzny/ zewnętrzny). - Gaśnice, trójkąt ostrzegawczy, młotki bezpieczeństwa do stłuczenia szyb. - Napisy podające dopuszczalną liczbę miejsc siedzących i stojących. - Autobus wyposażony w drogomierz- prędkościomierz, wyklucza się stosowanie tachografu, -Szyba przedniej i bocznej tablicy kierunkowej zabezpieczona przed oszronieniem - 6szt. ramek reklamowych A3 na każdy autobus (297mm x 420 mm ), umożliwiające ekspozycję plakatu formatu A3. Wykonane z niełamliwego tworzywa sztucznego, ramka ma umożliwić 2 stronną prezentację zamieszczonej informacji (do każdej ramki po jednej kieszeni plastikowej na plakat A3 (297x420) pasującej do ww. ramek.) Kieszeń plastikowa ma zabezpieczać plakat w ramkach plastikowych. Pozostałe elementy zamówienia 1)Dostawa zestawu testerów i/lub komputerów przenośnych z zainstalowanymi programami warsztatowymi w języku polskim, niezbędnych interfejsów i okablowania do diagnostyki całopojazdowej oferowanych autobusów i ich zespołów, w szczególności: diagnostyki baterii, systemu sterowania napędem elektrycznym, rekuperacji wspomagania elektrycznego, diagnostyki awarii systemu elektrycznego itp. oraz diagnostyki silnika, skrzyni biegów, układów zawieszenia ECAS, systemu EBS. (Zamawiający po przeszkoleniu sam będzie diagnozował systemy elektroniczne i elektryczne autobusów), |
|  | - dostawa pozostałych wymagających diagnostyki zespołów autobusu i funkcji pojazdu, w tym programu do obsługi serwisowej (prowadzenie rozliczeń gwarancyjnych, w tym rozliczanie kosztów napraw i części użytych do napraw gwarancyjnych) i do wykonywania testów on-line magistrali CAN (dostęp bez ograniczeń poprzez sieć do programów i systemów Wykonawcy, umożliwiający testowanie i diagnostykę wyszczególnionych w pkt 1 podzespołów autobusu) – jako alternatywa w przypadku braku rozwiązań wykorzystujących zestawy testerów lub komputerów przenośnych z zainstalowanymi na nich o programowaniami, które nie wymagają stałego dostępu do sieci internetowej. Dopuszcza się urządzenie diagnostyczne realizujące powyższe funkcje. 2.Dostawa instrukcji obsługi, instrukcji serwisowych i naprawczych oraz katalogów części zamiennych sporządzonych w języku polskim, w tym: - wykazu czynności obsługowych oraz terminów ich wykonania, - wykazu zalecanych materiałów eksploatacyjnych, jak filtry, paski, oleje, itp., - instrukcji napraw określających zakres możliwych do wykonania napraw, poszczególnych podzespołów odpowiednio do zakresu udzielonej autoryzacji wewnętrznej; instrukcje powinny szczegółowo informować o parametrach naprawianych części, takich jak: wymiary nominalne, dopuszczalne zużycia, dopuszczalne technologie, dane regulacyjne, konieczne narzędzia i przyrządy, - katalogów obejmujących wszystkie części zamienne do zaoferowanej kompletacji autobusu, w tym także do napraw powypadkowych nadwozia, które będą mogły być naprawiane przez Zamawiającego na podstawie udzielonej autoryzacji, - katalogu norm czasowych, jeśli Wykonawca przewiduje rozliczanie napraw gwarancyjnych na jego podstawie z uwzględnieniem wszystkich czynności obsługowych i naprawczych, - schematów instalacji elektrycznych z opisem podzespołów, wiązek oraz systemu identyfikacji poszczególnych przewodów, - schematów układów pneumatycznych z dokładnym rozmieszczeniem i nazwaniem poszczególnych elementów, - schematów układów wodnych i ogrzewania. 3.Wszystkie wymienione w pkt 1 i 2 programy, instrukcje, schematy i katalogi należy dostarczyć w postaci elektronicznej w liczbie 2 kompletów (pkt 1 w jednym komplecie) na płytach DVD/CD wraz z odpowiednimi licencjami na użytkowanie na wielu stanowiskach oraz opcją bezpłatnego uaktualniania w okresie 144 miesięcy wraz z dostawą autobusów lub uruchomić dostęp on-line do systemów Wykonawcy w celu spełnienia postawionych warunków. 4.Przygotowanie kierowców w zakresie podstawowej obsługi i użytkowania autobusu oraz technik ekonomicznej jazdy w ilości min. 10 szt. (po 2 kierowców do odbieranego autobusu) na terenie zajezdni i miasta Zamawiającego. Przygotowanie elektroników i mechaników w ilościach odpowiednio 2/4 (2 elektroników i 4 mechaników) w zakresie wykonywania obsługi technicznej i napraw dostarczonych autobusów. Przygotowanie 2 pracowników obsługi i nadzoru w zakresie rozliczania gwarancji, zamawiania części zamiennych, dokonywania diagnostyki pojazdowej w czasie eksploatacji autobusu. 5. Dostawa dokumentacji stwierdzającej gwarancję producenta udzielonej na wyposażenie autobusu (dwa komplety w wersji papierowej oraz elektronicznej ). 6. Udzielenie autoryzacji typu ASO. |
|  | 7.Dostawa 1szt. komputera przenośnego z licencjonowanym oprogramowaniem do obsługi szyny Can i KIBES: - do zastosowań aplikacji biurowych i prezentacji - typ notebook - procesor: zgodny z x86_64, wydajność procesora wg testu Pass Mark - CPU Mark High End CPUs test min. 10 000 pkt http://www.cpubenchmark.net) - pamięć ram min. 32 GB - wyświetlacz, matryca wielkość matrycy od 15,4" do 15,6" rozdzielczość 1920x1080 matowa - grafika z wyjściami HDMI - dźwięk i wbudowane głośniki - dysk SSD pojemność nie mniej niż 1000 GB - napędy DVD/RW - komunikacja min. LAN 10/100/1000, WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac - porty min. 2xUSB 3.0 i 1xUSB 2.0 wyjście karty graficznej HDMI lub mini HDMI lub mikro HDMI, wyjście słuchawki, wejście mikrofonu, port RJ-45, DC-in - typ wskaźnika TouchPad lub TouchPad i TrackPoint - klawiatura QWERTY wydzielona klawiatura numeryczna - system 64-bitowy, z uwagi na posiadane aplikacje system Windows 10 Prof. PL OEM 64-bit - torba na notebook dopasowana do wielkości notebooka, kolor ciemny (czarny lub szary) - inne wyposażenie standardowe wbudowana kamera internetowa, akumulator Li-Ion - czas pracy na akumulatorze min. 3 godz. bez wymiany akumulatora i jego doładowania, zasilacz zewnętrzny 230V/50Hz dedykowany do oferowanego urządzenia - wymagania inne Obudowa wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne, waga nie więcej niż 1,9 kg (z baterią), UWAGA: jeżeli urządzenie nie posiada wyjścia karty graficznej D-Sub (VGA), do zestawu należy dołączyć odpowiednią przejściówkę (adapter) HDMI ->D-Sub(F) - gwarancja: wymagana długość gwarancji 24 miesiące z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy. Usunięcie awarii - do trzech dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00 — 16.00 telefonicznie lub e-mail). Serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta - wymagane certyfikaty obok wymagań, co do spełnienia wymogów norm, testów i certyfikatów wymienionych we wcześniejszych punktach, wymagane jest posiadanie: ISO 9001 i CE. |
| 38. Gwarancja | - Gwarancja na całość autobusu – 36 miesięcy - Gwarancja na zewnętrzne powłoki lakiernicze – 60 miesięcy od dnia odbioru; - Gwarancja na szkielet nadwozia – 120 miesięcy od dnia odbioru; - Gwarancja na perforację korozyjną blach poszycia zewnętrznego – 120 miesięcy od dnia odbioru Z gwarancji wyłączone są materiały eksploatacyjne, bezpieczniki, żarówki, paski klinowe, klocki hamulcowe Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia z gwarancji a. Normalnie zużywających się tarcz hamulcowych, b. Szkła przy uszkodzeniach mechanicznych, c. Uszkodzeń opon wynikłych z niewłaściwego ustawienia geometrii zawieszenia, eksploatacji z niewłaściwym ciśnieniem, przeciążenia, oraz uszkodzeń mechanicznych. Wykonawca zobowiązuje się do co najmniej dziesięcioletniej współpracy w zakresie pomocy technicznej w wykonywanych naprawach i zapewni produkcję części zamiennych. |